ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к проекту изменений 

Генерального плана                                                
ООО «Пенза ГПС»

Генеральный план муниципального образования
Языковское городское поселение

Карсунского района Ульяновской области.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
                 Заказчик:                                                    Администрация 
                                                                      муниципального образования

                                                                    Языковское городское поселение 

              Исполнитель:                                            ООО «Пенза ГПС»

                                                                             Генеральный директор

                                                                                    П.П.Дорофеев
г. Пенза – 2009 г
                     ОГЛАВЛЕНИЕ

	Состав исполнителей.
	4

	Состав проекта генерального плана.
	5

	Введение.
	6

	Основные положения генерального плана.
	19

	Цели и задачи территориального планирования генерального плана поселения.
	21

	1.
	Историко-культурные данные.
	23

	
	1.1
	Историческая справка.
	23

	
	1.2
	Перечень объектов культурно-исторического наследия.
	24

	2.
	Природные условия.
	27

	
	2.1.
	Климат.
	27

	
	2.2.
	Рельеф
	28

	
	2.3.
	Выводы по главе 2.
	30

	3.
	Анализ состояния территории, проблем и направлений комплексного развития.
	30

	
	3.1.
	Опорный план.
	30

	
	3.2.
	Природные и техногенные планировочные ограничения.
	31

	
	
	3.2.1.
	Основные факторы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
	31

	
	
	3.2.2.
	Анализ современного состояния.
	36

	
	
	3.2.3.
	Проектное предложение. 
	37

	
	
	3.2.4.
	Обоснование проектного предложения.
	38

	
	3.3.
	Экология.
	41

	
	
	3.3.1.
	Анализ современного состояния.
	41

	
	
	3.3.2.
	Проектное предложение.
	41

	
	
	3.3.3.
	Обоснование проектного предложения.
	42

	
	3.4.
	Демография.
	42

	
	
	3.4.1.
	Анализ современного состояния.
	42

	
	
	3.4.2.
	Проектное предложение.
	46

	
	
	3.4.3.
	Обоснование проектного предложения.
	47

	
	3.5.
	Система расселения 
	48

	
	
	3.5.1.
	Анализ современного состояния.
	48

	
	
	3.5.2.
	Проектное предложение.
	50

	
	
	3.5.3.
	Обоснование проектного предложения.
	50

	
	3.6.
	Экономическая база.
	53

	
	3.7.
	Промышленное производство.
	54

	
	
	3.7.1.
	Анализ современного состояния.
	54

	
	
	3.7.2.
	Проектное предложение.
	54

	
	3.8.
	Сельскохозяйственное производство.
	56

	
	
	3.8.1.
	Анализ современного состояния.
	56

	
	
	3.8.2.
	Проектное предложение.
	56

	
	3.9.
	Жилой фонд.
	56

	
	
	3.9.1.
	Анализ современного состояния.
	56

	
	
	3.9.2.
	Проектное предложение.
	57

	
	
	3.9.3.
	Обоснование проектного предложения.
	58

	
	3.10.
	Система образования и воспитания.
	60

	
	
	3.10.1.
	Анализ современного состояния.
	60

	
	
	3.10.2.
	Проектное предложение.
	61

	
	
	3.10.3.
	Обоснование проектного предложения.
	61

	
	3.11.
	Система культурно-бытового обслуживания.
	62

	
	3.12.
	Рекреационно-туристическая система.
	65

	
	
	3.12.1.
	Анализ современного состояния.
	65

	
	
	3.12.2.
	Проектное предложение.
	66

	
	
	3.12.3.
	Обоснование проектного предложения.
	67

	
	3.13.
	Транспортная инфраструктура.
	69

	
	
	3.13.1.
	Обследование транспортных потоков
	69

	
	
	3.13.2.
	Расчет автопотоков 
	71

	
	
	3.13.3.
	Транспортная доступность
	76

	
	
	3.13.4
	Классификация дорожной сети
	78

	
	
	3.13.5
	Выводы по главе 
	79

	
	3.14.
	Инженерная инфраструктура.
	79

	
	
	3.14.1.
	Общие цели и задачи инженерного обеспечения.
	79

	
	
	3.14.2.
	Водоснабжение.
	80

	
	
	3.14.3.
	Водоотведение.
	80

	
	
	3.14.4.
	Теплоснабжение.
	80

	
	
	3.14.5.
	Газоснабжение.
	81

	4
	Основные мероприятия по развитию городского поселения
	82

	5.
	Функционально-планировочная организация территории поселения.
	84

	
	5.1.
	Зонирование территории.
	84

	
	5.2.
	Баланс территории. Существующее и проектное предложение
	85

	6.
	Функционально-планировочная организация территории административного центра поселения – р.п. Языково.
	87

	
	6.1.
	Планировочная структура
	87

	
	6.2.
	Зонирование территории.
	88

	
	6.3.
	Баланс территории.
	100

	7.
	Этапы реализации мероприятий территориального планирования МО Языковское городское поселение
	101

	8.
	Приложения.
	103

	
	8.1.
	Фотофиксация.
	103


Состав исполнителей.

Проект разработан архитектурно-планировочной мастерской «Градостроитель».

Авторский коллектив в составе:

Научный руководитель работы по разработке

методики и разработке проекта: заслуженный архитектор России, канд. тех. наук, профессор Пензенского государственного университета архитектуры и строительства

Круглов Ю.В.

Главный архитектор проекта:                                                      Стецурина Е.С
  Исполнители:                                                                                     Козина Е.В.
                                                                                                            Сергиенко Н.Ю

                                                                                                              Касьянова О. В

                                                                                                              Чуланов М. Ю

                                                                                                                 Белей А.С.    
                                                                                                    Галимулина Р.Р.    

                                                                                                    Поддорогин Р.Н.                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                      Круглов С.Л
                            Научные консультанты по проекту:

Кан. тех. наук,  доцент кафедры «Городское строительство и архитектура» Круглова А.Д.
Ст. преподаватель кафедры «Городское строительство и архитектура» Круглов С.Ю.
Ст. преподаватель кафедры “Градостроительство»

Арзамазцева В.Ю.

Кан. архитектуры, доцент кафедры «Градостроительство»     Чурляев Б.А.
Ст. преподаватель кафедры «Градостроительство»                Толстова Т.В.
При участии:                                                                                              

Шовергиной В.Д., Валенковой И.Г., Веретенниковой Т.С.
Состав проекта генерального плана МО Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области.

1. Текстовая часть: Пояснительная записка к проекту генерального плана МО Языковское городское поселение
2. Графическая часть

	1.
	Генеральный план. Современное использование территории
	М  1:25000

	2.
	Генеральный план. Схема природных и техногенных ограничений
	М  1:25000

	3.
	Генеральный план. Проектный чертеж
	М  1:25000

	4.
	Генеральный план. Схема учреждений культурно-бытового обслуживания
	М  1:60000

	5.
	Генеральный план. Схема транспортной и инженерной инфраструктуры
	М  1:60000

	6.
	Генеральный план. Демографическая карта расселения населения
	М 1:100000

	7.
	Генеральный план. Точечная планограмма расселения населения
	М 1:100000

	8.
	Схема рекреационно-туристических маршрутов
	М  1:60000

	9.
	Схема размещения памятников истории местного значения
	М  1:60000

	10
	Схема размещения памятников природы и архитектуры местного значения
	М  1:60000

	11
	Схема существующего функционального зонирования 
р.п Языково
	

	12
	Схема проектного функционального зонирования р.п Языково
	


ВВЕДЕНИЕ.

Реализация задач комплексного социального переустройства села требует совершенствования проектно-планировочной базы сельского строительства с целью улучшения функционально-планировочных решений, снижения стоимости и материалоемкости возводимых объектов, а также резкого повышения архитектурно- художественного качества застройки.

С другой стороны, новые хозяйственно-экономические подходы к развитию сельскохозяйственного производства, индивидуальной трудовой деятельности, семейных ферм, фермерских хозяйств, аренды в условиях крупного производства, а также мощных, на промышленной основе предприятий и научно-производственных фирм и объединений требуют определенного переосмысления сложившейся проектной практики и поиска более оптимальных подходов к методологии проектно-планировочного обеспечения сельского строительства.

Ретроспектива такова. В начале 60-х годов 20 в. в методических материалах института ЦНИИП градостроительства сформировалась концепция по разделению сельских поселений на «перспективные» и «неперспективные». Идеи этой концепции были закреплены на общесоюзном государственном уровне. Согласно концепции, существующие населенные пункты рекомендовалось подразделять на перспективные, подлежащие укрупнению, дальнейшему развитию и благоустройству, и неперспективные, в которых дальнейшее строительство не должно было производиться, а срок их существования определялся периодом амортизации существующего жилого фонда. 

Затем эта практика обоснованно подверглась критике в печати, на радио и телевидении в связи с тем, как справедливо отмечалось, что вопросы сельского строительства решались без достаточного и всестороннего анализа факторов, обуславливающих возможности социального и хозяйственно-экономического развития сельских населенных пунктов. В результате критики Госгражданстрой принял в августе 1980 года циркуляр «Об устранении недостатков в проектах районной планировки в части расселения в сельской местности». Согласно ему была введена новая, трехзвенная классификация, в которой по-прежнему выделялись «перспективные поселения», а также появились категории «сохраняемые на расчетный срок» и «сселяемые в первую очередь».

Новая классификация не устранила всех деформаций в переустройстве сел, но позволила вывести из проектной практики и сельского строительства само понятие «неперспективные» села, что было закреплено дополнениями и изменениями строительных норм и правил Госстроя СССР, новой всесоюзной инструкцией по разработке проектно-планировочной документации (ЗОН 38-82;) и республиканской инструкцией (РСН 54-85), а также Правилами застройки сельских населенных пунктов, утвержденными Советом Министров РСФСР.

С этого времени четко прослеживается тенденция к реконструкции и благоустройству существующих населенных пунктов и каждого сельскохозяйственного предприятия.

Согласно указанным инструкциям в РСФСР велась не только разработка проектно-планировочной документации для сельских населенных пунктов, впервые обеспечиваемых генеральными планами, но и корректировка ранее составленных планировочных материалов.

Однако, сложившаяся в те годы практика разработки проектно-планировочной документации для сельских населенных пунктов (с.н.п.) имела целый ряд недостатков.

Во-первых, анализ проектно-планировочной и сметной документации для с.н.п. разработанной в 1986-89 г.г. показал:

– что при сложившемся порядке, объем, и состав генпланов не дифференцировался в зависимости от величины населенного пункта и планируемых объемов строительства;   

– во многих проектах планировки и застройки отсутствовали сведения о местоположении хозяйства в системе группового расселения и данные о системе расселения и обслуживания в границах территории хозяйства, либо более крупного градостроительного объекта, что приводило к значительным неточностям и искажениям в определении нормативной вместимости объектов соцкультбыта и др.;                       

– нереальны предложения по перспективам технических систем инженерного оборудования;

– поверхностны материалы по охране окружающей среды;

– как правило, не учитывались экономические возможности хозяйств и их материально-ресурсная обеспеченность, это приводило к резкому завышению объемов первоочередного строительства.

– расчет проектной численности населения, производившийся по методу трудового баланса, как правило, без учета фактической численности населения, его структуры, приводил, к завышению проектной численности, а отсюда к завышению селитебных территорий, населения и объемов нового строительства.

Все это приводило к большому объему (48%) корректировки разработанных генпланов.

Во-вторых, анализ примеров показывает, что ни в одном случае ранее разработанный генплан не выдерживает расчетного срока 20-25 лет. Напрашивается вывод: либо установленный расчетный срок необоснованно велик, либо в основу разработки генеральных планов заведомо закладывались неверные принципы.

Серьезной причиной, приводящей к быстрому старению генеральных планов, является принцип их совмещения с проектом детальной планировки (ПДП). Это делало проекты трудоемкими, придавая генпланам большую жесткость.

В-третьих, значительные трудовые и материальные затраты на разработку проектов генпланов с ПДП с.н.п. неэквивалентны конечному результату.

В связи с изложенным потребовалось пересмотреть действующий порядок разработки проектно-планировочной документации для сельских населенных пунктов. Не исключая стадии составления генплана с ПДП для отдельных объектов, основным видом проектно-планировочной документации становится генеральный план территории сельскохозяйственного предприятия.

На практике внедрение новой формы проектно-планировочной документации осуществлялось Госстроем РСФСР в несколько этапов.

В 1989 году был проведен заказной Всероссийский конкурс по теме «Разработка проектных предложений по комплексной архитектурно-планировочной организации территории сельскохозяйственного предприятия (генплана сельскохозяйственного предприятия)», в котором приняли участие 10 территориальных институтов РСФСР.

Перед участниками конкурса ставились две задачи: во-первых, выявить методологический подход к разработке новой проектной стадии и, во-вторых, дать конкретные градостроительные предложения по хозяйству. Для решения второй задачи условиями конкурса предусматривалось определение объекта проектирования самими участниками конкурса.

Конкурс прошел успешно, дал многообразный материал и обеспечил возможность разработки уже в конце 1989 года «Временных методических указаний о составе, порядке разработки, согласования и утверждения генеральных планов территорий сельскохозяйственных предприятий в РСФСР».

В начале 1990 года были разработаны и направлены на места «Временные расценки» на разработку проектов генпланов территорий сельскохозяйственных предприятий. Во II квартале завершилась разработка «Эталонов примерного состава проекта генплана хозяйства». Эталоны разрабатывались в двух вариантах, что должно было облегчить работу проектировщиков, давая им возможность выбора наиболее приемлемых решений с учетом местных условий и конкретных задач.

Начиная с 1991 года, разработка проектно-планировочной документации на основе комплексного градостроительного развития территории стала основным видом проектирования.

Комплексная проектная документация по архитектурно-планировочной организации территории сельхозпредприятия обеспечит:         

– оценку состояния населенных пунктов хозяйства и их сохранения, условия создания одинаковых социальных условий для жителей всех населенных пунктов;

– системный подход в решении градостроительных мероприятий территории хозяйства и каждого населенного пункта;

– сохранение экологического баланса в части подчинения осуществляемых реконструктивных мероприятий и сельскохозяйственного производства,  улучшению окружающей среды.

Параллельно с работой по внедрению в практику массового проектирования проектов генпланов территорий сельхозпредприятий Госстрой. РСФСР проводил работу по подготовке перехода на проектирование генпланов территорий местных (сельских, поселковых) Советов народных депутатов.            

Приказом Госстроя РСФСР от 6 февраля 1990 г, № 12 вводятся «Временные методические указания» о составе, порядке разработки, согласования и утверждения генеральных планов территории сельскохозяйственных предприятий в РСФСР. А затем в 1992 г. «Методические указания по проектированию генеральных планов территорий местных (сельских, поселковых) Советов народных депутатов». Они являлись руководящими материалами для проектировщиков, специалистов областных и районных агропромышленных объединений и архитектурных служб при выполнении данного вида проектно-планировочной документации в Российской Федерации.

Базовыми документами для подготовки «Методических указаний» были приняты: важнейшие законодательные акты ВС РФ – Закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (22 ноября 1990 г.), Закон «О земельной реформе (23 ноября 1990 г.). Закон «О социальном развитии (21 декабря 1990 г.), «Земельный кодекс РСФСР (25 апреля 1991г.), Закон «О местном самоуправлении в РСФСР» (6 июня 1991 г.)».

Указ Президента Российской Федерации «О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР» (27 декабря 1991 г.); утвержденные коллегией Госстроя РСФСР «Временные методические указания о составе, порядке разработки, согласования и утверждения генеральных планов территорий сельскохозяйственных предприятий в РСФСР» (7 февраля 1990 г.).

Разработанная методика, решая принципиальные и основополагающие моменты проектирования, не была ориентирована на местные условия, что делало ее менее продуктивной.

При всех неоспоримых достоинствах, генплан сельскохозяйственного предприятия имел существенный недостаток: оставались нерешенными вопросы, связанные с объектами, расположенными на территории сельхозпредприятия, но принадлежащими другим ведомствам. Кроме того, за последующие годы произошли существенные изменения организационно-правовой формы хозяйствования. Вместо колхозов и совхозов появились товарищества различных типов, кооперативы, а также крестьянские (фермерские) хозяйства. С развитием многообразных форм организации сельхозпроизводства и введением собственности на землю вообще стало невозможным комплексное развитие территории в рамках отдельного предприятия. Поэтому объектом градостроительного проектирования должна стать территория, управляемая надведомственной структурой.

В качестве такого объекта была предложена территория местного (сельского) Совета, т.е. часть территории административного района, размеры и границы которой определяются юридическими актами и установленным административно-территориальным делением.

Методика проектирования генпланов территорий местных Советов, разработанная в ЦНИИЭПГСС, нашла практическое применение на территории Пензенской области. По данной методике за период 1992-1993 гг. институтом «Саратовгражданпроект» и архитектурно-планировочным бюро при главном управлении архитектуры и градостроительства (ГУАиГ) Пензенской области был выполнен ряд работ. Однако проектные организации оказались не готовыми к решению многих вопросов.

Таким образом, на основании анализа, можно сделать вывод, что генплан территории местного Совета в свое  время был наиболее прогрессивным и динамически развивающимся видом планировочной градостроительной документации. Однако, учитывая глубокие социально-экономические перемены в жизни общества, произошедшие за последние годы, а так же относительную молодость этого вида планировочной документации, можно предположить, что требуются дальнейшие исследования в этой области, в том числе в направлении выявления и учета региональных и местных природных, экономических, социальных и административных условий и особенностей.

Генеральный план территорий местных Советов является звеном системы территориального проектирования, представляя самостоятельную стадию, занимающую промежуточное положение между районной планировкой и рабочим проектированием.

В качестве объекта проектирования здесь выступают поселения и примыкающее к ним пространство, охватывающее зону основной производственной деятельности и массовых связей населения, т.е. «территория местного Совета в установленных административных границах». Территория местного Совета как объект градостроительного проектирования качественно отличается от сельскохозяйственного предприятия тем, что она управляется надведомственной структурой, заинтересованной в комплексном развитии всей территории.

При разработке методики проектирования авторы учли некоторые изменения в общественно-политической системе, новые тенденции в экономике и управлении. Одно из главных достоинств данной методики в том, что в отличие от всех предыдущих лет, когда вся градостроительная документация разрабатывалась на основе «народно-хозяйственных планов» с позиций идеологии и экономики, в данной методике впервые в качестве основополагающих направлений генплана приняты социальный и экологический аспекты развития территории, – определяющие «первостепенность интересов личности».

В целом методическая последовательность разработки генплана территорий местного Совета выглядела следующим образом:

1.Выявляются эколого-ландшафтные ограничения, определяющие допустимые масштабы и характер использования территории;

2. Определяются территориальные границы проектируемого объекта;

3. Определяется проблемный блок комплексного развития территории и населенных пунктов;

4. Формируется общая градостроительная концепция комплексного развития территорий местного Совета;

5. Разрабатываются конкретные градостроительные мероприятия.

В генеральном плане территорий местного Совета предлагалось разработать проектные предложения по следующим основным направлениям:

– территориальная организация сельскохозяйственной производственной базы;

– оздоровление экологической ситуации на территории и повышение эстетического качества окружающей среды;

– совершенствование системы поселений и планировочной основы населенных пунктов;

– организация системы культурно-бытового обслуживания населения;

– организация инженерно-транспортной инфраструктуры.

Однако, при всех неоспоримых достоинствах данной методики, она требовала дальнейших исследований. Изменения законодательной и нормативной базы, произошедшие за последние несколько лет, должны быть учтены в методике. 

Так в «Инструкции о составе, порядке разработки и утверждения градостроительной документации» от 22.12.93 г. понятие «генеральный план территории местного (сельского, поселкового) Совета» заменено на «генеральный план территорий, подведомственных сельским органам местного самоуправления». Такая замена объединила в себе несколько идентичных понятий,  возникших в результате общественно-политических перемен в стране: местный (сельский, поселковый) Совет, «сельская администрация»*, сельский округ.

По определению объектом проектирования является территория, подведомственная сельским органам местного самоуправления. В этой связи, изменения в организации системы местного самоуправления, отображенные в Федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 12.08.1995 г., должны отразиться на методике проектирования ТСОМС. В экономических и политических условиях, сложившихся на данный момент в Российской Федерации, возможно существование трех систем местного самоуправления (МС). Во-первых,   изменения в градостроительном законодательстве, введение Градостроительного кодекса (1995 г.) так же вносят свои коррективы. В частности ст.З. гласит: «... В случае если градостроительная деятельность противоречит общественным интересам, такая деятельность может быть прекращена». Во-вторых, одноступенчатая система МС на уровне районов и городов областного подчинения. В-третьих, двухступенчатая система МС на уровне ТСОМС и районов, предполагающая выборность органов на разных уровнях. Это должно отразиться на системе проектных работ по градостроительству для с.н.п. и методике проектирования ТСОМС.

Новый подход к градостроительной деятельности, новая идеология, ориентированная на человека, требуют перехода к партнерским отношениям между проектировщиком и населением, привлечения граждан к процессу проектирования через социологические опросы. В «Методических указаниях» впервые при разработке градостроительной документации   предлагается    учитывать    требования    населения    к формированию среды обитания, но отсутствуют методические аспекты этого вопроса, сам механизм реализации установок населения в градостроительном проектировании

Рассматривая вопросы совершенствования расселения и планировочной основы поселений, следует исходить из концепции сохранения всей сети поселений. 

Прогнозирование перспектив развития с.н.п. в первую очередь связано с расчетом перспективной численности населения. При этом необходимо учитывать региональные тенденции динамики численности сельского населения, а при расчете градообразующих кадров для ТСОМС, расположенных в зоне влияния крупных городов, учитывать маятниковую миграцию с трудовыми целями за пределы хозяйства. В то же время расчет перспективной численности населения производился в основном по методу трудового баланса, что является неприемлемым в рыночных условиях. Кроме того, в условиях безработицы   и ограниченности выбора мест приложения труда в сельской местности изучение маятниковой миграции с трудовыми целями за пределы ТСОМС становится актуальным для всех территорий без исключения. Этот вопрос, как и вопрос расчета перспективной численности населения, требует дальнейшего исследования.

Для оценки существующего жилого фонда разработан ряд позиций, позволяющих учесть количество существующего жилого фонда, определить виды модернизации жилища и потребные объемы нового строительства, но не учтены источники финансирования и вопросы собственности на жилье, что может негативно сказаться на результатах проектной деятельности. Этот вопрос так же требует тщательного изучения.

В основу организации системы обслуживания сельского населения в методике проектирования генплана ТСОМС заложены следующие основные принципы: 

– дифференцированный подход в зависимости от социально-экономических, демографических и природных условий;

– формирование единой системы обслуживания сельского населения;

– сетевой принцип построения обслуживания, предполагающий наличие в составе сети крупных и малых объектов, а так же сочетание стационарных, мобильных и сезонных видов обслуживания, в том числе и на базе частного предпринимательства.

Предлагается следующая методическая последовательность при формировании системы культурно-бытового обслуживания:

– определение опорных центров обслуживания;

– обоснование перспективного развития обслуживания;

– предложения по составу и мощности первоочередных объектов обслуживания.

Анализ проектных работ, выполненных по данной методике за период 1992-1993 гг. институтом «Саратовгражданпроект» и архитектурно-планировочным ГУАиГ Пензенской области, в целом подтверждает эти выводы.

В частности было отмечено, что:

– отсутствует дифференцированный подход к проектированию в зависимости от местоположения сельской администрации в структуре области и района, относительно центров тяготения и транспортных магистралей, не учитываются местные особенности:

– недостаточно уделено внимания вопросам «перехода на рыночные отношения»;

–перспективная численность населения, рассчитанная методом трудового баланса, завышена и не отражает реальных перспектив развития с.н.п.;

– не учитываются требования населения к среде обитания;

– планировочная структура с.н.п. выполнена без учета общей планировочной структуры территории сельской администрации**;

– проектные предложения по организации системы культурно-бытового обслуживания, рассчитанные по СНиП 2.07.01-89*, не отражают реальных потребностей и возможностей; 

– выводы и проблемы носят разрозненный характер, и отсутствует их ранжирование по степени значимости для населения и территории.

Кроме того, можно сказать, что разночтения методики привели к тому, что проектные материалы оказались трудно сопоставимыми.

Вместе с тем можно отметить как неоспоримое достоинство предложение института «Саратовгражданпроект» по комплексной экономической оценке территории сельской администрации. Авторами были предложены дифференцированные ставки земельного налога по участкам полевого севооборота в зависимости от качества почв и местоположения участка. Несомненно, что вопросы стоимостной оценки земли так же должны найти свое место в методике проектирования ТСОМС.

При выполнении данных проектных работ возникла острая необходимость в дальнейших исследованиях и уточнении методики проектирования ТСОМС применительно к местным условиям. Проектировщики оказались не готовыми к освоению новой методики. Это было вызвано как субъективными, так и объективными причинами. 

Таким образом, анализ нормативно-методической и проектной документации по генплану ТСОМС выявил:

– законодательные изменения последних лет  не нашли отражения в методике проектирования ТСОМС;

– при разработке генплана ТСОМС не рассматриваются планировочные ограничения для ведения хозяйственной деятельности и не предусматривается «властное» зонирование;

– методика не предлагает при расчете перспективной численности населения методов, альтернативных методу трудового баланса;

– отсутствуют методические аспекты и сам механизм реализации установок населения в градостроительном проектировании;

– небольшой объем нормативно-методической литературы, и ее обобщенный характер негативно отразились на качестве проектных материалов.

В этой связи необходимо:

– уточнить методику проектирования в соответствии с современными требованиями;

– ввести в методику проектирования схему планировочных ограничений;

– предложить   методы прогноза перспективной численности населения, позволяющие учитывать региональные тенденции;

– обосновать методику социологического исследования в рамках генплана ТСОМС и отработать механизм реализации полученных результатов в проектировании;

– провести региональное исследование и получить некоторые региональные нормативы.

С целью дополнения и уточнения «Методических указаний» применительно к конкретным условиям Пензенской области по заказу ГУАиГ Пензенской области под руководством профессора Круглова Ю.В. на кафедре градостроительства ПГАСИ (1993 г.) была выполнена научно-исследовательская работа. Она была утверждена градостроительным Советом и рекомендована к использованию в проектных работах.

В декабре 2004 года принят ныне действующий Градостроительный кодекс Российской Федерации, в котором отражено назначение документа «Генеральный план поселения», содержание, его подготовка, утверждение и порядок согласования .
Градостроительный кодекс - развивающийся документ, ежегодно уточняющийся и дополняющийся.

Кодекс отражает современные требования к планированию территорий.

                       Основные положения проекта генерального плана 

                                   МО Языковское городское поселение. 

      В соответствии с законодательством о градостроительной деятельности Генеральный план МО Языковское городское поселение Ульяновской области является документом территориального планирования.

     Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года, иными федеральными и областными законами и нормативными правовыми актами.
      При осуществлении территориального планирования МО Языковское городское поселение МО «Карсунский район» Ульяновской области учтены интересы Российской Федерации и интересы Ульяновской области по реализации полномочий федеральных, областных органов и органов местного самоуправления государственной власти, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории МО Языковское городское поселение приоритетных национальных проектов «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Образование», «Здоровье» и других федеральных  и областных целевых программ.

        Основные положения проекта генерального плана МО Языковское  городское поселение Ульяновской области включают:

                 -цели и задачи территориального планирования городского поселения;

                 -мероприятия по территориальному планированию городского поселения  и последовательность их выполнения.

        Материалы по обоснованию проекта генерального плана  включают в себя:

                 -анализ состояния соответствующей территории, проблем и ее комплексного развития;

                 -перечень мероприятий по территориальному планированию;

                 -обоснование проектного решения  территориального планирования.

      Схемы генерального плана  МО Языковское городского поселения включают в себя:

-анализ современного состояния территории, где отображены существующие границы муниципального образования, границы населенных пунктов, границы земель различных категорий, границы территорий объектов культурного наследия, отображены основные транспортные и инженерные коммуникации. 

-анализ природных и техногенных планировочных ограничений, где отображены зоны с особыми условиями использования территорий:

                  - санитарно-защитные зоны; 

                  - водоохранные зоны;

                  - иные зоны с особыми условиями использования территорий.

-анализ демографических и расселенческих тенденций;

-проектное предложение развития поселения;

-схемы инженерной инфраструктуры поселения и другие схемы. 

         На схеме функционального зонирования территории административного центра р.п. Языково отображаются  границы функциональных зон – жилых, общественно-деловых, зон транспортной и инженерной инфраструктуры, иных функциональных зон и зон проектного развития  с отображением параметров планируемого развития таких зон. 
Обязательными положениями территориального планирования являются:

-зонирование территории с установлением зон различного функционального назначения и ограничений на использование территорий указанных зон при осуществлении градостроительной деятельности;

-основные направления развития городского поселения во взаимосвязи с развитием системы расселения муниципального района и области;

-основные направления развития и модернизации инженерной, транспортной, социальной и производственной инфраструктур;

-предложения по выделению территорий для размещения индивидуального жилищного строительства и организации мест отдыха населения;

-меры по улучшению экологической обстановки с выделением территорий, выполняющих средозащитные и санитарно-гигиенические функции;

-меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороне;

-предложения по установлению границ поселений, зон с особыми условиями использования территорий;

-предложения по выделению территорий резерва для развития населенных пунктов;

-планировочные мероприятия по сохранению территорий объектов историко-культурного и природного наследия.
Цели и задачи генерального плана МО Языковское городское поселение. 

Генеральный план  представляет собой комплексный градостроительный анализ, охватывающий весь спектр жизнедеятельности поселения: природно-ресурсный, производственный, социально-демографический, рекреационно-туристический, пространственно-планировочный и др., который позволяет прогнозировать условия дальнейшего развития. 

Генеральный план является документом, который продолжает и уточняет основные направления градостроительного и социально-экономического  развития поселения, заложенные в Схеме территориального планирования МО Карсунский район 

Генеральный план является градостроительным документом, представляющим градостроительный анализ и территориальное развитие МО Языковское городское поселение на расчетный срок до 2028 г. 

Цель проекта: определение условий устойчивого развития территории, создание условий комфортной и безопасной жизнедеятельности населения, роста уровня и качества жизни населения.

Основными задачами проекта являются:
1. комплексный анализ территории, выявление потенциальных ресурсов поселения, анализ экологического состояния и др;

2. прогноз перспективной численности населения района;

3. сохранение природной среды и культурного наследия;

4. анализ экономической базы поселения, с последующим анализом возможного развития производственной базы;

5. предложения по перспективному развитию сети сельских населенных пунктов, систем расселения, жилого фонда и социальной инфраструктуры, массового отдыха населения;

6. оптимизация планировочной структуры и функционального зонирования.

Решения Генерального плана основываются на следующих принципах:

· наращивания ресурсного потенциала в сельском хозяйстве поселения;  
· развитие туристко-рекреационной деятельности, как одного из основополагающих факторов развития;
· обеспечения сохранности уникального природного комплекса территории, ее природно-географических особенностей, а также памятников культуры;

· устойчивого развития территории за счет рационального  природопользования и охраны природных ресурсов;
· формирования рекреационных комплексов, создаваемых посредством реализации инвестиционных проектов;

· рационального размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе:

· объектов электро- и газоснабжения в границах муниципального образования;

· автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостов и иных транспортных и инженерных сооружений вне границ населенных пунктов;

Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ и детализированы Техническим заданием, утвержденным заказчиком проекта – администрацией МО Языковское городское поселение. 

1. Историко-культурные данные

      1.1 Историческая справка
Поселок Языково был основан в 1684 году и первоначально назывался селом Богородское. Насчитывалось в нем до 1000 жителей. Это была жалованная вотчина предкам рода Языковых, и представляла собой один из центров усадебной  помещичьей культуры старой Симбирской губернии. 

В конце 18 в. в Языково был заложен большой парк с системой прудов, сохранившийся до наших дней и представляющий собой редкий образец паркового искусства. 

В 1833 г. в селе поселился поэт пушкинской плеяды друг А. С. Пушкина  Н.М. Языков. С тех пор уголок становится прибежищем поэзии.
Осенью 1833 г. А.С. Пушкин, совершавший путешествие по сбору материалов о Пугачеве, дважды навестил поэта в его имении. Предание гласит, что великий поэт посадил в парке ель, она и до сих пор называется «пушкинской». 

В настоящее время поселок Языково является единственным местом в Ульяновской области, где отмечаются ежегодно Пушкинские дни. 

В 1853 г. в Языково была построена суконная фабрика, которая после объединения с эвакуировавшейся во время войны Харьковской швейной фабрикой, была переименована в текстильно-швейный комбинат имени Калинина. 

Население поселка в 1973 году составило 7,2 тыс. чел, на 2007 год 4622 человека. 
Село Прислониха 
В середине 17-го века на земле возле речки Каменный Брод, названной позднее Малым Уренем, появились первые избы поселенцев из числа служилых и ратных людей. Так было положено начало старинному селу Прислониха, носившему в первые годы своей жизни название Богоявленское. Первыми жителями села были  люди мастеровые, рубили амбары, мельницы, мосты, ставили избы. Тогда же была возведена и первая деревянная церковь «во имя Богоявления Господня».

Позднее, в 1722 году, помещик А.С. Белавкин построил посреди села, у пересечения речки Урень с Московским почтовым трактом, новую церковь, которая верой и правдой служила прихожанам до 1878 года. 
 Судя по сохранившимся архивным документам, с 1875 года при Богоявленской церкви в должности псаломщика состоял Григорий Гаврилович Пластов, дед знаменитого академика, народного художника СССР, лауреата Ленинской и Государственных премий - Аркадия Александровича Пластова. ( по материалам сайта simbirsk.eparhia.ru)  
Аркадий Александрович Пластов родился, прожил большую часть жизни и умер в своей родной деревне Прислонихе Симбирской губернии. 

В 1912—1914 годах Пластов учился в Строгановском училище в Москве у Ф. Ф. Федоровского. В 1914—1917 годах — занимался на скульптурном отделении Московского училища живописи, ваяния и зодчества у С. М. Волнухина. 

Творчество Пластова посвящено, главным образом, крестьянской теме.
                 1.2Перечень объектов культурно-исторического наследия.

	№ п/п
	Местоположение
	Наименование, датировка
	Документ о постановке на госохрану и статус

	Памятники истории

	1
	с. Прислониха и его окрестности
	Достопримечательное место «Прислониха -родина художника А.А. Пластова»
	Постановление правительства Ульяновской области от 08 05 2009 № 198-П

Региональный статус

	2
	с Прислониха ,

ул. Л.Толстого
	Усадьба в которой родился и жил художник Пластов А.А:

-Жилой дом(1930 г)

-Здание мастерских (1927-1946 гг)

-Здание мастерских (1946-1957 гг)

-Здание мастерских (1957-1972 гг)

-Здание мастерских в саду (1957-1972 гг)

-здание надворных построек(-)

-Погреб (1893 г)

-Сад (-)

-Ограда с воротами (-)

Здание бани (1944 г)
	Распоряжением Совета Министров РСФСР от 8 декабря 1976 г за № 1985-р

Федеральный

	3
	с. Прислониха

кладбище
	Могила Пластова А.А

1893-1972 гг
	Решение облисполкома от 16.03.57  № 223/5

Федеральный

	4
	с. Прислониха

ул. Советская 1


	Здание правления колхоза, где работал художник А.А Пластов,

19 в
	Расп. гл .адм У.о от 29.07.99 № 959-р

Выявленный

	5
	с Прислониха ,

ул. Л.Толстого
	Захоронения при церкви отца А.Г Пластова и деда Г.Г. Пластова, 19 в
	Расп. гл .адм У.о от 29.07.99 № 959-р

Выявленный

	6
	с Прислониха ,

ул. Л.Толстого,2
	Дом мельника Глухова , 19 в
	Расп. гл .адм У.о от 29.07.99 № 959-р

Выявленный

	7
	с Прислониха ,

ул. Чапаева
	Дом няни Пластова Шарымовой, кон 19 в.
	Расп. гл .адм У.о от 29.07.99 № 959-р

Выявленный

	8
	с Прислониха 
	Памятник воинам –односельчанам, погибшим ВОВ, 1980 гг
	Расп. гл .адм У.о от 29.07.99 № 959-р

Выявленный

	9
	Р.п. Языково
	Парк усадьбы поэта Языкова Николая Михайловича, где бывал поэт А.С. Пушкин, 1833-1838 гг
	Решение облисполкома от 16.05.68 № 345/11

Региональный

	10
	Р.п. Языково, ул.Советская,40
	Участковая больница, где работал Герой Советского Союза врач Федор Михайлович Михайлов, 1935 г.
	Расп. гл .адм У.о от 29.07.99 № 959-р

Выявленный

	11
	Р.п. Языково, ул.Советская
	Памятник воинам-односельчанам, погибшим в ВОВ, 1980 г
	Расп. гл .адм У.о от 29.07.99 № 959-р

Выявленный

	12
	Р.п. Языково
	Памятник-бюст М.И Калинину, 1970 г
	Расп. гл .адм У.о от 29.07.99 № 959-р

Выявленный

	13
	Р.п. Языково, ул.Советская
	Здание больницы с регистратурой и поликлиникой, 1990 г
	Расп. гл .адм У.о от 29.07.99 № 959-р

Выявленный

	Памятники архитектуры

	1
	С.Прислониха, ул.Л.Толстого
	Богоявленская церковь,1878 г
	Решение облисполкома от 12.02.90 № 79 

Выявленный

	2
	Р.п. Языково
	Суконная фабрика М.Ф Степанова:

-здание главного производственного корпуса

-здание котельной

-здание кузницы

-здание пожарного депо

-сад

1850-1930гг
	Расп. гл .адм У.о от 29.07.99 № 959-р

Выявленный

	3
	р.п. Языково

ул.Михайлова,11
	Фабричный жилой дом инженерно-технических работников, 1935 г
	Расп. гл .адм У.о от 29.07.99 № 959-р

Выявленный

	4
	р.п. Языково

ул.Набережная,6
	Здание купеческого винного магазина , кон 19 в.
	Расп. гл .адм У.о от 29.07.99 № 959-р

Выявленный

	5
	Р.п. Языково, ул.Советская,11
	Дом крестьянский, 1930 г
	Расп. гл .адм У.о от 29.07.99 № 959-р

Выявленный

	6
	Р.п. Языково, ул.Советская,21
	Здание народного училища, 

кон 19 в
	Расп. гл .адм У.о от 29.07.99 № 959-р

Выявленный

	7
	Р.п. Языково, ул.Цветкова, 1-а,1-б, 1-в,4,12
	Ансамбль фабричного поселка:

-Дом фабриканта М.Ф Степанова

-здание управления фабрики

-дом жилой для рабочих фабрики

-здание рабочего театра

-здание торговых рядов

1901 г.
	Расп. гл .адм У.о от 29.07.99 № 959-р

Выявленный

	20
	Р.п Языково

Ул. Цветаева,13
	Здание клуба профсоюза, 1935 г
	Расп. гл .адм У.о от 29.07.99 № 959-р

Выявленный

	21
	Р.п Языково

Ул. Школьная,6
	Здание средней школы, 1935 г.
	Расп. гл .адм У.о от 29.07.99 № 959-р

Выявленный


2. Природные условия.

2. 1. Климат

Муниципальное образование Языковское городское поселение расположено в лесостепной зоне Среднего Заволжья, имеет континентальный климат с продолжительной, холодной зимой и умеренно-жарким летом. В годовом ходе средние месячные температуры воздуха изменяются от -13,1 градусов в январе до 19,1 в июле. Абсолютный минимум температуры равен -46 градусов Цельсия в январе, а максимум в июле достигает 39 градусов.

Амплитуда экстремальных температур составляет 85 градусов, что указывает на континентальные черты климата. Переход температуры воздуха через 0 градусов весной отмечается в начале апреля, а осенью –в конце октября. 

Летний период имеет продолжительность более четырех месяцев. Продолжительность безморозного периода 133 дня. Заморозки наступают в конце сентября при средних условиях и прекращаются в середине мая. Устойчивые морозы стоят не менее четырех месяцев. 

Годовая сумма осадков составляет 454 мм, из них 309 мм выпадает в теплый период. В течение года минимум осадков отмечается в феврале, а максимум в июле. В теплый период осадки чаще всего выпадают в виде ливней и сопровождаются грозами. Средний суточный максимум осадков равен 32 мм.

 В виде снега выпадает 140-150 мм осадков. Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября и сходит в середине апреля, сохраняясь около 5 месяцев. Зимние осадки более продолжительные, но менее интенсивнее летних.

Относительная влажность воздуха высока в осенне-зимний период (80-84%) и несколько ниже весной и летом ( 60-70%)

Число сухих дней, когда относительная влажность < 30%, достигает 29 в среднем за год. Из них 9-10 дней отмечается в мае, что указывает на возможность весенних засух. 

В суточном ходе относительная влажность высока ранним утром и минимальна в полдень.

Ветровой режим: в холодный период года наибольшую повторяемость имеют ветры с южной составляющей: юго-восточные, южные и юго-западные. В целом, летние месяцы характеризуются меньшей устойчивостью господствующих ветров. 

Средняя годовая скорость ветра составляет 4,6 м/сек. Зимой скорости ветра на 1-1,5 м/сек выше, чем летом. За год наблюдается в среднем 11 дней с сильным ветром  >15 м/сек, с наибольшей их повторяемостью зимой и весной. 

Из неблагоприятных погодных явлений следует отметить метели и туманы, число дней с которыми, соответственно, равно 51 и 26 в среднем за год. 

Основные выводы:

1. к неблагоприятным погодным условиям зимнего периода относятся понижения температуры воздуха ниже -20 градусов в сочетании с высокой относительной влажностью и скоростью ветра не менее 3,5 м /сек. 

2. в зимний период следует предусматривать ветрозащиту от преобладающих юго-восточных и южных ветров. 
3. согласно нормативным документам, расчетная температура для отопления равна 29 град. Продолжительность отопительного периода составляет 213 дней.
4. максимальная глубина промерзания почвы -160 см. 

2.2 Рельеф

МО Языковское городское поселение  располагается на территории сильно эрозийной Приволжской возвышенности. Рельеф в северной части поселения изобилует значительными по протяжению, ширине и глубине оврагами. Глубина оврагов некоторых местах достигает 20-30 м. 
Остальная часть поселения имеет достаточно равнинный характер, с включениями небольших оврагов. 
 р.Урень, являющаяся правым притоком р.Барыш пересекает данную территорию в северной части городского поселения с востока на запад и делит поселение на 2 части. Общая длина реки 54 м. Берега реки крутые, местами обрывистые, высотой 1,5-2,0 м, сложены суглинками. Русло и берега неустойчивые, деформирующиеся особенно в половодье. Плесы чередуются с перекатами. 

В современном рельефе долина р.Урень хорошо выражена. Поверхность днища долины равнинная. Долина в пределах территории р.п. Языково, ограничена коренными склонами Приволжской возвышенности.  Крутой правый склон характеризуется, уклонами близкими к 15-20 %, на большей части возрастающими до 25-30%. Левобережный склон, обращенный к р. Урень, пологий, с уклонами до 5-6 %, редко несколько большими 8-9 %. Наиболее возвышенные участки территории , относящиеся к Приволжской возвышенности, характеризуются слабыми уклонами (до 5 %), обращенными в сторону р.Урень, и носят следы сильной эрозийной деятельности.
По водному режиму река относится к равнинному типу, характеризуется высоким весенним половодьем, во время которого происходит до 80 % стока и относительно равномерными низкими уровнями воды в остальное время года. 

Начинается половодье в конце марта –начале апреля и через несколько дней наступает максимум. Спад половодья несколько растянут и продолжается 2-3 недели. 

Основным источником питания реки являются талые воды, грунтовые воды составляют до 20 % и дождевые 10-15 % общего годового стока. 

Зимний режим реки характеризуется устойчивым ледоставом, устанавливающимся в начале ноября. Полное очищение реки от льда происходит в апреле.

                     ( по материалам генерального плана р.п.  Языково, 1973 г.)
                                        2.3 Основные выводы. 

        Климатические условия и рельеф не создают препятствий для развития промышленности и транспорта. В целом благоприятные условия и для сельского хозяйства.
     3. Анализ состояния территории, проблем и направлений
            комплексного развития  МО Языковское городское поселение
Перспективное развитие поселения невозможно без определения конкретных целей, четко ориентированных мероприятий, которые в совокупности определяют дальнейшее территориальное планирование муниципального образования. 

Анализ современного состояния и перспективного развития муниципального образования позволяет повысить конкурентоспособность экономики, что в свою очередь повысит уровень жизни населения МО Языковское городское поселение, Ульяновской области. 
Генеральный план рассматривается как пространственная основа устойчивого развития, предполагает определение круга сбалансированных задач комплексного преобразования поселения, рост количественных и улучшение качественных показателей и характеристик всех сторон  жизни сельских населенных пунктов на основе устойчивого градостроительного развития территорий.  

3.1  опорный план. 
МО Языковское городское поселение находится в МО Карсунский район  Ульяновской области. 

Поселение является приграничным муниципальным образованием: на востоке граничит с МО Маинский район, на  западе граничит с Урено-Карлинским сельскими поселением, на юге с МО Вешкаймский район. Поселение располагается в 40 -минутной транспортной доступности от центрального районного поселка Карсун. Поселение состоит из 2-х населенных пунктов: р.п. Языково и с. Прислониха с общей численностью в 5115 человек.

На территории поселения протекает р. Урень, имеются овраги. Площадь поселения составляет укрупнено 105,.3 км.кв.  Из них 6,49 км.кв. занимают площади населенных пунктов. 

Через городское поселение проходит трасса федерального значения «Саранск-Ульяновск-Самара», которая располагается с запада на восток и делит поселение на две части. На территории поселения имеются леса, занимают укрупнено 17 ,6 % территории. 

                 3.2 Природные и техногенные планировочные ограничения
       3.2.1 Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций                

                           природного и техногенного характера.               
   В результате комплексного анализа территории МО Языковское городское поселение было выявлено, что поселение не входит в зону возможных сильных природных и техногенных катаклизмов, зону возможного опасного радиоактивного заражения и других агрессивных воздействий. Расположение поселения, географические и метеорологические условия не оказывают существенное влияние на вероятность возникновения ЧС (массовые вымерзания посевов, подтопления и затопления, засуха, лесные пожары и пожары на сельскохозяйственных угодьях, угроза для людей и животных на водных бассейнах, а также определенные осложнения в период проведения АС и ДНР).

Рельеф местности, климат, наличие рек, водоемов, наличие лесных массивов создают предпосылки возникновения таких ЧС, как:
– лесные пожары;
– гибель людей на воде;
– снежные заносы на дорогах в зимнее время. 

Перечень объектов, создающих возможность возникновения ЧС:
– радиационно-опасных объектов на территории поселения нет;
– химически-опасных объектов на территории поселения нет;
– пожароопасные и взрывоопасные объекты: автозаправочные станции, электростанция.
Особую опасность для населения поселения могут привести пожары: застройка домов, особенно частного сектора  плотная. Учитывая, что район находится в обширных лесистых зонах, в летний период сохраняется сложная пожароопасная обстановка 4-5 степени опасности.
Вид ЧС на автомобильном транспорте: разрушение дорожного полотна, столкновение и опрокидывание автотранспорта, выход из строя автотехники, розлив ГСМ и АХОВ, взрывы, пожары, гибель и травмирование людей.
              Идентификация опасных производственных объектов.

	Наименование объекта.
	Границы объекта.
	Особенности идентификации.

	1.
	2.
	3.

	Опасные производственные объекты нефтепродуктообеспечения.

	      ЗАО «Искатель»

        р.п. Языково
	Границы опасной зоны.
	Идентифицируется по признаку хранения опасных веществ.

При определении      количества опасных веществ, следует исходить из проекта.

	Опасные производственные объекты тепло- и электроэнергетики, другие опасные
производственные объекты, использующие оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °С.

	---
	---
	---

	Опасные производственные объекты пищевой и масложировой промышленности.

	---
	---
	---


Показатели риска техногенных чрезвычайных ситуаций
(при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайных ситуаций)
	Виды возможных чрезвычайных ситуаций
	Месторасположение и наименование объектов
	Вид и возможное количество опасного вещества, участвующего в реализации чрезвычайных ситуаций (тонн)
	Возможная частота реализации чрезвычайных ситуаций, год
	Показатель приемлемого риска, год
	Размеры зон вероятной чрезвычайной ситуации, км²
	Численность населения, у которого могут быть нарушены условияжизнедеятельности, тыс чел.
	Социально- экономические последствия

	
	
	
	
	
	
	
	Возможное число погибших, чел
	Возможное число пострадавших, чел
	Возможный ущерб,

 млн руб

	Чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Чрезвычайные ситуации на радиационноопасных объектах
	–
	
	
	
	
	
	
	
	

	Чрезвычайные ситуации на биологически опасных объектах
	–
	
	
	
	
	
	
	
	

	Чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Чрезвычайные ситуации на электро-, энергетических системах и системах связи
	ОАО «УСК»

Карсунский и Языковский участок
	
	
	
	5,51
	7,8
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Чрезвычайные ситуации коммунальных систем жизнеобеспечения
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Основные направления в области предотвращения ЧС:
 1. Совершенствование системы управления и оповещения гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций;
 2. Повышение эффективности защиты населения, материальных и культурных цен​ностей;
        3. Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций всех кате​горий населения (работающее  население, неработающее население, учащиеся, руководящий  и командно-начальствующий состав).
Предлагаются следующие рекомендации по снижению риска возникновения чрезвычайный ситуаций: 

Природного характера.
1. С целью прогнозирования случаев ЧС принять меры по улучшению работы гидрометеослужбы, обеспечить метеорологическую службу компьютером с выходом в Интернет для получения информации о состоянии погоды в других регионах и районах, постоянно вести мониторинг погодных катаклизмов.
2. Обеспечить прямую связь районной гидрометеослужбы с ЕДдС района «01».

3. Для снижения лесных пожаров в летний период времени лесной службе (лесхозу) заранее разрабатывать мероприятия по их предотвращению, согласовывать со всеми службами и утвердить распоряжением Главы района.

Техногенного характера:
Обрыв проводов ЛЭП происходит почти ежегодно (из-за налипания снега в гололед), поэтому с целью снижения ущерба необходимо в каждом населенном пункте иметь стационарные электростанции на жидком топливе (солярка, бензин), главам поселений заранее готовиться к этому стихийному бедствию.
Заболеваний особо опасными инфекциями:
Для сокращений риска заболеваний гриппом, которые происходят ежегодно в районе в осеннее -зимний период времени необходимо проводить большую профилактическую работу по локализации очагов и изоляции больных от здоровых людей заранее обеспечение аптек необходимыми лекарствами.
С целью исключения заболеваний КРС животных в общественном животноводстве и подворьях граждан ветеринарной службе необходимо регулярно изучать обстановку и вести наблюдение за состоянием животных, делать своевременные прививки, заниматься мониторингом болезней животных в соседних регионах и районах.
Для сокращения заражения злаковых культур бурой ржавчиной в хозяйствах необходимо 100% производить протравливание семян, соблюдать агротехнические мероприятия, обновлять семена, использовать необходимые гербициды
Общие рекомендации по обеспечению безопасной жизнедеятельности человека:
В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека должна устанавливаться специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны по классификации должен быть обоснован проектом санитарно-защитной с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта,  гаражей и автостоянок, устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее - санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Размер санитарного разрыва от населенного пункта до сельскохозяйственных полей, обрабатываемых пестицидами и агрохимикатами авиационным способом, должен составлять не менее 2000 м.

Из выше сказанного следует, что территория МО Языковское городское поселение не имеет  серьезных планировочных ограничений природного и техногенного характера, поэтому проектным решением предусмотрены только общие мероприятия, призванные уменьшить риск возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшить воздействие на среду жизнедеятельности человека.

Проектное предложение разрабатывалось на расчётный срок в момент действующих нормативов 2009 года. В процессе реализации  генерального плана исходные данные и проектное предложение предлагается корректировать в соответствии с новыми нормативами.

Строительство новых и реконструкцию объектов капитального строительство в процессе реализации генерального плана необходимо проводить по нормативам, действующим на момент строительства или реконструкции объекта. 

Проектное решение генерального плана не устанавливает  жёстких требований, так как генеральный план документ долгосрочного планирования. 

                                      3.2.2 Анализ современного состояния

        В результате комплексного анализа МО Языковское городское поселение были выявлены природные и техногенные планировочные ограничения, которые определяют дальнейшую возможность использования территории.  

         Природные планировочные ограничения - к ним относят территории лесов, рек ( водоохранные зоны, береговые линии) а так же подтопляемые территории, территории оврагов.
Техногенные планировочные ограничения: включают в себя санитарно-защитные зоны от предприятий, санитарно-защитные зоны от кладбищ, скотомогильников, свалок, очистных сооружений, а так же границы территорий особо ценного и историко-культурного назначения, полосы отчуждения автодорог и др. 
        На схеме ограничений использования территорий отображаются устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации границы зон с особыми условиями использования территорий -охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны охраняемых объектов, иные зоны с особыми условиями использования территорий, а также границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий.
        На территории поселения имеются 2 санкционированные свалки ТБО:

1. участок в северной части р.п. Языково  ( 4,5 Га) 

2. участок с. Прислониха расположен в бывшем карьере  (0,4 га) 

        По данным реестра скотомогильников Карсунского района в МО Языковское городское поселение имеется  2 скотомогильника:

1. южнее р.п Языково - Яма Беккари , по данным реестра состояние объекта не соответствует  вет-санправилам и утилизация запрещена. 

2. восточнее с. Прислониха, скотомогильник расположен за пределами поселения, но принадлежит муниципальному образованию, Яма Беккари, состояние объекта не соответствует вет-санправилам, эксплуатация запрещена. 
       Кроме того, на территории поселения расположены очистные сооружения, требующие своей реконструкции. 
       В северо-восточной части р.п Языково, в пределах границ населенного пункта расположено кладбище  общей площадью  укрупнено 2 Га. В с. Прислонихе также имеется кладбище
                                               3.2.3 Проектное предложение. 

1. Принять водоохранную зону от р.Урень равную 100 м. 

2. Санитарно-защитную зону ООО «Текстильщик Поволжья» принять 50 м. 

3. Принять санитарно-защитные зоны от скотомогильников и свалок 1000 м. 

4. На перспективу необходимы радикальные меры по защите особо ценных территорий от агрессивного техногенного воздействия, путем ликвидации свалок и скотомогильников  или усовершенствованием условий  их содержания 

5. Санитарно-защитная зона от кладбищ в проекте составляет 300 м. 

6. Принять полосу отчуждения от федеральной трассы «Саранск-Ульяновск-Самара» 250 м.
7. В проекте обозначены также санитарно-защитные зоны от котельных, которые составляют 50 м. 
8. Проектом рекомендовано переселение части населения из санитарно-защитных зон на более благоприятные территории населенных пунктов. Так же на перспективу необходимо принимать меры по минимизации вредного воздействия техногенных факторов на жилую застройку. 

                                  3.2.4 Обоснование проектного решения

Границы водоохранных зон определяются согласно Водному кодексу РФ . Ширина водоохраной зоны устанавливается от береговой линии водоема. Для рек и ручьев протяженностью менее 10 км – 50 м, от 10 км до 50 км – 100 м, большей протяженности – 200 м. 
Р. Урень, протекающая по территории поселения, имеет свою длину более 50 м.,  водоохранная зона принята 100 м. 
В границах водоохранных зон запрещено: использование сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;    движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с этими ограничениями запрещены: распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

В то же время в границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов. Все это возможно при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 

Кроме обозначенных зон на Схеме природных и техногенных ограничений получили отражение:
- территории подтопления, на которых должны предусматриваться, при обустройстве или строительстве на этих территориях, необходимые  дренажные работы, укрепление грунтов ( укрупненная площадь  таких территорий составляет 0,5 км.кв);
- территории ГосЛесфонда. Порядок использования и охраны лесного фонда регулируется Земельным кодексом и лесным законодательством РФ

-территории подверженные оврагообразованию и овраги ( укрупненная площадь составляет 14,0 км.кв). 

В р.п. Языково имеется  производственный объект легкой промышленности, бывший текстильный комбинат «Текстильщик Поволжья». Согласно СанПиН санитарно-защитная зона составляет 50 м. 

На схеме Природных и техногенных ограничений обозначены санитарно-защитные зоны от скотомогильников, радиус зоны отчуждения составляет 1000 м.  Скотомогильники всегда должны быть оборудованы надлежащими подъездными путями, их ограждение должно  соответствовать  предъявляемым законом требованиям. В этой зоне запрещено любое промышленное и гражданское строительство, организация водозаборов, пастбищ для скота.

 Существующая свалка около с. Прислониха (село представляет собой территорию особо охраняемого природного объекта), покрывает своей санитарно-защитной зоной (R=1000 м.) достаточную часть этой особо ценной территории, которая имеет статус областного значения.  Проектом рекомендовано  ограничить использование данной свалки, с целью сохранения природных живописных ландшафтов с. Прислониха. 
Санитарно-защитные зоны от кладбищ в проекте приняты 300 м, санитарная зона от очистных сооружений принимается по расчетам их производительности. За неимением данных о производительности очистных сооружений в поселении проектом принята укрупненная санитарно-защитная зона в 50 м., которая должна быть скорректирована на последующих стадиях проектирования.

В проекте обозначены также санитарно-защитные зоны от котельных, которые составляют 50 м. 
Санитарно- защитные зоны определены по СанПин  2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 

Полосы отчуждения от федеральной трассы «Саранск-Ульяновск-Самара» составляет 250 м. от края проезжей части. Полоса отчуждения определяется для защиты жилой застройки от шумового и атмосферного загрязнения, а также  для возможностей развития придорожной инфраструктуры на перспективу.   

На схеме отображены границы территории историко-культурного назначения и природоохранного назначения. Использование таких территорий определяется Земельным кодексом и федеральными законами. 

В результате комплексного анализа территории МО Языковское городское поселение выявлены ограничения для использования тех или иных территорий.  Таким образом, в санитарно-защитные зоны попадает около 32,4 %  территорий двух населенных пунктов. 

[image: image3.wmf]территор

ия

населенн

из нее в

СЗЗ


          Рис. 1.Процент  территории населенных пунктов, попадающих в СЗЗ 

Проектом рекомендовано переселение части населения из санитарно-защитных зон на более благоприятные территории населенных пунктов. Так же на перспективу необходимо принимать меры по минимизации вредного воздействия техногенных факторов на жилую застройку. 

                                                 3.3 Экология. 

                           3.3.1 Анализ современного состояния.

В результате комплексного анализа МО Языковское городское поселение был выявлен ряд экологических проблем:

1. Несоответствие предъявляемым требованиям организации и содержания скотомогильников, свалок.

2. Необходима реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений;

3. Отсутствие комплексной системы управления природопользованием и экологической безопасностью.
                                3.3.2 Проектное предложение

 В связи с вышеперечисленными проблемами возникает необходимость в реализации основных направлений в области экологии: 
1. Начать экологическую паспортизацию учреждений, предприятий и организаций поселения.




2. Вынести из водоохранных зон хозяйственные объекты, загрязняющие водоемы.


3. Организация на территории поселения пунктов раздельного сбора твердых бытовых отходов для дальнейшей отправки на Ульяновский мусороперерабатывающий завод.           


4. Необходимо очистить русла рек и озер, чтобы улучшить качество водной среды и увеличить количество и разновидность рыбных запасов. 


5. Осуществлять постоянный мониторинг за состоянием окружающей среды на территории поселения.

6. Развивать системы экологического образования и воспитания, а также пропаганду экологических знаний среди населения района.

7. Сохранять памятники природы.
3.3.3. Обоснование проектного предложения.

Экологических проблем, требующих оперативного вмешательства МО Языковское городское поселение не имеет, в виду отсутствия больших производственных мощностей. Вследствие этого, генеральным планом особое внимание обращено на экологическую проблему, связанную с оказанием коммунальных услуг населению (центральная канализация, организация сбора и утилизации твёрдых отходов, организация утилизации биологических и сельскохозяйственных отходов, энергоснабжение и теплоснабжение). Также в проекте особое внимание уделено загрязнению водной среды, что является экологической проблемой страны в целом. 

                                          3.4 Демография
                         3.4.1 Анализ современного состояния

Анализ демографической ситуации в муниципальных образованиях позволяет увидеть глубинные процессы, происходящие в системе расселения и в последующем закладывать новые архитектурно-планировочные решения в организации территориального планирования поселения. 

Демографическая ситуация в МО Языковское городское поселение  подтверждает общую тенденцию снижения численности населения по всему МО Карсунский район и по Ульяновской области в целом. 

В таблице представлены данные численности населения за 10 летний период:

                                                                                                                           Таблица 1.

	Населенный пункт
	Численность населения,          человек
	Итого

	
	1998 г
	2007 г.
	

	Р.п. Языково
	5700
	4622
	-1078

	с.Прислониха
	565
	493
	-72

	Итого:
	6265
	5115
	-1150


Из приведенной динамики отчетливо видны темпы снижения численности населения. Так за последние десять лет численность жителей поселения уменьшилась на 1150 человек. 
Снижение численности населения это неоднородный процесс и складывается из многих демографических тенденций, в основе которых лежат социально-экономические условия развития. 

1. Рождаемость и смертность.

Стремление семей ограничиваться одним, максимум двумя детьми, «старение» населения, отток молодежи в крупные города – тенденции, которые лежат в основе падения рождаемости населения. 

      Основными причинами смерти в наши дни являются болезни так называемого эндогенного типа, то есть связанные с нарушением деятельности важнейших систем человеческого организма. Поэтому увеличение в общей численности населения доли лиц старших возрастов ведет к росту общего числа умерших, а значит и общих коэффициентов смертности. Эту тенденцию иллюстрирует и подтверждает график на рис. 1.  

      На уменьшение численности населения сказывается детская смертность, увеличение абортов, увеличение числа суицидов и многие другие факторы, которые необходимо преодолевать путем повышения уровня жизни, повышения качества медицинского обслуживания, и конечно же возрождения института семьи - как одной из основополагающих тенденции улучшения демографической ситуации в поселении. 

 Данные по естественному и механическому приросту населения даны только для р.п. Языково. Языково составляет ядро системы расселения населения, там проживает  более 90 процентов населения, и приведенный анализ позволяет говорить нам  о демографических тенденциях развития на территории всего поселения. 
[image: image4.wmf]дети до 18 (471)

трудоспособное население (2239 чел)

пенсионеры (2405 чел)


                Рис. 1. График естественного прироста населения в р.п. Языково.

2. Миграция.

Влияние миграции на развитие населения неоднозначно. Рост подвижности населения является важным фактором развития общества, способствует повышению культурного и общественного уровня людей. Без миграции невозможно было бы в прошлом развитие экономики. Однако чрезмерная миграция из села приводит к созданию возрастно-половых диспропорций, к нехватке молодежи на селе, что затрудняет развитие сельского хозяйства, быстрейшее освоение новой техники и другое. 

До 2000 года механический прирост населения в р.п Языково имел положительное значение, после 2000 года преобладает отток населения из городского поселения. ( рис 2)

Возможность увеличения миграционных потоков на территорию поселения напрямую связана со стимуляцией производственного потенциала поселения, с организацией новых мест приложения труда путем создания новых и реконструкции действующих предприятий, сельскохозяйственных комплексов, с созданием комфортных условий проживания и многими другими факторами. 

[image: image5.wmf]территор

ия

населенн

из нее в

СЗЗ


                      Рис 2. График механического прироста населения в р.п. Языково
3. Демографическая нагрузка.
С проблемой демографического старения населения напрямую связана негативная тенденция: рост демографической нагрузки на трудоспособное население.

Демографическая нагрузка может иметь различное значение: положительное — когда нагрузка детьми превышает нагрузку пожилыми и, наоборот, крайне отрицательное — в случае преобладания нагрузки пожилыми. 
[image: image6.wmf]дети до 18 (471)

трудоспособное население (2239 чел)

пенсионеры (2405 чел)

В МО Языковское городское поселение, к сожалению, доминирует отрицательный компонент.
                   Рис. 3  Структура населения по возрастным показателям      
Так, исходя из численности населения по возрастным характеристикам ( см. рис 3), на одного трудоспособного жителя поселения приходится примерно 1,3 нетрудоспособных человека, из них 1,1 человек составляют пенсионеры и 0,2 дети до 18 лет.  
Дальнейшее развитие городского поселения имеет в демографическом плане неутешительную динамику: в ближайшем будущем произойдет существенное увеличение демографической нагрузки со стороны людей старших возрастных групп.
3.4.2 Проектное предложение.

В связи с вышеперечисленными социальными тенденциями и с учетом того, что взяты во внимания все политические и экономические программы и возможность повышения уровня жизни, для дальнейших проектных разработок был принят более оптимистический коэффициент уменьшения численности населения – он составляет примерно  1,2 % за 1 год. Таким образом, население МО Языковское городское поселение на 2028 г составит ориентировочно 3,9  тыс.чел. (численность  на ближайшее десятилетие составит 4,5 тыс.чел) ( рис 4) 
[image: image7.png]140 xpusas: cuepTHocTH
oy = 38 125
fi26
;120 122|120
3 08, 713
5 100 102} 101
?
2 80
o
4
= 60 49 PHen pofaenprn al
© 40 3,
D
20 &3

1998 99 00 01 02 03 04 05 06 2007 nep’vlon‘ron

~77.1 -cpensiee (oTpuuaTenHoe) sHaveHve
SOTSOTESHICID MDNDOGTE HEOW RN




Рис 4. Прогноз перспективной численности населения в 

                                                                             МО Языковское городское поселение
                     3.4.3 Обоснование проектного решения

В связи с политическими программами, предлагаемыми правительством, существует возможность улучшения экономического и социального положения в целом в стране и в муниципальных районах в частности.

Принят законопроект "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" который должен стимулировать рождаемость в стране. Данный законопроект, а также другие шаги, введение так называемого "первоначального материнского капитала" – весь этот комплекс создан как демографический проект России.  Важно, что законопроект вводит механизм, стимулирующий рождаемость - ежемесячное пособие в два раза больше на второго и последующих детей.                                                                                                                       

В современной социально-экономической ситуации «материнский капитал» будет существенным стимулом к рождению второго ребенка. В связи с этим можно ожидать определенного и достаточно весомого прироста рождений, сегодня коэффициент рождаемости на одну женщину, способную к рождению, колеблется в пределах от 1,35 до 1,4 ребенка. Это очень мало. Значит, для того, чтобы нам обеспечить нормальное восстановление населения, нужно выйти на уровень хотя бы 2,15-2,17. 
       Следует сохранить и совершенствовать систему семейных пособий, а также минимальных (бесплатных) социальных гарантий для детей в сфере образования, здравоохранения, культуры, оздоровительного отдыха, развитие социального страхования и частичной компенсации расходов в сфере платных услуг.

       Надо содействовать семье в реализации воспитательных функций, создавая льготные режимы занятости для родителей, сохраняя и развивая системы дошкольного воспитания, не подменяющего семью, а помогающего ей воспитывать детей, педагогического просвещения родителей и т.п.

Немаловажную роль в улучшении демографической ситуации играет создание новых мест приложения труда в сельских районах, формирование сельского хозяйства как важного и прибыльного вида деятельности населения. Делая прибыльным занятие сельским хозяйством, автоматически   повышаем возможность миграционных потоков в сельскую местность. 
Увеличение населения поселения возможно в результате разработки программ правительства по привлечению населения из ближнего и дальнего зарубежья. В результате появляется возможность «работы» земли, то есть ее аренда, кроме того, появляется возможность использования иностранного опыта в организации сельского хозяйства, что является важным для перспективного развития производственного потенциала городского поселения.
В перспективе согласно с имеющимися демографическими прогнозами  процесс «старения» населения будет продолжаться, наряду с этим прогнозируется увеличение  удельного веса лиц пенсионного возраста, занятых на       производстве и народном хозяйстве.      

3.5 Система расселения 
3.5.1. анализ современного состояния

В настоящее время актуальным является рассмотрение взаимодействия центрального поселка с окружающей градостроительной ситуацией. Основу этого взаимодействия составляет система расселения и транспортные связи. Анализ этих составляющих будет формировать основу территориального планирования городского поселения и позволит прогнозировать дальнейшее его развитие. 

МО Языковское городское поселение располагается на востоке МО Карсунского района  Ульяновской области. Поселение располагается в 40 минутной транспортной доступности от центрального районного поселка Карсун. Поселение состоит из 2-х населенных пункта: р.п. Языково и с. Прислониха с общей численностью в 5115 человек. ( 90,4 % проживает в р.п. Языково, 9,6% в с. Прислониха) 

Планировочной осью системы расселения населения на территории поселения является трасса «Саранск-Ульяновск-Самара». Южная часть территории поселения абсолютно не заселена. 

[image: image8.png]200

180
160

188,
KpiEas pHGbiBLIAX
167,

48

140

1201

135,
120,

5]
8

07 o1

d‘ Kpueas BLIGHELIK

=)
3

463

) 6.

ROTMHECTED HENOBER
®
8

N
3

LN Iy

28

N
3

1998 99 00 01 02 03 04 05 06 2007 neﬁon‘mq

~32 - OTPMUATENLHOE SHANEHHE MEXEHAYECKOTD
IEMDOCTE HeUSNeHs { Coemee 3a 7 neT)




                  Рис. 1 Изохроны транспортной доступности поселения.
По трудовым корреспонденциям территория МО Языковское городское поселение находится в тесной взаимосвязи с р.п. Карсун. ( рис 2 . ) 

[image: image9.png]6,0
5,0
4,0
3.0
2,0

1,0

A o5

5

s 3890
© -12%)
F 3580 sare
g 3069
H %)
& [romentvocpcremseny v
8 | — ol potier xoa6-12%)
© | — neccmmcrseciu nprios (oo -3%)

10 ner 10 ner
1998 2007 2018

2028 nep’mon‘ ron




                  Рис 2. Изохронны трудовых корреспонденций в МО Карсунский район
Согласно, анализу транспортной доступности, территория поселения имеет небольшую и компактную форму, доступность самых отдаленных территорий поселения не превышает 15-20  минут.
3.5.2 Проектное предложение.
1. Развитие системы расселения будет тяготеть к мощному транспортному коридору, проходящему по территории поселения. На перспективу, для оптимизации системы расселения на территории поселения существующая планировочная организация расселения людей будет достаточной для реализации дальнейшей деятельности. 

      2. Р.п. Языково на перспективу должен стать центром притяжения населения, так как в Языково имеется достаточный потенциал по привлечению дополнительных трудовых ресурсов. 
      3. С целью оптимизации системы расселения на территории муниципального образования необходимо закладывать улучшение транспортного обслуживания, путем повышения качества дорожного полотна и строительством обходной дороги с. Прислониха. 
4. Учитывая условия транспортных связей, характер транспортной доступности центров притяжения, демографической ситуации в поселении,  предлагаются некоторые направления перспективного развития:

-активное инвестирование  сельскохозяйственного производства;

-разработка рациональной хозяйственной специализации района;

-улучшение транспортного обслуживания населения;

-развитие системы придорожного комплекса обслуживания;

-развитие индустрии отдыха и туризма и др. 

                      3.5.3 Обоснование проектного решения
 Р.п. Языково на перспективу должен стать центром притяжения населения, так как в Языково имеются потенциальные производственные мощности (текстильный комбинат), которые необходимо развивать, создавать новые места приложения труда. 
В прошлом, по данным генерального плана в 1972 г., на комбинате работало  2218 чел. Комбинат являлся одним из крупных предприятий суконной промышленности Ульяновской области.  На сегодняшний день комбинат не работает, износ основной материальной базы составляет  до 90%. Создание новых предприятий, развитие экономической базы поселения позволит повысить миграционные процессы. 

По данным администрации МО Языковское городское поселение на перспективу закладывают развитие производственной базы Текстильного комбината с увеличением числа работающих на предприятии до 1500 чел.

Мощным стимулом для привлечения дополнительных трудовых ресурсов в поселение будет развитие туристического комплекса на базе историко-культурного объекта Языковский парк. 

Стоит сказать о возможности улучшения качества транспортного обслуживания этой территории, в основе которой должны лежать мероприятия:

-по улучшению качества дорожного покрытия;

-установление новых скоростных режимов;

-увеличение пассажиропотоков на общественном транспорте, за счет организации новых маршрутов. 

В Схеме территориального планирования Ульяносвкой области была заложена новая объездная дорога вокруг села Прислониха. См. рис 2 в главе 3.13. Транспортная инфраструктура. 

Проектируемая дорога позволит улучшить транспортное сообщение между населенными пунктами, увеличить транспортную доступность  центров городских и сельских поселений и доступность района в целом. Позволит сохранять достаточно высокие скоростные режимы на трассе, каких не будет, если дорога будет проходить через с .Прислониха ( по нормам скорость движения транспорта  в населенных пунктах 40-60  км в час) 

[image: image10.png]1 | ResMurogs
epHeROd \ e . N V&
ppTyaoueao > = Lagoaky

:
4YAPORY

‘ YcnosHble 0603HaYeHUs:
s |

Bpems AOCTYNHOCTN

X /-





             Рис. 3 Система расселения всего района относительно р.п. Языково 
С учетом всех вышеперечисленных условий улучшения транспортного обслуживания территории  на рис. 3 представлена существующая зависимость расселения населения относительно р.п. Языково и перспективное положение расселения с учетом улучшения транспортного обслуживания территории. 

В зоне транспортной доступности 0-25 мин. (это ближайшее градостроительное окружение МО Языковское городское поселение)  видны изменения в системе расселения населения. Так в 25-мин. доступности р.п. Языково существующая численность проживающих 1665 чел, а с учетом улучшения транспортного обслуживания на перспективный срок уже 11 294 чел., что говорит об изменении транспортной ситуации – как о благоприятной тенденции в улучшении системы расселения на территории городского поселения. Среднее время доступности р.п. Языково относительно всего Карсунского района и части Сурского района (расчет произведен для двух районов во взаимосвязи)   по существующему положению  составляет 39 мин, с улучшением транспортной системы среднее время доступности р.п. Языково составит 31,7 мин. 
Данный укрупненный анализ поможет на перспективу оптимизировать систему расселения населения на территории МО Языковское городское поселение. В результате реализации указанных мероприятий возможно повышение передвижений населения с трудовыми и нетрудовыми целями, повышение мобильности товаров и услуг на территории поселения.

Выше перечисленные меры будут достаточным стимулом для увеличения миграционных потоков на территорию поселения и повышения демографических показателей. Необходимо повышение эффективности производства для позитивного развития городского поселения и улучшения качества жизни населения. 

3.6Экономическая база.
Экономика МО Языковское городское поселение представлена работой двух  промышленных предприятий  (ООО АММ «Русь», ООО ТПП «Языково»), одним сельскохозяйственным производственным кооперативом (КФХ «Губин»), а также работой частных предпринимателей района в сфере торговли и услуг. Предприятия выпускают трикотажные изделия,  хлебобулочную продукцию, обработка сельхоз продукции др.   

В условиях рыночной экономики перспективы развития экономической  и социальной сфер все больше зависят от малого и среднего бизнеса, который формирует оптимальную структуру рынка и является надежной налогооблагаемой базой. Этот сектор экономики в перспективе будет являться реальным источником создания новых рабочих мест. Эти предприятия генерируют эффективные инвестиционные проекты, чутко реагируют на изменение рыночной структуры, занимают недоступные крупным предприятиям  «ниши»

Подавляющая часть малых предприятий этого сектора связана с торговлей, бытовым обслуживанием и строительством. В перспективе планируется увеличение доли таких предприятий в секторе экономики, связанных с материальным производством и предприятий других приоритетных сфер развития района (например, в туризме и рекреации) В условиях рыночной экономики, при любых сценариях развития, малый и средний бизнес способен гибко перестраиваться, переходить в другие сферы деятельности. 

Для развития экономического потенциала важно создание туристко-рекреационной зоны на базе села Языково и Прислониха.  В поселении имеется богатая историко-культурная основа, которая при должном инвестировании будет мощным объектом притяжения населения со всей области и Поволжского региона в целом. Создание туристко-рекреационной зоны обеспечит новые места приложения труда, повысит миграционные трудовые передвижения в поселение, в дальнейшем будет мощным толчком к экономическому развитию.

Немаловажным является развитие придорожного сервиса. Удобное расположение населенных пунктов (непосредственно на трассе) дает возможность организации придорожного сервиса на протяжении всего транспортного коридора трассы «Саранск-Ульяновск-Самара» в границах поселения.

В комплексной программе социально-экономического развития поселения заложена реализация объектов транспортной инфраструктуры:

1. Комплекс придорожного сервиса в р.п. Языково

2. АЗС в с. Прислониха 

                        3.7. Промышленное производство.
                    3.7.1. Анализ современного состояния. 

Сектор промышленного производства поселения развит слабо, имеются небольшие предприятия по выпуску трикотажных  и хлебобулочных изделий. Численность работающих на 2007 г составляет 150 человек.
 Дальнейшее развитие промышленности поселения предусматривается за счет максимального использования мощностей действующих предприятий и создания новых объектов промышленности. 
Ориентировать существующую промышленность преимущественно на производство продукции, отвечающей современным требованиям. 
                          3.7.2. Проектное предложение 

С учетом комплексных программ развития муниципального образования предложены варианты размещения перспективных производственных объектов.
Проекты, предлагаемые для реализации:

1.  завод по розливу минеральной воды в с. Прислониха;

2. завод по утилизации автомобильных шин, количество создаваемых мест 25 , объем инвестирования 3,4 млн. руб., необходимая инфраструктура: природный газ, источники водоснабжения, очистные сооружения, источник электроэнергии.
 В  поселении имеются площадки инвестирования: 

1. в р.п. Языково имеются свободные инвестиционные площадки для размещения кирпичного завода. Сырье для производства кирпича (диатомиты) в достаточном количестве имеются в с. Теньковка,  которое находится не более 10 км от р.п. Языково. Кроме того здесь имеется вся необходимая инфраструктура: природный газ, источники водоснабжения, очистные сооружения, источник электроэнергии.
2. р.п. Языково  площадка ОАО «Текстильщик Поволжья» (Текстильный комбинат) Инфраструктура: природный газ, водоснабжение, очистные сооружения, источник электроэнергии, транспортная инфраструктура. 

Одним из направлений устойчивого социально-экономического развития поселения может стать развитие промышленности строительных материалов.

На территории поселения имеется мел- для производства гидравлической извести и воздушной строительной извести, опоки и опоковидные мергели- для производства известково-смешанных вяжущих.

Разумное, экономически и социально оправданное освоение природных ресурсов, выпуск на их основе конкурентоспособной товарной продукции, позволяющие привлечь необходимые инвестиции в производство, тем самым поддерживать и развивать местную промышленность -одно из условий устойчивого социально-экономического развития территорий. 

                                   3.8 Сельское хозяйство

                        3.8.1. Анализ современного состояния

Наиболее важным и приоритетным направлением развития экономики поселения должно стать сельское хозяйство. Сельскохозяйственные угодья являются ценным производственным ресурсом муниципального образования, поэтому необходимо повысить эффективность использования земель. 
Агропромышленный комплекс поселения представлен следующими предприятиями: ЗАО «Прислониха» (на данный момент не работает) и КФХ «Губин»

Основные направления развития АПК –производство растениеводческой и животноводческой продукций. 

Общая земельная площадь поселения составляет 105,1 км. кв., в том числе сельхозугодий-79 км.кв ( 75 % ) 

                             3.8.2 Проектное предложение
Для развития сельскохозяйственного производства в поселении имеются площадки инвестирования: 

-свиноводческие комплексы, количество создаваемых рабочих мест 60, мощностью 30 тыс. голов

Основными элементами экономической базы поселения останутся сельское хозяйство и промышленное производство, уровень развития, которых во многом определяет уровень жизни сельского населения. 
            3. 9 Жилой фонд МО Языковское городское поселение

                            3.9.1 Анализ современного состояния
С учетом уменьшения численности населения в поселении не отпадает потребность населения в качественных и комфортных условиях проживания.

Анализ современного состояния выявил ряд проблем жилищного комплекса МО Языковское городское поселение:
-неудовлетворительное состояние жилого фонда; 

-отсутствие нового жилищного строительства;
-неспособность большого количества сельского населения за свой счет улучшить жилищные условия.

Застройка населенных пунктов поселения представлена преимущественно одноэтажными деревянными зданиями с большими приусадебными участками. 

Существующий жилой фонд в МО Языковское городское поселение  составляет 130,2 тыс. м. кв., что в процентном соотношении по отношению к жилому фонду всего района составляет 19,5 %. 

Распределение жилого фонда по формам собственности:

                                                                                                                        Таблица 1.

	№ п/п
	Форма собственности
	Тыс. кв. м.
	%

	1
	Частный жилой фонд
	68,5
	52,6

	2
	Муниципальный жилой фонд
	51,2
	39,3

	3
	В собственности поселения
	0,9
	0,7

	4
	Ведомственный жилой фонд
	9,6
	7,4

	
	ИТОГО
	130,2
	100


Стоит сказать о достаточно высокой норме жилой площади на 1 чел. в районе это 25.5 м.кв.
                               3.9.2 Проектное предложение.
1. В соответствии с жилищными программами, предлагаемыми органами местного самоуправления, предусмотрена норма жилой обеспеченности 30 м.кв. на человека с улучшением качества жилой среды. 

2. Объем необходимого жилищного фонда на перспективу в 20 лет составит 66,2 тыс. кв. м.
3. По укрупненным расчетам в 1 год необходимо сдавать около 3,3 тыс. м. кв. 

4. Необходима реконструкция существующего жилого фонда, модернизация и совершенствование условий проживания населения в районе

3.9.3Обоснование проектного решения
Движение жилого фонда в поселении будет следующим: 

                                     Движение жилого фонда.

                                                                                                              Таблица 2.

	Этапы реализации
	Численность населения на расчетный период

	Жилой фонд на начало периода
( тыс .м.кв) 
	Объем сносимого фонда за период 

(аварийное и ветхое)
тыс. м.кв.

30% за 10 лет
	Сохраняемый жилой фонд
тыс.м.кв.
	Объем нового строительс-тва
( 30 м.кв/чел)
тыс.м.кв.
	Объем жилого фонда  на конец периода
 тыс. м.кв.

	1 этап

(2008-2018гг)
	4500
	130,2
	39,1
	91,1
	44,0
	135,0

	2 этап 

(2028 г)
	3890
	135,0
	40,5
	94,5
	22,2
	116,7


Расчет требуемого жилищного фонда на 1 этапе ( первые 10 лет) выполнен с учетом потребности жилого фонда на перспективу. Так как численность района на 2018 г составит по прогнозам 4,5  тыс.чел, то необходимый жилой фонд  на 2018 г. составит 135,0 м кв. ( при норме 30 м.кв./ч)  
Существующее наличие жилого фонда составляет 130,2 тыс.м.кв., минус ветхое и аварийное жилье, что составит укрупнено 30 % за 10 лет (39,1 тыс.м.кв). Таким образом, сохраняемый жилой фонд составит 91,1 тыс.м.кв. В итоге разница между объемом жилого фонда на конец периода и сохраняемым жилым фондом получается потребность в объемах нового жилищного строительства ( 44,0 тыс.м..кв).  Так же рассчитаны данные на два этапа- 1 этап (2008-2018 г.г.) и 2 этап ( на 2028 г.г.) В итоге на конечный расчет срок объем жилого фонда составит 116,7 тыс.м.кв.

Объем необходимого жилищного фонда на перспективу в 20 лет составит 66,2 тыс. км.кв. Если провести укрупненный расчет, то в 1 год необходимо сдавать около 3,3 тыс. м. кв. в год. Но на сегодняшний день в поселении не ведется новое строительство.

Генеральным планом рекомендуется переселение части населения из санитарно-защитных зон, селитебная территория попадающая в ограничения по р.п Языково составляет 7,8 га. Увеличение границ р.п.Языково на 111 га, позволит разместить  население переселенное из СЗЗ. 

Кроме того, по данным администрации МО Языковское городское поселение планируется увеличение производственной мощности Текстильного комбината с привлечением дополнительных трудовых ресурсов до 1500 человек. Планируемого увеличения поселковой территории  р.п. Языково будет достаточным для размещения дополнительного жилого фонда.

Необходима реконструкция существующего жилого фонда, модернизация и совершенствование условий проживания населения в поселении. Новую жилую застройку предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства.

Генеральным планом МО Языковское городское поселение в области жилищного строительства предлагается решение следующих первостепенных задач:

-увеличение темпов жилищного строительства;

-сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп населения, размещения различных типов жилой застройки;

-модернизация и реставрация исторически ценной жилой и общественной застройки, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

-формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, транспорта и рекреации;

-внедрение новых более экономичных технологий строительства, производства строительных материалов;

-создание прозрачных условий для формирования рынка земельных участков под застройку;

-привлечение средств федерального бюджета, выделяемых для строительства жилья для льготных категорий граждан в рамках целевых федеральных программ. 

   Для новой жилой застройки  в поселении предлагается следующая типология жилого фонда:

-преимущественный тип застройки рекомендована как малоэтажная индивидуальная жилая застройка с возможностью ведения личного подсобного хозяйства;

-небольшое количество застройки средней этажности ( около 5-10% общего объема) предлагается использовать для создания архитектурного облика. В этих типах застройки более рационально размещать преимущественно социальное жилье и жилье повышенной комфортности.

                             3.10 Система образования и воспитания
                                3.10.1 Анализ современного состояния

Основная цель образовательной системы – удовлетворение потребностей и ожиданий заказчиков образовательных услуг в качественном образовании. Для достижения основной цели образовательного комплекса в городском поселении необходимо формирования системы:
                                                 -дошкольного воспитания 

                                                 -основного общего образования 

                                                -дополнительного образования и воспитания
В МО Языковское городское поселение на сегодняшний день имеются дошкольные и школьные  учреждения. Анализ существующего расположения дошкольных и общеобразовательных учреждений и их фактическая вместимость  показал, что они охватывают  до 98 % обучающихся. 

      В р.п. Языково имеется средняя школа с проектной вместимостью 600 мест ( по данным генерального плана р.п. Языково) , фактической посещаемостью 403 ученика, количество работающих преподавателей 35 чел. и детский сад, с проектной вместимостью 350 мест, фактической посещаемостью 115 детей. Школа имеет общую площадь  3482 м.кв., детский сад 1512 м.кв. 

В с. Прислониха имеется одна неполная школа с фактической посещаемостью 46 уч. и количеством работающих преподавателей 24. Общей площадью 1512 в.кв.  и один детский сад, фактической посещаемостью 13 чел, общей площадью 104 м.кв. 

3.10.2. Проектное предложение

На перспективный срок школ в поселении будет достаточно. Стоит сказать, что многие объекты образования нуждаются в своем преобразовании, реконструкции, в улучшении условий обучения и обновление материальной базы. 
Согласно, программе развития объектов социальной сферы МО Карсунский район на 2008  г. предлагаются некоторые направления реконструкции и усовершенствования объектов образования:

1. Капитальный ремонт кровли школы с. Прислониха.

2. Строительство газовой котельной Прислонихинской средней школы
        В с. Прислониха  имеется неполная средняя школа - на перспективу необходимо предусмотреть маршруты школьных автобусов до р.п Языково

Для создания более комфортных условий для занятий, предлагается создать сеть приближенных к жилью детских и юношеских клубов по интересам из расчета 10% общего числа школьников.

                                  3.10.3 Обоснование проектного решения

На перспективу, с учетом уменьшения численности населения, согласно демографическому прогнозу (-1,2 % коэффициент уменьшения населения в 1 год) численность школьников и дошкольников составит: 

                                                                                                                          Таблица 1. 

	Населенный пункт
	Существующая численность
	Перспективная численность

	
	дошкольники
	школьники
	дошкольники
	школьники

	Р.п Языково
	115
	403
	88
	306

	С.Прислониха
	16
	53
	13
	40

	ИТОГО
	131
	456
	101
	346


В с. Прислониха  имеется неполная средняя школа - на перспективу необходимо предусмотреть маршруты школьных автобусов до р.п Языково, транспортная доступность которого от  с. Прислониха составляет мин 5-10 , или в р.п. Карсун, доступность с.Языково до р.п. Карсун составляет 40 мин на общественном транспорте. 

В р.п. Карсуне имеются учреждения среднего специального и высшего образования, которые представлены:

- Карсунским медицинским училищем, 

- Государственным технологическим техникумом, 

- Институтом дистанционного образования от УлГТУ. 

На перспективу есть возможность пополнить здравоохранение  специалистами среднего звена, механизаторами – сельское хозяйство, бухгалтерами, экономистами, юристами –другие отрасли экономики. 

        Повышению качества образования так же будут способствовать мероприятия программ «Внедрение современных образовательных технологий», «Поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования», «Повышение уровня воспитательной работы в школах». 
Таким образом, существующая система образовательных учреждений будет достаточной на перспективу, необходимо увеличить спектр услуг в области дополнительного образования. 

                 3.11 Система культурно-бытового обслуживания.

Нормативная база для определения номенклатуры и объемов культурно-бытового строительства формируется на основе СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СП-30-102-99 «Свод правил по проектированию и строительству. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства» и «Социальных нормативов и норм», одобренных распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1966г №1063-р, с изменениями от 14 июля 2001г. 
В представленной в таблице № 1  определяются расчетные объемы строительства учреждений культурно-бытового обслуживания для МО Языковское городское поселение.  Объемы нового строительства рассчитаны на перспективную численность населения  3,9  тыс.чел.

 В условиях рыночной экономики строительство учреждений обслуживания, рассчитанных по нормативам , зависит от ряда факторов:

– объемов финансирования;

– востребованности предоставляемых услуг;

– приоритетами экономической политики района и конкретно поселения;

– рентабельностью отрасли (услуги);

– наличием инвесторов и так далее.
Согласно, программе развития объектов социальной сферы МО Карсунский район предлагаются некоторые направления реконструкции и усовершенствования объектов культурно-бытового обслуживания: планируется размещение модульной котельной на газе СДК с. Прислониха. 

На перспективу необходимо развивать сеть культурно-бытового обслуживания за счет развития малого бизнеса в сфере обслуживания населения. 

Кроме того необходима реконструкция существующих объектов обслуживания. 

    Укрупненный расчет объектов культурно-бытового обслуживания в МО Языковское городское поселение

                                                                                                                                                                                                                       Таблица 1. 
	Наименование учреждения
	Единица измерения
	Расчетная емкость учреждений обслуживания для обеспечения современных потребностей
2007 г. численность населения

5115 чел.
	Расчетная емкость учреждений обслуживания на конец расчетного срока на 2028 г.

численность населения

3890 чел.

	
	
	Норма на 1,0 тыс. жит.
	
	Необходимо по расчетам
	Существующее наличие
	Норма на 1,0 тыс. жит.
	
	Необходимо по расчетам
	

	Клубы

( центры досуга)
	мест
	80
	
	410
	       570
	80
	
	311
	

	Поликлиники 

ФАП


	посещ. в смену
	18
	
	92
	        20 
	18
	
	70
	

	Предприятия питания
	мест
	8
	
	43
	нет данных
	8
	
	31
	

	Продовольственные магазины
	м.кв
	70
	
	358
	нет данных
	70
	
	272
	

	Непродовольственные магазины
	м.кв
	30
	
	153,5
	нет данных
	30
	
	117
	

	Спортивно-оздоровительные центры
В р.п. Языково имеется

стадион, площадью 2,5 Га.
	м.кв
	80
	
	409
	нет таких объектов
	80
	
	311,2
	


В р.п. Языково имеется Городская больница, необходимая вместимость и структура лечебных учреждение определяется органами здравоохранения.  

Станции (подстанции) скорой медицинской помощи:  1 на 10 тыс. чел. в пределах зоны 15-минутной доступности на специальном автомобиле

Выдвижные пункты скорой медицинской помощи:  1 на 5 тыс. чел. сельского населения в пределах зоны 30-минутной доступности на специальном автомобиле.                     

3.12 Рекреационно-туристическая система 

                                                                         МО Языковское городское поселение
                          3.12.1 Анализ современного состояния 
Учитывая высокий уровень историко-культурного и природного потенциала поселения одним из главных направлений его социально-экономического развития должна стать деятельность по организации рекреационно-туристической системы  местного и областного значения.  
Городское поселение состоит из двух населенных пунктов, которые должны составить основу туристко-рекреационной системы. 

р.п Языково –одно из самых интересных историко-культурных мест Среднего Поволжья. Здесь находится родовое имение дворян Языковых. 

Усадьба, носившая ранее название «Богородское», с конца 17 в. и до революции принадлежала дворянскому роду Языковых. В 1810 г. здесь была построена Владимирская церковь, а в 1827 г. – деревянный барский дом в стиле классицизма. Дворовый и парковый фасады были оформлены четырехколонными портиками. Со стороны парка дом возвышался над каменной террасой с устроенным внутри гротом. Парк можно рассматривать как образец садово- паркового искусства XIX века. Широкие аллеи вязов ( сейчас сохранилось более 20 вязов), вдоль дорожек сирень и чубушник, система прудов (верхнего и нижнего) все это представляет несомненный интерес не только в природном, но и историческом плане.  
Строителем дома был П.М. Языков, старший брат поэта Н.М. Языкова. Радушные хозяева принимали в усадьбе многих известных гостей – поэта Д.В. Давыдова, фольклориста П.В. Киреевского, А.С. Пушкина, который дважды приезжал в Богородское в 1833 г. Имевший значительную мемориальную ценность дом Языковых сгорел в 1922 г., позднее была разрушена церковь. Сейчас местные энтузиасты приводят в порядок усадебный парк, в поселке создан музей «Усадьба Языковых». Усадьба пережила многое, но не утратила первоначальной прелести, ежегодно на ее базе проходят Пушкинские праздники.    

Цель праздника поэзии - выявление, продвижение и поддержка молодых талантливых поэтов, приобщение и вовлечение личностей в творческий процесс, развитие профессионального мастерства юных дарований, укрепление межрегиональных связей. 

с. Прислониха –родина народного художника СССР А.А. Пластова, чье творчество получило мировое признание.  
Стоит сказать, что вся территория с. Прислонихи является территорией особо охраняемого природного и историко-культурного объекта. В селе находится жилой дом и дом-музей художника А.А. Пластова, а так же природные ландшафты, неоднократно отображенные на полотнах мастера.  Кроме того,  на территории села имеется Богоявленская церковь, построенная дедом художника -Григорием Пластовым, который был иконописцем и архитектором. 

В результате анализа городского поселения были выявлены особые проблемные тенденции, которые должны быть решены для дальнейшей реализации и создания туристических комплексов на территории поселения:

1. Отсутствие развитой инфраструктуры, обслуживающей туристические маршруты;

2.   Необходимость в реконструкции объектов культурного наследия;

3. Отсутствие подготовленных специалистов (гидов, обслуживающего персонала) для работы в сфере туризма;

4.  Создание материальной базы, отвечающей современным требованиям и тенденциям сферы туризма; 

5. Проведение маркетинговых исследований и анализ с целью выявления приоритетного развития направлений туристической деятельности в поселении. 

                                3.12.2 Проектное предложение
1. Наличие историко-культурных объектов на территории поселения позволяют формировать туристическую систему, ориентированную на туризм областного значения. 

2. Создание на базе р.п. Языково и с. Прислониха современной конкурентоспособной туристической индустрии. 

3. В с. Прислониха проектом рекомендовано создание туристического комплекса узкого профиля, ориентированного на художников. 

                    3.12.3 Обоснование проектного решения

Пространственно-планировочная  и функциональная организация рекреационно-туристической системы будет формироваться на базе населенных пунктов: Языково и Прислониха.  Транспортная доступность поселения относительно р.п. Карсун составляет 40 мин, относительно г. Ульяновска 2 часа. 

Воссоздание быта Языковской усадьбы прошлых веков, реконструкция парка, проведение праздников и ярмарок с выступлениями местных национальных фольклорных коллективов позволит привлекать туристов не только из области, но из других регионов России, а возможно и привлечение иностранных туристов.  Для этого необходимы мероприятия по созданию туристического комплекса (на базе здания, строящегося как больница, находящегося в историко-культурной зоне усадьбы Языковых) с возможной организацией долговременного пребывания туристов. 

В с. Прислониха проектом рекомендовано создание туристического комплекса узкого профиля, ориентированного не только для туристов, но для художников различных образовательных учреждений, с организацией  проживания в историко-культурной и природной зоне. Село Прислониха имеет хороший потенциал к становлению своеобразного центра изобразительного искусства, где проводились бы выставки и презентации, организации пленэров,  где проходили бы практику студенты российских и зарубежных художественных школ. 

МО Языковское городское поселение дает уникальную возможность организации на своей территории многочисленных видов туристических маршрутов: 

1. экологические туры- это регламентируемое посещение уникальных уголков природы. Сюда относятся объекты: многочисленные родники, в том числе и месторождение слабоминерализованной питьевой столовой воды (район с. Прислониха), подземное озеро под с. Прислониха- стратегический запас пресной воды целого региона, парк усадьбы Языковых и многое другое.

Основными видами экологических туров, перспективных для развития МО Языковское городское поселение, являются: 

-туры активного отдыха (пеший, велосипедный);

- фототуры по особо охраняемым природными территориям;

- культурно-этнографические туры и др. 

2. историко-культурные туры- посещение мест историко-культурной значимости;

3. целевые экскурсионные туры, такие как художественно-изобразительные, исторические и др. 

Согласно, территориальному планированию МО Карсунский район предлагается сделать маршрутно-опорным центром областного значения р.п. Карсун, а маршрутно-транзитными точками- населенные пункты р.п. Языково и с. Прислониха. Но эти населенные пункты могут развиваться самостоятельно и постепенно смогут стать  туристическим опорным центром целого района в целом. 

Схемой территориального планирования МО Карсунский район на территории поселения обозначен маршрут  «по маршрутам И.Н. Ульянова» Генеральным планом МО Языковское городское поселение рекомендуется оставить этот маршрут и включить в общую систему туристического обслуживания. 

В МО  Языковское городское поселение должны быть созданы условия для развития современной конкурентоспособной туристической индустрии, обеспечивающей возможности для удовлетворения потребностей жителей и гостей поселения в туристический услугах.  Значительный вклад в развитие экономики поселения произойдет за счет увеличения  и организации новых рабочих мест, сохранения и рационального использования природно-рекреационного и культурно-исторического потенциала. 

                          3.13 Транспортная инфраструктура
 3.13.1  Обследование транспортных потоков МО «Карсунский район»
Были проведены обследования транспортных потоков. Пропускной способностью проезжей части улицы или дороги называется максимальное число транспортных единиц, которое может быть пропущено через исследуемое сечение в течение одного часа в одном направлении. Пропускная способность определяется в период максимального движения при нормальных условиях использования дорог и обеспечения безопасности движения всех видов транспорта и пешеходов.
[image: image11.png]14.0
5 13.0
120
= 110
£ 100
20
80
70
60
50
40
30
20
10

raberen




В ходе натурных обследований транспортных потоков по основным направлениям движения в Карсунском районе, было установлено, что фактическая пропускная способность дорог достаточна. Из этого следует, что расширение проезжей части  дорог в этих районах не требуется и экономически нецелесообразно, необходимо улучшить качество дорожных покрытий.

Рис. 1. Натурные обследования транспортных потоков в МО «Карсунский район»
[image: image1.jpg]TPAHMOPTHOE OBCIELOBAHVE
CYPCKOIO ¥ KAPCYHCKOIo

PAOHOB
Ne [ Mepece Bropoe. Enunnua
InocTa) wanpasnenve| wanpasnexe |vaweperia
1| 248 260 |aBTO/M.
2 14 25  |aBTO/Y|
3| 249 263 |aBTO/u,
4 95 82 aBTO./4,
5 95 84  |aBTO/M,
6| 131 126  |aBTO/M.
7 7 112 |aBTO/M,
8| 165 196 |aBTO/u,
9| 284 199  [aBTO/,|
10| 390 344  |aBTO/u,
1 7 164 |aBTO./Y,





Таб. 1. Таблица обследований транспортных потоков в МО «Карсунский район»
	Наименование величин
	Направление к Ульяновску
	Направление от Ульяновска

	
	Виды транспорта
	Всего, а/м
	Виды транспорта
	Всего, а/м

	
	Легк.
	Груз.
	Общ.
	Газ.
	
	Легк.
	Груз.
	Общ.
	Газ.
	

	
	Всего за 15 мин.
	
	Всего за 15 мин.
	

	Абсолютные величины
	50
	13
	1
	3
	67
	45
	11
	1
	4
	61

	Коэффициент приведения
	1
	3,5
	3
	1,5
	
	1
	3,5
	3
	1,5
	

	Приведенные величины
	50
	45,5
	3
	4.5
	103
	45
	38,5
	3
	6
	92,5

	
	Всего за час
	Всего за час

	Абсолютные величины
	200
	182
	2
	6
	390
	180
	154
	2
	8
	344

	Коэффициент приведения
	1
	3,5
	3
	1,5
	
	1
	3,5
	3
	1,5
	

	Приведенные величины
	200
	637
	6
	9
	852
	180
	539
	6
	12
	737


Таб. 2. Пост №10 Дорога Саранск–Ульяновск
3.13. 2 Расчет автопотоков
Одной из важнейших проблем современного градостроительства является обеспечение транспортного обслуживания населения городов и районов. С транспортной точки зрения, рассматриваемые   поселения представляют собой небольшое количество пассажиро- и грузообразующих пунктов, дисперсно-расположенных по всему плану и в самой различной степени, связанных между собой взаимными корреспонденциями. Практически невозможно создать сеть путей сообщения, обеспечивающих прямые связи между любой парой пунктов взаимного тяготения. Следовательно, задача сводится к тому, чтобы выявить наибольшие и часто повторяющиеся корреспонденции и именно в этих направлениях проложить основные транспортные магистрали, допуская перепробеги при передвижении во второстепенных направлениях. Для получения перспективной интенсивности движения на транспортных магистралях МО Языковское городское поселение Ульяновской области было использовано программное обеспечение расчета загрузки дорожной сети. Данное программное обеспечение разработано на кафедре “Градостроительство” Пензенского Государственного Университета Архитектуры и Строительства, в котором заложены существующие методики расчета транспортных и пассажирских потоков.
В основе расчета потоков автомобилей лежит гравитационная модель, которая позволяет рассчитать корреспонденции, т.е. вычислить степень притяжения различных транспортных зон города или района на основании имеющихся населения, количества рабочих мест, объема предоставляемых услуг и взаимной транспортной доступности между ними, а также степени автомобилизации.

Исходная информация по дорожной сети и данные по населению и местам приложения труда были подготовлены архитекторами проектировщиками. Исходная информация была подготовлена в соответствии с существующим и перспективным состоянием сети. Существующее положение было подготовлено из имеющихся обследований состояния местности. Перспективное положение загрузки дорожной сети включило в себя исходные данные из проектного предложения в разделе Генерального плана. В проектное предложение вошли изменения по населению, местам приложения труда, а также изменения по скоростным ограничениям. В соответствии с Генеральным планом запланировано улучшение дорожного покрытия, что ведет к увеличению скоростного режима на дорожных магистралях района. При расчете на перспективу население было уменьшено в соответствии с данными демографического прогноза.

[image: image12.png]/

N

Gz

p.n. Kapcyn

yenoshuie ofoakavenns:
a0XpOKa 10-T1 MUKYTHOM TPEHCMOPTHOR AOCTYHOCTH

——— W30XPOHa 20-Ti MAHYTHO/ TPBHCTIOPTHOM AOCTYTHOGT
——— Wa0XpOHa 30-T MIHYTHOR TPEHCTIOPTHO AOCTYMIHOCTA
- AOPOTa MEXMYHALUNANLHOTO SHaveHMs

= = m10p0ra chenEpaNLHOTO SHaveHNS!




Также в проектном предложении был внесен объезд около населенного пункта Прислониха (Рис. 2). Объезд запланирован в соответствии с требованиями ГО и по положению об обходе населенных пунктов магистралями федерального значения, и в соответствии с предложением, отображенным в работе Схема территориального планирования Ульяновской области, выполненным институтом РосНИПИ Урбанистики г. Санкт-Петербург. Объезд пройдет севернее села Прислониха, через территорию Маинского района, что в последующем потребует согласования по расположению магистрали с Администрацией Маинского района. 
                        Рис. 2. Объезд населенного пункта Прислониха

           (по материалам Схемы территориального планирования Ульяновской области)
         Данный объезд кардинально снизит транспортный поток внутри населенного пункта и обеспечит возможность беспрепятственного проезда транзитного потока, в связи с отсутствием понижения скорости и различных других сооружений, препятствующих проходу транзита в поселении. Также это даст возможность повысить улично-дорожную безопасность в поселении.
При подготовке информации была запроектирована модель дорожной сети, которая состоит из расчетных районов и участков дорог (Рис. 3). Расчетные районы назначались в соответствии с населенными пунктами и соответствующими им населением и местами приложения труда. Расчетные районы не имеют ничего общего с районами местного и областного значений. На участках дорожной сети учтены ограничения по скорости, расстояние и пропускная способность. Скоростные ограничения и пропускная способность назначались в соответствии с классификацией дорожной сети.

Методом взаимных корреспонденций были получены матрицы корреспонденций, в которых показаны передвижения между расчетными районами существующие (Таб. 3) и на перспективу (Таб. 4). Матрицы корреспонденций являются важнейшей информацией, характеризующей распределение транспортных потоков по дорожной сети, и широко используются в транспортном планировании и проектировании организации дорожного движения.
	Корреспонденции между расчетными районами
	чел./сут.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	расчетные районы
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74

	68
	15
	14
	3
	8
	0
	61
	7

	69
	16
	15
	3
	9
	0
	65
	7

	70
	4
	4
	1
	2
	0
	16
	2

	71
	12
	11
	3
	7
	0
	50
	5

	72
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	73
	95
	87
	19
	51
	0
	383
	41

	74
	12
	11
	2
	6
	0
	47
	5


Таб. 3. Существующие передвижения между расчетными районами

	Корреспонденции между расчетными районами
	чел./сут.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	расчетные районы
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74

	68
	9
	9
	2
	5
	0
	41
	4

	69
	8
	7
	2
	4
	0
	35
	4

	70
	2
	2
	0
	1
	0
	8
	1

	71
	5
	5
	1
	3
	0
	23
	2

	72
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	73
	45
	41
	9
	24
	0
	197
	21

	74
	4
	4
	1
	2
	0
	19
	2


Таб. 4. Перспективные передвижения между расчетными районами

В приведенных Таб. 3 и Таб. 4 показаны суточные передвижения людей между районами, с учетом использования легкового транспорта. Для получения загрузки в транспортных единицах необходимо взять долю числа населения в соответствие с уровнем автомобилизации рассматриваемых поселений. Из приведенных таблиц корреспонденций видно снижение передвижений на перспективу по отношению к существующему положению, что вызвано падением демографического роста и уменьшением зон трудового тяготения.

Была получена загрузка транспортных участков дорожной сети Муниципальных Образований Урено-Карлинское сельское поселение и Языковское городское поселение путем распределения корреспонденций по минимальным и альтернативным путям следования. Была получена существующая загрузка транспортной сети (Рис. 4, Таб. 5) и на перспективу (Таб. 6).

[image: image13.jpg]|
TenbroaK dag

Benosepbe Y SN





   Рис. 3. Расчетные транспортные районы Муниципальных Образований Урено-Карлинское сельское поселение и Языковское городское поселение
[image: image14.jpg]



Рис. 4. Расчетные транспортные потоки Муниципальных Образований Урено-Карлинское сельское поселение и Языковское городское поселение.

	Загрузка участков ДС (в сумме по встречным участкам дорог)

	расчетный район
	расчетный район
	чел./сут.

	
	
	

	68
	69
	3632

	69
	73
	4724

	69
	70
	744

	70
	71
	539

	71
	72
	1

	71
	73
	59

	73
	74
	2767


Таб. 5. Существующая загрузка участков дорожной сети

	Загрузка участков ДС (в сумме по встречным участкам дорог)

	расчетный район
	расчетный район
	чел./сут.

	
	
	

	68
	69
	3736

	69
	73
	4832

	69
	70
	657

	70
	71
	510

	71
	72
	1

	71
	73
	0

	73
	74
	2792


Таб. 6. Перспективная загрузка участков дорожной сети


Полученные потоки по участкам дорожной сети показывают уменьшение загрузки на перспективу по отношению к существующему положению, на участках дорожной сети между рассматриваемыми населенными пунктами и увеличение загрузки на трассе федерального значения, в связи с улучшением дорожного покрытия и увеличением скоростного ограничения.

                               3.13.3 Транспортная доступность
Транспортная доступность населённого пункта напрямую влияет на технико-экономические показатели в сельском поселении в целом, и, соответственно, экономико-политические отношения с соседними поселениями и  районами области, на социально-бытовую сферу внутри населённого пункта.
При проектировании модели района, Муниципальному Образованию Урено-Карлинское сельское поселение был присвоен 69 расчетный район и Муниципальному Образованию Языковское городское поселение - 73 расчетный район. Для существующего положения среднее время доступности сельского поселения Урено-Карлинское составило 37 минут, городского поселения Языково составило 39 минут, средние расстояния доступности 24,7 километров и 27,6 километров соответственно (Таб. 7). На перспективу среднее время доступности сельского поселения Урено-Карлинское составило 31 минуты, городского поселения Языково составило 32 минут, среднее расстояние доступности 26 километров и 29 километров соответственно (Таб. 8).
	Среднее время доступности расчетных районов (мин.)
	Среднее расстояние доступности расчетных районов (км.)

	68
	38
	
	68
	24

	69
	37
	
	69
	25

	70
	39
	
	70
	26

	71
	45
	
	71
	28

	72
	57
	
	72
	35

	73
	39
	
	73
	28

	74
	40
	
	74
	29

	
	
	
	
	

	По району : 42 мин.
	
	По району : 27 км.


Таб. 7. Существующее положение средних значений

доступности по времени и расстоянию

	Среднее время доступности районов (мин.)
	Среднее расстояние доступности районов (км.)

	68
	31
	
	68
	25

	69
	31
	
	69
	26

	70
	33
	
	70
	29

	71
	36
	
	71
	30

	72
	50
	
	72
	36

	73
	32
	
	73
	29

	74
	38
	
	74
	35

	
	
	
	
	

	По району : 35 мин.
	
	По району : 30 км.


Таб. 8. Перспективное положение средних значений

доступности по времени и расстоянию

При анализе средних затрат доступности, приведенных таблицах 5 и 6, было выявлено существенное различие существующего и перспективного положений. В соответствие с перспективным положением идет снижение времени доступности, сообщение между районами возрастает, и соответственно увеличивается расстояние доступности, т.к. при уменьшении затрат времени на преодоление расстояния ведет к доступности района тяготения из наиболее отдаленных районов, а следовательно и увеличению преодолеваемого расстояния.

                       3.13. 4 Классификация дорожной сети
Классификация улично-дорожной сети возникла сравнительно недавно, когда стало очевидно, что необходимо отделить улицы, имеющие транспортное значение, от так называемых «жилых». Всякий процесс, являющийся по характеру своему массовым и быстротечным, как, например, процесс движения транспорта, требует унификации его участков. Транспортный поток, состоящий из экипажей примерно одного типа, двигающихся в одном направлении и с одинаковой скоростью, будет передвигаться гораздо более плавно, с меньшим количеством помех и значительно быстрее, чем поток, состоящий из разнородных транспортных средств, имеющих различные динамические характеристики и двигающихся во встречных направлениях.


Классификацией, дороги МО Языковское городское поселение, подразделяются на дороги федерального, межмуниципального и местного значения. В основном присутствуют сельские дороги с асфальтобетонным покрытием, сельские дороги со щебеночным покрытием и грунтовые дороги. 
Состояние транспортной инфраструктуры на сегодняшний день является удовлетворительным.
Дорожная сеть поселений вполне справляется с транспортным потоком. Даже с увеличением доли личного транспорта, с увеличением доли сельскохозяйственной техники  на перспективу - существующей дорожной сети будет достаточно. Рекомендуется регулярная реконструкция покрытий транспортной сети поселений хотя бы по основным направлениям. Показатель мобильности товаров, услуг и трудовой силы - залог будущего благоприятного экономического развития поселений. 

Рекомендуется увеличение объектов транспортной инфраструктуры на трассе «Саранск-Ульяновск-Самара»,  повышение качества придорожного сервиса.

                                      3.13.5 Выводы

В ходе сравнительного анализа существующего и перспективного положений, был выявлен ряд преимуществ достигнутых в ходе проектного предложения:
1. Запланирован объезд около населенного пункта Прислониха, что повысит улично-дорожную безопасность села;

2. Улучшение дорожного покрытия в районе рассматриваемых поселений даст увеличение скоростных характеристик, а также повысит безопасность транспортного сообщения в целом;

3. В связи с увеличением скоростного режима увеличивается доступность районов, следовательно, увеличивается сообщение между районами, что ведет к наиболее быстрому развитию поселений;

4. Проектом рекомендовано реконструкция дорожных покрытий хотя бы по основным направлениям.

                                3.14. Развитие инженерной инфраструктуры. 
3.14.1 Общие цели и задачи инженерного обеспечения

МО Языковское городское поселение

1. развитие инженерной инфраструктуры как ключевого момента социально-экономического развития поселения;

2. создание условий для развития и реконструкции инженерного обеспечения  поселения с учетом потребностей населения;

3. обеспечение качественного предоставления услуг населению в области инженерного обслуживания;

4. повышение надежности и безопасности функционирования топливно-энергетической инфраструктуры;

5. привлечение инвестиций в развитие комплексного инженерного обеспечения.

                                              3.14.2. Водоснабжение
На территории поселения имеется водопровод, протяженность водопроводных сетей составляет 51,2 км, из них 39,2 км. в р.п. Языково и 12 км с. Прислониха.  Износ водопроводных сетей составляет 87%.  9 скважин и 2 каптажа.

В МО Языковское городское поселение предусматривается развитие систем водоснабжения, включая реконструкцию централизованных систем (водозаборов, водоочистных станций, водоводов, водопроводных сетей), обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений. 
В условиях ухудшения качества воды в водоисточниках, необходимо внедрение новых технологий очистки.
Для обеспечения населения доброкачественной питьевой водой необходимо:

-полное освоение разведанных месторождений подземных вод, строительство новых подземных водозаборов и расширение существующих, со строительством дополнительных очистных сооружений, внедрением новых методов очистки для доведения качества воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая»

-реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей;

-использование новых сетей из современных антикоррозийных материалов.
                                        3.14.3 Водоотведение
В городском поселении имеются канализационные сети, размещаются в р.п. Языково, износ на 2007 г. составил 64,1 %. Очистные сооружения пущены в эксплуатацию в 1971 г. В настоящее время используется 5 % от своей проектной мощности. Протяженность канализационной системы 8,2 км. 
При современном уровне водоотведения очистные сооружения р.п. Языково требуют либо реконструкцию, либо строительство сооружений доочистки стоков.
                                                13.14.4 Теплоснабжение

В городском поселении имеется центральная котельная и котельная средней школы, 5 единиц мини-котельных. Используется в них природный газ, за 2006 г. реализовано на 870 тыс. куб. м. Основной проблемой района остается ветхое состояние тепловых сетей.
Анализ современного состояния теплообеспеченности городского поселения выявил основные направления развития систем теплоснабжения:

-модернизация существующих источников тепла, направленная на внедрение современных энергосберегающих технологий;

-использование автономных энергетических комплексов: мини-ТЭЦ, газотурбинных ТЭЦ, предназначенных для совместного производства электрической и тепловой энергии;

-применение для реконструируемых тепловых сетей прокладки труб повышенной надежности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией и наружной гидроизоляцией) с целью снижения процента аварийности подземных тепловых сетей. 

Чтобы повысить технико-экономические показатели населенных пунктов, предотвратить загрязнение воздушного бассейна, а также улучшить их санитарное состояние следует централизовывать системы теплоснабжения путем форсированного развития тепловых сетей и укрупнения источников теплоснабжения. 

                                3.14.5. Газоснабжение.
Газификация муниципального образования «Карсунский район» началась в 1998 году со строительства газопровода высокого давления в р.п. Языково. На сегодняшний день охвачено только 6 % от общей численности населения. 
МО Языковское городское поселение - единственное поселение в районе, которое на сегодняшний день газифицировано. 

Таким образом, предусматриваются следующие задачи в области газификации:
· обеспечение надежной системы газоснабжения и устойчивого ее функционирования;

· реконструкция котельных с заменой устаревших котлов на более экономичные с переводом их на газовое топливо.
      4.Основные мероприятия по развитию городского поселения
При разработке мероприятий максимально учитывались конкретные проблемы и интересы поселения. 

Развитие предприятий и предпринимательской деятельности:
- сохранение и реконструкция существующих промышленных предприятий;
- расширение и углубление переработки сельскохозяйственной продукции;
-создание новых предприятий на базе местных ресурсов (сельскохозяйственных, минерально-сырьевых и др.);

-повышение конкурентоспособности производимой промышленной и сельскохозяйственной продукции.

-содействие развитию малого и среднего бизнеса, а также предприятий,  использующих местное сырье и материалы;
-оказание поддержки частным предпринимательским инициативам (обеспечение земельными участками, нежилыми помещениями, возможности подключения к сетям и объектам инженерной инфраструктуры)
Обеспечение устойчивости социально-демографической структуры поселения:

-создание благоприятных условий для реализации национальных проектов в сфере улучшения качества жизни населения;
- создание условий для строительства нового жилья;
- сохранение существующих и создание новых рабочих мест; 

- создание условий для развития коммерческой деятельности в сфере обслуживания населения, как источника расширения мест приложения труда, пополнения доходов населения.

Развитие социальной инфраструктуры и жилищного строительства:
- перепрофилирование существующих, но не пользующихся спросом объектов сферы обслуживания, в более необходимые для городского  поселения;

- создание необходимых условий для обеспечения всеобщей доступности и общественно приемлемого качества базовых социальных услуг;
-создание на территориях с высоким туристско-рекреационным потенциалом, качественно новой системы комплексов обслуживания, сочетающей функции по обслуживанию населения и различных категорий туристов;

- реконструкция детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ;

- увеличить темпы нового жилищного строительства;

- реконструкция, модернизация и капитальный ремонт жилищного фонда
     - индивидуального малоэтажного жилищного строительства на новых территориях;
- реконструкция и модернизация территорий усадебной застройки
Развитие  инженерно-технической инфраструктуры
- сохранение работоспособности и функциональной надежности действующих систем инженерного обеспечения;
- реконструкция существующих источников теплоснабжения с применением энергоэффективного оборудования, стимулирующее применение современных энергоэффективных систем автономного отопления, горячего водоснабжения и др. в условиях малоэтажной застройки;

- формирование современной, экологически безопасной системы сбора, удаления и утилизации твердых бытовых отходов.

Совершенствование транспортной инфраструктуры

-строительство новых дорог;
- реконструкция и модернизация сети дорог городского поселения;

- ремонт дорожных покрытий с реконструкцией и развитием водоотводящих систем.
Эффективное и качественное использование туристско-рекреационного потенциала городского поселения

- определение приоритетных направлений развития туризма;

- развитие сети предприятий, ориентированных на обслуживание туристских и рекреационных учреждений;
- формирование центра городского поселения с развитой социальной инфраструктурой, ориентированной на обслуживание туристов и отдыхающих (гостиницы, кафе, место проведение ярмарок и т.п.);
Создание условий для улучшения экологической обстановки

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

- снижение вредных выбросов в воздушные и сбросов водные бассейны;

- совершенствование водозаборных сооружений;

- строительство сооружений биологической очистки канализации;

- организация водоохранных зон и прибрежных полос поверхностных водных источников.
       5. Функционально-планировочная организация территории поселения.
                5.1 Зонирование территории.
Разработанное в Генеральном плане городского поселения функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и планировочную специфику поселения, сложившиеся особенности использования земель поселения, требования охраны объектов природного и культурного наследия.
     Современное функциональное использование территорий включает в себя следующие функциональные зоны:

Селитебные зоны. Значительные территории представлены усадебной  застройкой населенных пунктов. Капитальная застройка сосредоточена в общественном центре  р.п. Языково. 

Производственные зоны:
Основной промышленный узел расположен в р.п Языково. Ряд производственных и коммунальных зон размещены преимущественно в р.п. Языково. 
Зоны природоохранного и рекреационного значения занимают достаточную часть поселения, сюда относятся Языковский парк, места пленэров А.А. Пластова и др.

Зоны транспортно-инженерной инфраструктуры составляют коридоры инженерных коммуникаций, дорожная сеть поселения.
Зоны сельскохозяйственного назначения. В основном, это сельскохозяйственные угодья, расположенные на территории поселения. Остальные территории заняты лугами, кустарниками и неиспользованными территориями, которые не пригодны для освоения из-за имеющихся планировочных ограничений: затопления 1% паводком, эрозионные склоны, овраги и балки.
                     5.2  Баланс территории. 

            Существующий баланс территории
Баланс территории показывает распределение территорий поселения по видам ее использования, характеризует эффективность использования и выявляет имеющийся резерв тех или иных территорий. 
 На сегодняшний день баланс территорий МО Языковское городское поселение представляет: 
                                                                                                           Таблица 1.

	№ п/п
	Категория земель
	Площадь, в км.кв.
	Процент от общего

	1
	Земли населенных пунктов:

1. р.п. Языково

 2. с. Прислониха
	6,5
4,6
1,9
	6,2%

	2
	Земли сельскохозяйственного назначения:

из них земли подверженные оврагообразованию
	78,2
14,0
	74,8%



	3
	Земли транспорта и энергетики
	0,39
	0,38%

	4
	Земли особо охраняемых природных объектов

( в составе населенных пунктов)
	1,83
	---

	5
	Земли историко-культурного назначения

( в составе населенных пунктов)
	1,06
	---

	6
	Земли промышленности  и сельскохозяйственного производства
	0,56
	0,53%

	7
	Земли лесного фонда
	18,5
	17,5%

	8
	Земли водного фонда
	0,67
	0,64%

	
	Всего земель:
	105,1
	100%


  Примечание: баланс посчитан укрупненно по данным топографической основы.

По данным использования земель сельхозназначения, территория  всего МО Карсунского района используется только на 44.3 %.  И в МО Языковское городское поселение сохраняется такая же тенденция. 

                                    Проектный баланс территории
На перспективу проектом не предусматривается каких либо радикальных изменений в балансе использовании земель. Существующее наличие земель сельскохозяйственного назначения плюс увеличение их использования хотя бы в два раза - обеспечит самое смелое социально-экономическое развитие городского поселения. 

                                                                                                                         Таблица 2.

	№ п/п
	Категория земель
	Площадь, в км.кв.
	Процент от общего

	1
	Земли населенных пунктов:

1. р.п. Языково

 2. с. Прислониха
	7,8
5,9
1,9
	7,4

	2
	Земли сельскохозяйственного назначения:

из них земли подверженные оврагообразованию
	77,7
14,0
	74

	3
	Земли транспорта и энергетики
	0,67
	0,64

	4
	Земли особо охраняемых природных объектов

( в составе населенных пунктов)
	1,83
	

	5
	Земли историко-культурного назначения

( в составе населенных пунктов)
	1,06
	

	6
	Земли промышленности  и сельскохозяйственного производства
	0,26
	0,25

	7
	Земли лесного фонда
	18,5
	17,5

	8
	Земли водного фонда
	0,67
	0,64

	
	Всего земель:
	105
	100%


      В проектном балансе изменяются границы р.п. Языково и увеличивается территория населенного пункта укрупнено на 110 га. Границы меняются за счет приграничных с населенным пунктом земель сельскохозяйственного назначения и земель сельскохозяйственного производства.  
        В проектном балансе территории отражены изменения в площадях земель энергетики и транспорта в связи с заложенной в проекте  автомобильной трассой в обход села Прислониха.
6. Планировочная структура и функциональное зонирование  территории административного центра МО Языковское городское поселение 

 р.п. Языково
6.1 Планировочная структура.

Планировочная структура р.п Языково представлена жилой малоэтажной застройкой с достаточно регулярной планировкой. Общественный центр представляют жилые многоквартирные дома 2-3 этажа с обслуживанием на первых этажах. Имеются общественные объекты: клуб, магазины, конторы различного назначения, административный комплекс зданий и другое. На северо-западе от общественного центра располагаются производственные площади бывшего текстильного комбината им. Калинина. На северо-востоке от центра располагается историко-культурная зона местного значения Языковский парк.
В пределах населенного пункта располагается кладбище 2 га. 
Проектным предложением предлагается сохранение планировочной структуры населенного пункта с увеличением территории населенного пункта укрупнено на 110 га с увеличением селитебной и производственной территории
Проектом  отображены зоны планировочных ограничений от водных, котельных и иных объектов. Данные зоны ограничивают использование территорий населенного пункта под любые другие цели, кроме возможных определенных в СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03
6.2 Функциональное зонирование территории населенного пункта.
В генеральном плане зонирование рассматривается как процесс и результат выделения частей территории с определенными видами, функциональными назначениями, изменения земельных участков и других объектов недвижимости при осуществлении градостроительной деятельности.

Целями такого зонирования является обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий проживания населения, в том числе ограничение вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду и ее рациональное использование в интересах настоящего и будущего поколений.

Зонирование территорий направлено на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности, защиту территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и технического характера; предотвращение чрезмерной концентрации населения и производства, загрязнения окружающей природной среды; охрану и использование особо охраняемых природных территорий, в том числе природных ландшафтов, территорий историко-культурных объектов, а также сельскохозяйственных земель и лесных угодий в границах населенного пункта.

Разработка схем зонирования территорий осуществляется с соблюдением следующих принципов:

– обеспечение преемственности и развития ранее принятых предложений о зонировании территорий во вновь разрабатываемой документации по его зонированию;

– учет сложившейся застройки, транспортной и инженерной инфраструктуры, а также основных элементов планировочной структуры в административных границах, обеспечение их реконструкции и развития на основе рационального природопользования и ресурсосбережения;

– выделение зон с ограничениями градостроительной деятельности, установленными законодательством Российской Федерации и специальными нормами и правилами в области безопасности территорий и поселений и их защиты от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, охраны окружающей природной среды, охраны недр, экологической безопасности и санитарных правил, сохранения объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий;

– выделение территориальных зон с учетом относящихся к ним ограничений градостроительной деятельности, ресурсного потенциала, определения функционального назначения и интенсивности использования территорий, исходя из государственных, общественных и частных интересов;

– определение с учетом местных условий соответствующих им разновидностей территориальных зон и подзон на основе и в развитие видов зон, установленных Градостроительным и Земельным кодексом Российской Федерации;

Все основные параметры строительства устанавливаются градостроительными регламентами в правилах землепользования и застройки (ПЗЗ). Возможно сочетание нескольких функциональных зоны в пределах разрешённого строительства в одной территориальной (градостроительной, планировочной) зоне.
В результате комплексного анализа территории МО Языковское городское поселение и его административного центра р.п. Языково проектом генерального плана поселения была разработана существующая схема функционального зонирования и проектная схема функционального зонирования, с учетом перспектив развития данного населенного пункта . 
Схема функционального зонирования (существующая) предполагает отображение основных функциональных зон по состоянию на 2008 г. 

В проекте отображены следующие зоны:

1 зона индивидуальной малоэтажной жилой застройки 
Зона предназначена для низкоплотной застройки жилыми домами, допускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, преимущественно местного значения.

Разрешенные “по праву застройки” виды использования: отдельно стоящие индивидуальные и многоквартирные жилые дома с приусадебными участками и без.
Неосновные и сопутствующие виды использования: надомные виды деятельности в соответствии с санитарными и противопожарными нормами; сады, огороды; бани; сооружения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей; парники, теплицы, оранжереи и т.д.; хозяйственные постройки; строения для содержания домашнего скота; встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования) - разрешенные “по праву застройки” виды использования, имеющие параметры более и менее указанных в градостроительных регламентах: детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; школы начальные и средние; торговые объекты; объекты, связанные с отправлением культа, предприятия общественного питания, кабинеты практикующих врачей, центры народной и традиционной медицины, помещения для занятий спортом, библиотеки, аптеки, небольшие гостиницы, пансионаты, почтовые отделения, телефон, телеграф. 

Площадь объектов капитального строительства устанавливается градостроительным регламентом.

Градостроительным планом зона индивидуальной жилой застройки рассматривается как перспективно-преимущественный тип застройки. Эта зона на расчетный срок должна получить наиболее большее развитие, на ряду с улучшением комфортности и коммунального обслуживания.
             Эта зона занимает основную часть р.п Языково. Преимущественно это  деревянные жилые дома с приусадебными участками. 

2.зона застройки многоквартирными домами 
Зона предназначена для застройки средней плотности многоквартирными малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами (не выше 5 этажей), допускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, преимущественно местного или районного значения.

Разрешенные “по праву застройки” виды использования: многоквартирные жилые дома до 5 этажей; детские сады, иные объекты дошкольного образования; школы начальные и средние; клубные помещения многоцелевого и специализированного назначения; библиотеки; аптеки; поликлиники, кабинеты практикующих врачей, центры народной и традиционной медицины; выставочные залы; почта, телефон, телеграф; торговые объекты; предприятия общественного питания; помещения для занятий спортом; парикмахерские; приемные пункты прачечной и химчистки; отделения банков; общежития. 

Неосновные и сопутствующие виды использования: встроенные, подземные или полузаглубленные гаражи или, открытые стоянки для временного хранения автотранспорта по расчету строительных норм и правил.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования) - разрешенные “по праву застройки” виды использования, нарушающие параметры, указанные в градостроительных регламентах: спортзалы, бассейны, станции “Скорой помощи”, больницы, госпитали, профессионально-технические и средние специальные учебные заведения, административные предприятия, офисы, конторы, сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств, временные сооружения мелкорозничной торговли.

Площадь объектов капитального строительства устанавливается градостроительным регламентом.

Расположена данная зона в исторически сложившемся общественном центре поселка.  Данная застройка представлена 2-3 этажными жилыми домами, с обслуживанием в первых этажах.  Обслуживание представлено магазинами, аптекой, офисами и др. 

3. зона общеобразовательных учреждений 
Зона предназначена для размещения объектов капитального строительства связанных с общим школьным и средним образованием. Возможно размещение объектов дошкольного или средне специального образования, а так же объектов спортивного назначения и внешкольного образования преимущественно местного значения.

Данная зона  представлена территорией средней школы и территорией детского сада. Данная зона располагается в общественном центре поселка.

4. зона физкультурно-оздоровительного  назначения
Зона предназначена для размещения объектов и сооружений спортивного назначения и сопутствующих видов капитального строительства, в основном районного значения.

          Данная зона представлена  территорией стадиона. 

5. зона здравоохранения и социального обслуживания
Зона предназначена для размещения учреждений здравоохранения и социальной защиты городского значения, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.

Генеральным планом особых параметров развития этой зоны не предусмотрено, так как существующие параметры на момент проектирования генерального плана и на расчётный срок удовлетворяют потребностям населения.

        Данная территория представлена территорией поселковой  больницы. 
6.Зона административного назначения 
Зона административного назначения выделена для создания правовых условий формирования разнообразных объектов городского значения, связанных, прежде всего с удовлетворением периодических и эпизодических потребностей населения в административном обслуживании. Объекты недвижимости имеют широкий спектр административно-общественных функций.

         Представлена территорией объектов местного управления и общественных объектов обслуживания населения. 

7.Зона торгово-коммерческого назначения
Зона делового, общественного и коммерческого назначения, выделена для создания правовых условий формирования разнообразных объектов городского значения, связанных, прежде всего с удовлетворением периодических и эпизодических потребностей населения в обслуживании. Объекты недвижимости имеют широкий спектр, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих   функций.

Генеральным планом особых параметров развития этой зоны не предусмотрено, так как существующие параметры на момент проектирования генерального плана и на расчётный срок удовлетворяют потребностям населения в данном виде обслуживания. Дальнейшие развитие данной функции при возникновении потребности может удовлетворяться за счет сочетания с другими функциями.
8.рекреационная зона
  Зона предназначена для организации парков, скверов, бульваров, используемых в целях кратковременного отдыха, проведения досуга населения. 

Генеральным планом особых параметров развития этой зоны не предусмотрено, так как существующие параметры на момент проектирования генерального плана и на расчётный срок удовлетворяют потребностям населения в данном виде обслуживания. Следует улучшать существующие параметры зоны  и приводить их к современным требованиям. Также необходимо благоустройство территорий входящих в данную зону для улучшения пребывания и отдыха населения. По возможности необходимо увеличивать территорию рекреации для создания экологически благополучных территорий.

           Представлена парком текстильного комбината  и территорией водоохраной зоны ручья Соловей. 
9. историко-культурная зона и природоохранные зоны
Зона размещения объектов культурного наследия, достопримечательных мест, военных и гражданских захоронений представляющих собой историческую ценность. 

Генеральным планом особых параметров развития этой зоны не предусмотрено, так как изменения статуса объектов исторического наследия не входит в состав генерального плана. Границы объектов историко-культурного наследия генеральным планом только условно отображаются.

Зона размещения особо ценных природных территорий. Правовой режим территории устанавливается законодательством РФ, субъектов РФ и местными, муниципальными правовыми актами и законами, а также градостроительными регламентами ПЗЗ. Не допускаются размещение строительства на территории охраняемых природных ландшафтов, а также несанкционированная вырубка деревьев и кустарника, иные нарушения ландшафта.

Генеральным планом особых параметров развития этой зоны не предусмотрено. 

Представлена объектами и их границами в соответствии с 
[image: image2.wmf]письмом № 1761 от 3.07.2009 г.
10. зона транспорта и инженерных коммуникаций
Типы зон инженерной и транспортной инфраструктур (автомобильного, железнодорожного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи и инженерного оборудования) устанавливаются в зависимости от вида и параметров размещаемых сооружений и коммуникаций, а также ограничений на использование соответствующих территорий с учетом обеспечения мер по предотвращению вредного воздействия их на среду жизнедеятельности.

Все основные параметры строительства устанавливаются градостроительными регламентами в правилах землепользования и застройки (ПЗЗ). Возможно сочетание этой функциональной зоны и некоторых других в пределах разрешённого строительства в одной территориальной (градостроительной, планировочной) зоне.

     Представлена территорией улично-дорожной сети, АЗС, водозаборами, котельными и т.д.
11. коммунально-складская зона
 Зона предназначена для размещения объектов связанных с коммунальным обслуживанием населения и частично промышленности местного и районного значения, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.

Генеральным планом особых параметров развития этой зоны не предусмотрено, так как существующие параметры на момент проектирования генерального плана и на расчётный срок удовлетворяют потребностям населения в данном виде обслуживания. Следует улучшать существующие параметры коммунального обслуживания населения  и приводить их к современным требованиям.

Представлена территорией гаражных кооперативов на въезде в р.п. Языково
12. зона промышленного производства 
Типы производственных зон устанавливаются в зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий и характера застройки каждой конкретной зоны.

1. Коммунально-складская территория, территория предприятий V класса вредности (санитарно-защитная зона - 50 м).

Разрешенные “по праву застройки” виды использования: предприятия коммунального хозяйства, склады, базы, предприятия V класса вредности; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; инженерные сооружения.

2. Территория предприятий IV класса вредности (санитарно-защитная зона - 100 м).

Разрешенные “по праву застройки” виды использования: предприятия IV класса вредности; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; предприятия V класса вредности; инженерные сооружения.

3. Территория предприятий III класса вредности (санитарно-защитная зона - 300 м).

Разрешенные “по праву застройки” виды использования: предприятия III класса вредности; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; предприятия IV, V классов вредности; инженерные сооружения.

4. Территория предприятий II класса вредности (санитарно-защитная зона - 500 м).

Разрешенные “по праву застройки” виды использования: предприятия II класса вредности; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; предприятия III - V классов вредности; инженерные сооружения.

Размещение новых и реконструкция существующих производственных предприятий должны производиться на основании предпроектных проработок и исследований либо проекта обоснования инвестиций, получивших положительные заключения соответствующих центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора, госэкспертизы и управлений государственной противопожарной службы с организацией санитарно-защитных зон.

5. Производственно-общественная территория. Охватывает ценные территории города, занятые промышленностью.

Организуется с целью постепенной переориентации промышленных предприятий на коммерческий вид использования.

Генеральным планом предусмотрены мероприятии по сохранению всех видов производств и территорий. 
Строительство новых объектов промышленного производства в данной зоне и на резервных территориях, благоприятных и не создающих угрозу безопасности жизнедеятельности населения условиях.

          Представлена производственной территорией Текстильного комбината, территорией СПК  «Языковский» и территорией частной пилорамы расположенной на юго-западе населенного пункта.
13. зона сельскохозяйственного производства

Зона сельскохозяйственного назначения, предназначенная для нужд сельского хозяйства в соответствии с градостроительной документацией о градостроительном планировании развития территорий и поселений, а также разработанной на их основе землеустроительной документацией (территориальным планированием использования земель). Правовой режим зоны устанавливается в соответствии с существующим законадательством.

Проектное предложение основывается по возможности на сохранении сельскохозяйственных земель, но и не отрицает переориентацию территории на основе существующего законодательства и возникновения нужд такой переориентации.

14 зона специального назначения 
Виды использования зоны: захоронения; кладбища, крематории, скотомогильники, свалки бытовых отходов и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также объекты, создание и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил.

Проектном решением закладываются параметры зоны специально назначения в соответствии с действующим законодательством. 

       На схеме функционального зонирования в пределах поселкой черты имеется кладбище/
15. Зона резервных территорий
Схема функционального зонирования (проектная) отображает функционально-планировочное развитие населенного пункта. 

1 Зона малоэтажной жилой застройки – останется доминирующей зоной в поселке. С учетом расчета динамики движения жилого фонда в р.п. Языково на первую очередь составит  135,0 м.кв., на конец срока 116,7 м.кв. Существующая селитебная территория будет достаточной для развития жилой застройки с учетом повышения нормы жилой площади на человека. С учетом развития производственного потенциала МО Языковское городское поселения и привлечения дополнительных трудовых ресурсов численностью в 1500 человек проектируемых границ населенного пункта и увеличение селитебной территории на 110 га будет достаточным и обеспечит самое позитивное дальнейшее развитие населенного пункта.
2 Зона застройки многоквартирными домами- с целью повышения эстетического образа общественного центра  р.п Языково  рекомендуется улучшение качества существующей застройки.  
3. зона общеобразовательных учреждений  с учетом расчета перспективной численности школьников и дошкольников в поселении проектная мощность существующих  объектов образования будут достаточной. Новых территорий под образовательные цели проектом генерального плана  не резервируется. 

4. зона физкультурно-оздоровительного  назначения 
Генеральным планом особых параметров развития этой зоны не предусмотрено, тем не менее,  никаких регрессивных процессов происходить не должно. Все параметры на момент проектирования генерального плана на расчётный срок должны сохраниться и получить дальнейшие развитие в соответствии современных требований и нужд населения.

5. зона здравоохранения и социального обслуживания представлена территорией городской больницы. Часть этой зоны проектным решением рекомендовано назначить зоной историко-культурной, так как  на территории больницы имеется недостроенный корпус, который предназначено отдать под организацию там туристического комплекса «Языковский парк». 
6. Зона административного назначения представлена территорией объектов местного управления и общественных объектов обслуживания населения. Генеральным планом особых параметров развития этой зоны не предусмотрено, так как существующие параметры на момент проектирования генерального плана и на расчётный срок удовлетворяют потребностям населения в данном виде обслуживания. Дальнейшие развитие данной функции при возникновении потребности может удовлетворяться частично за счет других функциональных зон, так как серьёзных планировочных ограничений не имеет.

7. Зона торгово-коммерческого назначения представлена территорией объектов обслуживания населения. Рекомендовано увеличить застройку данной территории объектами общественного назначения.
8.рекреационная зона  

Представлена парком текстильного комбината  и территорией водоохраной зоны руч Соловей. Данные функциональные зоны остаются на перспективу без изменения. Данные территории требуют реконструкции и благоустройства. 
9. историко-культурная зона и природоохранные зоны Данные функциональные зоны остаются на перспективу без изменения. Только историко-культурная зона Языковский парк и с. Прислониха изменят свой статус: историко-культурная зона местного значения перейдет в историко-культурную зону областного значения. 
10. зона транспорта и инженерных коммуникаций представлена территорией улично-дорожной сети, АЗС, водозаборами, котельными и т.д. 
11. коммунально-складская зона представлена территорией гаражных кооперативов на въезде в р.п. Языково. Данные функциональные зоны остаются на перспективу без изменения.
12. зона промышленного производства производственная площадь Текстильного комбината- данная зона является инвестиционной площадкой. Проектом генерального плана поселения предусматривается регенерация производства  с учетом увеличения производственных мощностей. Отведенная зона будет достаточной для перспективного развития данного предприятия. На перспективу данная зона должна стать градообразующей. Данные функциональные зоны остаются на перспективу без изменения.
13. зона сельскохозяйственного производства увеличится на востоке р.п. Языково с прирезкой дополнительной территории к СПК «Языковский»
14 зона специального назначения на схеме функционального зонирования отображено в пределах поселковой черты кладбище. С учетом  данных, полученных от администрации поселения, площадь кладбища на перспективу в 20 лет будет достаточной. 
15. Зона резервных территорий
              6.3 Баланс по функциональному зонированию р.п Языково

	№ п/п
	Наименование зоны
	Площадь

	
	
	Существующая
	Проектная

	
	
	га
	%
	га
	%

	1
	Индивидуальная жилая застройка
	153
	33.6
	210.2
	37.1

	2
	Многоквартирная жилая застройка
	21
	4.61
	21
	3.73

	3
	Детские дошкольные учреждения
	1
	0.22
	1
	0.18

	4
	Общеобразовательные учреждения
	3
	0.66
	3
	0.53

	5
	Физкультурно- спортивного назначения
	2
	0.44
	2
	0.35

	6
	Здравоохранения и соц. обслуживания
	4
	0.88
	4
	0.73

	7
	Зона административного назначения
	2
	0.44
	2
	0.35

	8
	Общественно- деловая
	2
	0.44
	2
	0.35

	9
	Торгово- коммерческого назначения
	1
	0.22
	1
	0.18

	10
	Рекреационная 
	36
	7.91
	47.8
	8.45

	11
	Природоохранные, историко- культурные и заповедные
	47
	10.3
	47
	8.3

	12
	Зона транспорта и инженерных коммуникаций
	147
	32.34
	168
	29.68

	13
	Коммунально- складская
	2
	0.44
	2
	0.35

	14
	Зона промышленного производства
	16
	3.51
	36
	6.36

	15
	Зона сельско- хозяйственного производства
	-
	-
	8
	1.41

	16
	Зона специального назначения
	2
	0.44
	2
	0.35

	17
	Зона резервных территорий
	16
	3.51
	9
	1.6

	18
	Итого
	455
	100
	566
	100

	*
	Неблагоприятная территория, входящая в жилую застройку ( СЗЗ водозаборы и котельные)
	7.8
	-
	-
	-


 7. Этапы реализации мероприятий территориального планирования МО Языковское городское поселение
Генеральный план  реализуется в два этапа:
1 этап: 2008-2018 г.

Основной акцент на создание и развитие производства и туристко-рекреационной системы, стимулирование эффективности сельскохозяйственного производства.

Реализация группы высокоэффективных и социально значимых инвестиционных проектов. 

Активное реконструирование  базовой общественной инфраструктуры. Обеспечение населения всеми необходимыми условиями жизнедеятельности: объектами культурно-бытового обслуживания, создание физкультурно-досуговых  учреждений и т.д.
В целях повышения качества жизни населения необходимо начать вывод жилого фонда из неблагоприятного природного и техногенного воздействия в более благоприятные районы, формируя при этом безопасную и комфортную среду проживания. Либо принимать меры по уменьшению вредного воздействия на селитебную территорию населенных пунктов. Жилой фонд на первом этапе должен составить  135,0 тыс. м.кв. 

 2 этап: 2018-2028 г.
Продолжение мер инвестиционного и социального характера, закрепляющих позитивные изменения, достигнутые на 1 этапе реализации. 

Формирование благоприятных условий проживания и деятельности населения.

 Создание эффективной системы предоставления социальных услуг и благоприятных условий для развития трудового, интеллектуального и творческого потенциала граждан.

 Существенное уменьшение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума. 
Жилой фонд на втором этапе  должен составить 116,7 тыс. м.кв. 

Строительство объектов транспортной инфраструктуры и объезд вокруг  с. Прислониха. 

                                                 8.Приложение
[image: image15.jpg]m‘%‘“’ xj ;/

|_

/[ // /—/ A //(
/ /\H

s

i’ N LVICKCAH APOBRA
/lq&m?fﬂ @,\ A ¢ ofte:
St & o O
= W JR
! N\
e \

70‘/")

Tap. Hol%lpeno}zo P



8.1 Фотофиксация
Рис.1 Административный корпус Текстильного комбината
[image: image16.jpg]



Рис 2. Панорамный вид Текстильного комбината

[image: image17.jpg]G O Ly

]}





Рис 3. Корпус недостроенной больницы.

Является инвестиционной площадкой для организации там туристического комплекса.

[image: image18.jpg]



Рис 4.  Центральная улица р.п. Языково

[image: image19.jpg]



Рис 5. Жилая улица р.п. Языково

[image: image20.jpg]SEREBEE amER

PEEFREE Sy e I
- -‘.‘.M? ! pu 3





Рис 6. Пруд в парке Языковых

� EMBED MSGraph.Chart.8 \s ���





� EMBED MSGraph.Chart.8 \s ���








PAGE  
87

[image: image21.jpg]SHH
s [T




[image: image22.jpg]


_1315636178.unknown

_1315672414

_1315587374

