Материалы по обоснованию проекта планировки территории.

Проектом планировки предусматривается строительство водопровода и канализации Карсунского ЭГУ по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Гусева, 61.

- Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры.

Проектируемые линейные объекты располагается на территории Карсунского городского поселения муниципального образования Карсунский район Ульяновской области.

На территорию Карсунского городского поселения разработан и утвержден Генеральный план. Карты настоящего проекта планировки подготовлены с учётом утвержденного Генерального плана.

- Результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с настоящим Кодексом.

Проектируемые линейные объекты располагается на территории Карсунского городского поселения муниципального образования Карсунский район Ульяновской области.

Для разработки проектной документации на планируемые линейные объекты разработаны инженерно-геодезические изыскания.

- Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Настоящим проектом планировки территории предусмотрено строительство водопровода и канализации Карсунского ЭГУ по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Гусева, 61.

Границы зон планируемого размещения линейного объекта определены по полосе отвода линейных объектов (ширина 20 м).

- Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети.

Проектируемые линейные объекты располагаются на территории Карсунского городского поселения муниципального образования Карсунский район.

На территорию Карсунского городского поселения утвержден Генеральный план, в котором проработаны схемы организации движения транспорта. Строительство проектируемых линейных объектов не изменяет утвержденную схему организации движения транспорта.

- Схема границ территорий объектов культурного наследия.

Настоящим проектом планировки территории предусмотрено строительство водопровода и канализации Карсунского ЭГУ по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Гусева, 61.

Проектом планировки подготовлены схемы, отображающие размещение проектируемых линейных объектов по отношению к территориям объектов культурного наследия, расположенных на территории Карсунского городского поселения.

- Схема границ зон с особыми условиями использования территории.

Настоящим проектом планировки территории предусмотрено строительство водопровода и канализации Карсунского ЭГУ по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Гусева, 61.

Проектом планировки подготовлены схемы, отображающие границы зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны линейных объектов – 5 м в каждую сторону).

- Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

Настоящим проектом планировки территории предусмотрено строительство водопровода и канализации Карсунского ЭГУ по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Гусева, 61.

Размещение проектируемых линейных объектов выполнено в соответствии с нормативами градостроительного проектирования и требованиями градостроительных регламентов.

- Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.

Настоящим проектом планировки территории предусмотрено строительство водопровода и канализации Карсунского ЭГУ по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Гусева, 61.

Проектом не предусматривается снос объектов капитального строительства.

- Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах).

Настоящим проектом планировки территории предусмотрено строительство водопровода и канализации Карсунского ЭГУ по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Гусева, 61.

Проектом не предусмотрены изменение объемно-пространственных решений в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах.

- Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне.

Зона размещения планируемых линейных объектов подвержена опасным природным явлениям:

- Шквалистый ветер (скорость ветра 20-25 м/с) — частота повторения чрезвычайной ситуации 2 раза в год

- Сильные гололедно-изморозевые отложения на проводах (диаметр отложения на гололедном станке 20 мм и более для гололеда, для сложного наложения и налипания мокрого снега - 35мм и более) - частота повторения чрезвычайной ситуации 1 раз в 20 лет.

- Очень сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом количество осадков 50мм за 12 часов) - частота повторений чрезвычайной ситуации 1 раз в год.

- Очень сильный снег (количество осадков не менее 20мм за период не более 12 часов) - частота повторений чрезвычайной ситуации 1 раз в 3 года.

- Сильная метель (общая низовая метель при средней скорости ветра 15 м/сек и больше) - частота повторений чрезвычайной ситуации 1 раз в 5 лет.

Для реконструируемого линейного объекта установлена полоса отвода. Полоса отвода реконструируемого линейного объекта установлена для обеспечения беспрепятственного доступа в целях обслуживания объектов, предотвращения и устранения чрезвычайных ситуаций, в том числе для обеспечения пожарной безопасности.

- Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

Настоящим проектом планировки территории предусмотрено строительство водопровода и канализации Карсунского ЭГУ по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Гусева, 61.

Проектом планировки  предусмотрены следующие мероприятия по охране окружающей среды:

- Проектируемые линейные объекты размещаются вне границ особо охраняемых природных территорий, расположенных в Карсунском городском поселении.

- Проектируемые линейные объекты размещаются на нормативных расстояниях от других объектов с целью устранения негативного влияния на жизнедеятельность человека.

- Проектируемые линейные объекты размещаются с учетом сохранения существующих зеленых насаждений на территории Карсунского городского поселения.

- Обоснование очередности планируемого развития территории.

Настоящим проектом планировки территории предусмотрено строительство водопровода и канализации Карсунского ЭГУ по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Гусева, 61.

Развитие территории настоящим проектом предусмотрено в одну очередь, которая включает в себя реконструкцию линейного объекта.

- Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Настоящим проектом планировки территории предусмотрено строительство водопровода и канализации Карсунского ЭГУ по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Гусева, 61.

Настоящим проектом планировки не изменяются утвержденные схемы вертикальной планировки территории.