ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПЕНЗА ГПС»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МО «КАРСУНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Генеральный директор                                                                                            Дорофеев П.П.
Руководитель проекта                                                                                              Дорофеев П.П.
Главный архитектор проекта                                                                           Килипенко П.Ф.

ПЕНЗА
2009

ОГЛАВЛЕНИЕ
	Состав Генерального плана развития
	5

	Авторский коллектив
	6

	Введение
	7

	Основные положения Генерального плана развития
	11

	Цели и задачи генерального плана развития 

МО Горенское сельское поселение
	11

	Долгосрочные цели и задачи
	12

	Цели и задачи на ближайший период
	13

	Базовая документация
	14

	1.
	Историко-культурные данные
	15

	
	1.1.
	Историческая справка
	15

	
	1.2.
	Перечень объектов культурно-исторического наследия
	16

	
	1.3.
	Мероприятия по охране объектов историко-культурного наследия
	17

	2.
	Природные условия
	23

	
	2.1.
	Климат
	23

	
	2.2.
	Почва
	25

	
	2.3.
	Полезные ископаемые
	26

	
	2.4.
	Гидрография
	27

	
	2.5.
	Лес
	27

	
	2.6.
	Особо охраняемые территории
	28

	3.
	Анализ состояния территории, проблем и направлений комплексного развития
	28

	
	3.1.
	Опорный план
	28

	
	3.2.
	Природные и техногенные планировочные ограничения
	30

	
	
	3.2.1.
	Основные направления деятельности органов местного самоуправления
	30

	
	
	3.2.2.
	Основные факторы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	34

	
	
	3.2.3.
	Проектное предложение
	36

	
	
	3.2.4.
	Обоснование проектного предложения
	42

	
	3.3.
	Планировочные ограничения
	43

	
	
	3.3.1.
	Анализ современного состояния
	43

	
	
	3.3.2.
	Проектное предложение
	48

	
	3.4.
	Экология
	49

	
	
	3.4.1.
	Анализ современного состояния
	49

	
	
	3.4.2.
	Проектное предложение
	50

	
	
	3.4.3.
	Обоснование проектного предложения
	52

	
	3.5.
	Демография
	52

	
	
	3.5.1.
	Анализ современного состояния
	52

	
	
	3.5.2.
	Проектное предложение
	55

	
	
	3.5.3.
	Обоснование проектного предложения
	57

	
	3.6.
	Система расселения и трудовые ресурсы
	57

	
	
	3.6.1.
	Анализ современного состояния
	57

	
	
	3.6.2.
	Проектное предложение
	58

	
	3.7.
	Экономическая база
	59

	
	
	3.7.1.
	Анализ современного состояния
	59

	
	
	3.7.2.
	Проектное предложение
	59

	
	
	3.7.3.
	Обоснование проектного предложения
	60

	
	3.8.
	Промышленное и сельскохозяйственное производство
	61

	
	
	3.8.1.
	Анализ современного состояния
	61

	
	
	3.8.2.
	Проектное предложение
	62

	
	
	3.8.3.
	Обоснование проектного предложения
	64

	
	3.9.
	Жилой фонд
	64

	
	
	3.9.1.
	Анализ современного состояния
	64

	
	
	3.9.2.
	Проектное предложение
	65

	
	3.10.
	Социальная инфраструктура
	66

	
	
	3.10.1.
	Система образования и воспитания
	71

	
	
	
	3.10.1.1. 
	Анализ современного состояния
	71

	
	
	
	3.10.1.2. 
	Проектное предложение
	72

	
	
	
	3.10.1.3. 
	Обоснование проектного предложения
	73

	
	
	3.10.2.
	Система здравоохранения
	73

	
	
	
	3.10.2.1. 
	Анализ современного состояния
	73

	
	
	
	3.10.2.2. 
	Проектное предложение
	74

	
	
	
	3.10.2.3. 
	Обоснование проектного предложения
	74

	
	
	3.10.3.
	Система культурного обслуживания
	75

	
	
	
	3.10.3.1. 
	Анализ современного состояния
	75

	
	
	
	3.10.3.2. 
	Проектное предложение
	76

	
	
	
	3.10.3.3. 
	Обоснование проектного предложения
	77

	
	
	3.10.4.
	Система торгово-бытового и административного обслуживания
	77

	
	
	
	3.10.4.1. 
	Анализ современного состояния
	77

	
	
	
	3.10.4.2. 
	Проектное предложение
	78

	
	
	
	3.10.4.3. 
	Обоснование проектного предложения
	79

	
	3.11.
	Рекреационно-туристическая система
	79

	
	
	3.11.1.
	Анализ современного состояния
	79

	
	
	3.11.2.
	Проектное предложение
	80

	
	
	3.11.3.
	Обоснование проектного предложения
	80

	
	3.12.
	Транспортная инфраструктура
	81

	
	
	3.12.1.
	Анализ современного состояния
	81

	
	
	3.12.2.
	Проектное предложение
	84

	
	
	3.12.3.
	Обоснование проектного предложения
	86

	
	3.13.
	Инженерная инфраструктура
	86

	
	
	3.13.1.
	Общие цели и задачи инженерного обеспечения
	86

	
	
	3.13.2.
	Водоснабжение
	87

	
	
	3.13.3
	Водоотведение
	88

	
	
	3.13.4.
	Газоснабжение
	88

	
	
	3.13.5.
	Электроснабжение
	89

	
	
	3.13.6.
	Объекты коммунального хозяйства и санитарной очистка территории
	89

	
	3.14.
	Перечень основных мероприятий по

Генеральному плану развития
	90

	4.
	Градостроительные решения по Генеральному плану развития

МО Гооренское сельское поселение
	93

	
	4.1.
	Основные технико-экономические показатели по Генеральному плану развития
	94

	5.
	Графические схемы
	99



СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ
1.Текстовая часть: Пояснительная записка «Генеральный план развития» 
МО Горенское сельское поселение 
МО «Карсунский район» 
Ульяновской области
2.Графическая часть в составе:

	1.
	Схема современного использования территории (опорный план)
	М 1:25000

	2.
	Схема планировочной структуры территории
(Анализ современного использования территории)
	М 1:25000

	3.
	Схема культурного и социально-бытового обслуживания
(Анализ современного использования территории)
	М 1:25000

	4.
	Схема комплексной оценки территории
	М 1:25000

	5.
	Схема транспортной инфраструктуры
	М 1:25000

	6.
	Схема инженерной инфраструктуры
	М 1:25000

	7.
	Схема зонирования территории
	М 1:25000

	8.
	Проектный план (основной чертёж)
	М 1:25000

	9.
	Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	М 1:25000


Авторский коллектив:
	№ п\п
	Наименование раздела
	Должность
	Ф.И.О.

	1
	Аналитическая часть

(Пояснительная записка) 
	Главный архитектор проекта:

Ведущий архитектор:

Архитектор:

Инженер:

Научные консультанты по проекту:

заслуженный архитектор России, кандидат технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Градостроительство» Пензенского государственного университета архитектуры и строительства

кандидат архитектуры, доцент кафедры «Градостроительство»

Консультант по вопросам охраны окружающей среды

Консультант по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 


	Килипенко П.Ф.

Пивкина Н.Н.

Чуланов В.А.

Ларина Е.Н

Круглов Ю.В.

Чурляев Б.А.

Шмыров Н.Т.

Осинсков П.А.


	2
	Графическая часть

(схемы)


	Ведущий архитектор:

Исполнители:


	Пивкина Н.Н.

Бучнева Т.В.

Килипенко А.П.


ВВЕДЕНИЕ
Революционные социально-экономические преобразования демократической России, переход страны на рельсы рыночной экономики в огромной степени касаются жизни сельского населения, сельской жизни в целом. Именно сельские жители в полной мере испытали последствия грандиозных экспериментов в аграрном секторе России. 

В нашей стране сельская среда, в отличие от развитых стран, где сельская местность с давних пор является объектом внимательного ухода и тщательного проектирования, представляет собой среду, скорее, не обитания, а выживания, мало приспособленную для высокопроизводительного труда и комфортного быта. Сейчас в России более 60 % сельского жилья не имеют самых обычных удобств — водопровода и канализации. Бегство молодежи из села в город является следствием плохих бытовых условий и тяжести сельскохозяйственного труда. Для того чтобы остановить процесс дальнейшей деградации и восстановить сельское хозяйство и сельский быт, необходимы длительная государственная поддержка, работа многих специалистов, в том числе архитекторов.
Восемьдесят лет несколько поколений советских архитекторов бились в попытках создания более-менее приличных условий труда и быта сельского жителя. Создавались правительственные программы, направленные на радикальное улучшение сельскохозяйственного производства и доведения уровня жизни сельского труженика до уровня городского населения. Для достижения намеченных целей были вложены огромные средства, однако колхозно-совхозная система оказалась неспособной превратить их во благо для народа. Причины этого могут быть темой специальных исследований: земля без хозяина — корень всех зол. Сложилось общественное мнение, что сельское хозяйство — это «черная дыра», поглощающая любые объемы ассигнований с нулевым результатом. 

За последние десять лет значительно изменилась социально-экономическая ситуация в аграрном секторе экономики — хозяйство стало многоукладным, признана частная собственность на землю, разрешена купля—продажа земли. Это позволило постепенно улучшить экономические показатели сельского хозяйства, примером чего являются рекордные урожаи последних лет и даже возможность экспорта зерна за рубеж.
Сейчас уже реальны обновление и реконструкция среды сельского обитания, хотя эта задача — одна из самых сложных.
Распад СССР, миграция населения, рыночные отношения привели в движение массы людей. Сейчас, как никогда, необходимо создание предметно-пространственной среды нового поколения, отвечающей новым потребностям людей, возможностям экономики, достижениям культуры.
Существовавшая многие годы типологическая дифференциация архитектурной науки не позволяет решать задачи развития сельской среды, требующие комплексного рассмотрения. Поэтому методологической базой проектирования должен стать средовой подход к решению всех градостроительных и архитектурных проблем организации сельской среды обитания.
Критическое осмысление опыта территориального планирования и архитектуры сельских поселений в России, определение намечающихся тенденций в развитии и следующих за ними перспектив развития данной территории являются логическим стержнем проектного решения генерального плана.
Необходимость создания сельской среды, достойной человека нового века, ее взаимосвязь с новыми формами сельскохозяйственного производства, гармония человека, архитектуры и природы — основная задача и концепция генерального плана.

Поселения всегда связаны с территорией, они часть целого, которым является окружающее пространство в географическом, экономическом и соци​альном отношениях.
В существующем нормативном подходе к проектированию не учитывается многообразие территориальных особенностей и соответствующей многообразию условий жизнедеятельности людей — многообразие, определяющее характер труда и быта, учитывающее этнические особенности, культурные традиции общности людей, проживающих в поселениях. В нормативном подходе не учитывается потребность людей в создании определенной жизненной среды, соответствующей их образу жизни.

Сегодня нужен новый подход, при котором поселение являлось бы частью конкретного окружения, т.е. необходимо знание того, как окружение влияет на занятость людей, типы жилых домов, систему обслуживания и т.д.
Эта задача основана на знании территориальных составляющих и на выделении иерархических уровней определенной территории.
Изучение уровня агломерации показало противоречие между выгодностью концентрации производства, привлекательностью разнообразия труда и состоянием затянувшегося переуплотнения агломераций, связанного с разделением на город и не – город. Несоответствие планов и реальности заставляет обратиться к исследованиям теоретических проблем урбанизации, в которых концепция преимущества крупных агломераций подтверждается многочисленными исследованиями. Планомерная урбанизация создает выгодные условия для развития промышленности, сельского хозяйства, жизни, труда и отдыха населения.
Уровень района рассматривается как зона реализации районной планировки. В теории районная планировка основана на экологических принципах организации территории, а на практике она выключена из хозяйственного планирования и ей отводится роль нормативного распределения ведомственных планов. Проекты районной планировки должны стать инструментом регулирования свободной деятельности в границах, задаваемых природным, общественным, производственным потенциалом.
Уровень хозяйства. Благодаря объективности ценообразования, независимо от типа хозяйства как первичного производственно-перерабатывающего центра и первичного центра социальной жизни, внутрихозяйственная архитектурно-планировочная организация — необходимый элемент территориального планирования. Условие работоспособности внутрихозяйственной планировки — учет природно-ландшафтной и социально-экономической конкретности места.
Уровень объекта. Проблема объекта заключена в содержательном облике поселений, под которым понимается его планировочная организация, приемы застройки и типы жилых домов, состав и размещение объектов обслуживания, производственная функция поселения и его зрительный образ. Принципы формирования поселений складывались под воздействием идеологических установок, что привело к тому, что в одно время у нас насаждались городские дома и городские принципы застройки, а в другое — усадьбы.
Знать и формировать содержательный образ сельского поселения — это значит решать его на основе исторических особенностей формирования села как части целого, в котором все функциональные элементы неразрывны не только производственно, но и социально. Содержание сельского поселения основано на культуре и образе жизни конкретного сообщества, которое неоднородно благодаря распространению урбанизации и изменению характера труда.

Территория на каждом уровне складывается из взаимосвязанной систе​мы составляющих — природа, расселение, производство, человек.
Природа. Основной вопрос — это соотношение природы и урбанизации. В науке развивается представление, что природу можно сохранить и целенаправленно ее совершенствовать не вопреки урбанизации, а только благодаря ее плановому осуществлению. На основе разработки средств регулирования природной среды в науке сложилось понятие «природного каркаса» и «концепция поляризации ландшафта».
Складывается типология ландшафтов, основанная на комплексно-экологическом подходе: охраняемые и рекреационные, производственные, жилые, природные зоны поселений, пригородные, открытые и др. Такое понимание природных и антропогенных ландшафтов позволяет фиксировать неоднородное состояние природы и градацию равновесных экосистем.
Расселение. Теория трактует систему расселения двояко: как систему «точек», в которой иерархическая система поселений обладает полем взаимодействия в соответствии с величиной (рангом) поселений. При этом поле тяготения — это перемещение трудовых ресурсов, транспортная доступность центров обслуживания и труда. В этой абстрактной трактовке отбрасывается окружение, влияющее на социальные и экономические процессы точек-поселений.
Вторая линия в трактовке расселения — социологическая интерпретация, направленная на выявление связи внутреннего содержания поселений и окружения и рассматривающая поселение как узел социальных процессов территории. На первый план выдвигаются целевые социально-функциональные программы, которые соответствуют принятым ограничениям по природопользованию, санитарным нормам, демографическим пределам и т.д.
Социальный подход требует от иерархической системы организации расселения и обслуживания населения и исходит из равенства в уровне и качестве жизни независимо от ранга поселения. Решение этих задач видится в изменении системы обслуживания, приближении элементов системы к потребителю и развитии средств связи, транспорта с целью роста взаимосвязанности поселений, развитии специализированных центров.
В результате разработки целевых программ сформировались концептуальные предложения — такие, как каркас расселения и групповые системы населенных мест.
В условиях реальной неоднородности пространства складывается представление о неоднородной системе групп расселения, которые соответствуют особенностям территорий.

С переходом от технократических к гуманитарным приоритетам изменя​ется ценностная жизнестроительная ориентация. От приоритета всего городского /передового/ наметился переход к осознанию ценности природы, исторической среды, культурных памятников, традиционного образа жизни. В этом смысле происходит отказ от традиционно-нормативного понимания доступности центров обслуживания и мест приложения труда. Фактор доступности, который в теории расселения является ключевым, рассматривается теперь с точки зрения доступности природы, информации, труда. При этом векторы перемещения могут быть направлены в разные стороны. В связи с этим равноценными качествами должны обладать жизнь на природе и жизнь в городе.
Из этого следует, что групповые системы расселения должны склады​ваться различно — как типы жизни людей, обладающие своими ценностными преимуществами. Эти ценностные значения являются критериями при решении задач по созданию систем обслуживания, обучения, размещения производственных объектов.
Производство. Основная проблема, сложившаяся к настоящему времени в области сельскохозяйственного производства, это противоречие между разнообразием природно-географических условий и единой структурой сельскохозяйственных предприятий.
Сельскохозяйственное производство всегда связано с пространством, зависит от состояния почв, структуры полей, их размера, биологических процессов, вида продукции, уровня развития технологии, транспорта, и поэтому для каждого производства, формирующегося на определенной территории, существует свой оптимальный размер.
В теории дифференцированных оптимумов различные механические, экономические и биологические процессы имеют свои оптимальные режимы и размеры. На этом принципе и должна строиться вертикальная концентрация производства и переработки продукции, связывающая семейные фермы с центрами переработки.
Таким образом, пространственная организация сельскохозяйственного производства должна строиться по принципу целостных районов, в которых преобладает та или иная форма организации производства, обусловленная природной и социально-экономической средой. Социальная задача организации производства должна быть направлена на поддержание полной и разнообразной занятости людей, для чего наряду с основным производством следует развивать неаграрные и сезонно-компенсирующие производства.
Человек. Социальные аспекты организации территории имеют своей целью оптимизацию размещения и взаимосвязи различных элементов жизнедеятельности.
В настоящее время на практике при решении проектных задач в каче​стве исходных данных для организации территории и поселений берутся: ресурсы рабочей силы, состав социальных групп (по профессиональному признаку), нормативная численность или мощность социальных объектов. Этот подход прямо ведет к нарушению социального равенства людей и не отражает реального процесса формирования потребностей, обусловленных ценностными установками, культурой, традициями.
Социальная организация пространства жизнедеятельности при новом подходе должна рассматриваться как единство трех составляющих: среда жизни (здоровье человека), сфера жизнедеятельности (труд, быт, отдых, обучение, воспитание, общение), особенности социальных групп (семья, соседство, группа соседств, этнокультурная общность).
Соответствие составляющих жизнедеятельности окружающей среде и характеру труда составляет целевую социальную программу, в которой результат зависит не от деятельности учреждений, когда человек является пассивным потребителем или исполнителем, а от того, как он сам может создавать социальную среду в соответствии со своими потребностями и возможностями. Результат деятельности социальных учреждений не должен зависеть от их размера и способа организации.
Проведенный анализ организации территорий и формирования поселений позволяет сделать нижеследующие выводы.
Первое. Существует несоответствие между проектом, направленным на некое завершенное состояние, и реальностью жизни человеческого сообщества, находящегося в свободном и постоянном развитии.
Второе. Альтернатива «завершенному проекту» существует в экологическом подходе, когда множество профессиональных знаний участвует в создании общественно-экологических границ деятельности человека. Это требует разработки новых норм взаимодействия со средой, которые есть не просто набор нормативных предписаний для каждого объекта, а норматив среды — средовая типология.
Третье. Выявилось отчуждение человека от участия в принятии решений, влияющих на окружающую среду жизнедеятельности. Поэтому необходимо проектировать и строить не для жителей вообще, а для их социально-территориальных общностей.
Четвертое. Экологический подход — это средовой подход, который, с одной стороны, направлен на охрану как природной, так и искусственной исторически сложившейся среды обитания, а с другой, подразумевает единство предметной среды и образа жизни человека. Формирование жизненной среды для конкретной территориальной общности людей должно быть основано на знании механизма взаимодействия человека и среды.
Пятое. Проектировать нужно не отдельные поселения, а среду в целом, что означает не оптимальное размещение поселений-функций, а качественное единение территории и поселения.
Таким образом, необходимо знание механизма взаимовлияний человека и среды. В результате труда человек оценивает созданную и измененную среду не просто как материальный итог, но и как ценный опыт и предпосылку для будущей деятельности. Следовательно, жизненную среду следует рассматривать как двуединую систему, включающую создание материальной и ценностной среды.

Образ жизни человека в определенной среде конкретизируется стилем жизни, который следует рассматривать с точки зрения выделения ценностных ситуаций в различных социальных подпространствах: производственном, семейно-домашнем, общения, обслуживания, воспитания, обучения.
Проектирование — это определение способов организации социальных подпространств в соответствии с ценностными потребностями социальных групп, для чего нужны не только нормативно-количественные, но и качественные показатели.
Качественным параметром территориальной общности является культура — фактор равновесия между средой и человеком.
Познание среды — это, первое, познание ценностных установок на определенный стиль жизни и познание знаковых символов окружающего пространства; второе, познание культуры конкретной социальной общности и выделение структуры ценностно-значимых ситуаций, характерных для жизни индивидов в определенной системе; третье, актуализация традиционных ценностей путем их развития.
Существует проблема невозможности совпадения среды, задумываемой проектировщиком, и реального своеобразия жизненных сред людей, которые не сводятся к чему-то законченному и однозначному. Противоречие разрешается благодаря концептуальному анализу среды, осуществляемому как постижение целостного образа среды, существующего в системе предметно-пространственных элементов и составляющих культуру этой среды.
Конструктивная задача состоит в том, чтобы позитивно поляризованное географическое пространство было наделено значениями, которые составляют тип культуры из того многообразия, которое заключено между городской и сельской культурами как двумя полярными типами.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ
Генеральный план развитиям МО Горенское сельское поселение разработан ООО «Пенза ГПС» по заданию на проектирование, утверждённому главой администрации района и согласованному с областным Управлением архитектуры и градостроительства Министерства строительства Ульяновской области, на основании исходных данных, предоставленных администрацией МО Горенское сельское поселение и администрацией МО «Карсунский район».

Проект Генерального плана МО Горенское сельское поселение учитывает Схему территориального планирования Ульяновской области, Схему территориального планирования МО «Карсунский район» и не противоречит им. 
Генеральный план МО Горенское сельское поселение должен учитываться правилами землепользования и застройки и генеральными планами населённых пунктов, входящих в состав поселения.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ
МО ГОРЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Генеральный план развития муниципального образования Горенское сельское поселение МО «Карсунский район» Ульяновской области разрабатывался в период, когда мировая экономика и банковская система только начинали восстанавливаться после кризиса 2008 года. На порядок сократились объемы капитального строительства. Значительно сократились реальные доходы населения и, как следствие, покупательский спрос. Выход из кризиса и приход экономики в докризисное состояние по оценкам разных специалистов может продлиться от пяти до пятнадцати лет.

Сельское хозяйство, начиная с эпохи перестройки, подверглось разрушительной трансформации. Большинство некогда процветающих хозяйств превратились в умирающие села, окруженные разрушенными животноводческими фермами и заброшенными полями. Ситуация усугубляется демографическим кризисом – смертность значительно превышает рождаемость. Активная часть населения покидает село в поисках заработка. Подтверждается общемировая тенденция вымирания малых населенных пунктов.

Ульяновская область по уровню социально-экономического развития не является лидером среди регионов Поволжья.
МО Горенское сельское поселение имеет не очень выгодное расположение в структуре района – автомобильная трассы федерального и регионального значения (главные планировочные оси Карсунского района) не пересекают территорию. Отсутствуют крупные промышленные предприятия. 

Вместе с тем – очень благоприятные климатические условия, богатый историко-культурный потенциал. В муниципальном образовании имеется сложившаяся сеть автомобильных дорог. Вся территория МО Горенское сельское поселение обеспечена водными ресурсами, электроснабжением. Планируется газификация населенных пунктов. Имеется сложившаяся структура социального и культурно-бытового обслуживания. МО Горенское сельское поселение обеспечено трудовыми ресурсами. 

На основании анализа существующих ресурсов, с учетом прогнозируемой градостроительной ситуации, прогнозируемыми правовыми условиями, социальных, экономических, экологических и иных факторов, главной задачей Генерального плана развития является разработка направлений развития в целях обеспечения устойчивого развития территории.

В соответствии со Схемами территориального планирования Ульяновской области и Карсунского района МО Горенское сельское поселение рассматривается как один из центров развития сельского хозяйства – животноводства и растениеводства, а также развития деревообрабатывающей промышленности. 
Основной целью и задачей Генерального плана развития является определение долгосрочной стратегии и этапов территориального планирования развития поселения, условий формирования среды жизнедеятельности на основе комплексной оценки состояния территории, ее потенциала, рационального природопользования, повышение жизненного уровня населения МО Горенское сельское поселение и качества жизни путем решения основных задач, поставленных перед проектировщиками и решаемых в данном проекте. Выбор оптимального решения архитектурно-планировочной организации и функционального зонирования территории поселения.
Долгосрочные цели и задачи

Основная цель проекта – разработка долгосрочной территориальной стратегии, учитывающей необходимость достижения устойчивого социально-экономического развития МО Горенское сельское поселение для обеспечения высоких жизненных стандартов его населения.

Достижение основной цели осуществляется путём выработки конкретных мероприятий по комплексу направлений:

1. Формирование отвечающей основной цели проекта пространственной организации территории поселения, в том числе: каркаса расселения; системы основных инженерных и транспортных коммуникаций; природно-экологического каркаса;

2. Создание «гуманной» среды обитания для улучшения экологической ситуации, повышения качества жизни населения;

3. Создание привлекательного инвестиционного облика территории поселения в составе МО «Карсунский район» и предпосылок для существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, определение наиболее перспективных зон опережающего развития, зон экономической активности и «полюсов роста»;

4. Создание условий для долговременной экономической, технологической и экологической безопасности развития муниципального образования, в том числе путём разработки мероприятий по защите от неблагоприятных природных и антропогенных процессов и чрезвычайных ситуаций;

5. Организация территорий и объектов по утилизации и переработке бытовых, промышленных и сельскохозяйственных отходов;

6. Сохранение историко-культурного и природного наследия, рациональное природопользование, формирование предложений по развитию особо охраняемых территорий.

Результатом достижения указанных целей должно стать сокращение диспропорций в социальном и экономическом развитии территорий поселения в составе района в целом.

Разработка мероприятий Генерального плана развития велась на основе комплексного анализа и оценки территории, проведённой с целью выявления её природно-ресурсного, социально-демографического, экономического, историко-культурного, инженерного и транспортного потенциалов, выявления основных проблем. Это позволяет точнее сформулировать и определить конкретные мероприятия, решающие задачи поступательного развития территории. Все предлагаемые мероприятия учитывают сложившуюся в поселении систему зон с особыми условиями использования территорий и являются взаимно увязанными в части ограничений, налагаемых существующими и планируемыми для создания объектами.

Комплексный характер разработки проекта позволяет обеспечить организацию разумного баланса в части планировочных, коммуникационных, социальных, промышленных, сельскохозяйственных, экологических и других предложений.

С учётом сложившихся демографических тенденций, имеющихся предпосылок социально-экономического развития, а также федеральной и региональной демографической политики осуществляется прогнозирование базовых параметров демографического и социального развития территории муниципального образования. На основе действующих нормативных документов по обеспеченности населения соответствующими благами и услугами определяются перспективные потребности в объёмах жилищного строительства, в развитии объектов инженерной инфраструктуры, объектов социальной инфраструктуры - образования, здравоохранения, культурной сферы, бытовой сферы, туристско-рекреационной деятельности и т.д.

Основная задача проекта – предоставить Администрации МО Горенское поселение инструмент для:

-планирования территорий в целях оптимального использования в интересах населения земельных и иных природных ресурсов для обеспечения существующих и прогнозируемых потребностей;

-создания условий для обеспечения общественных интересов населения (в плане здравоохранения, образования, трудоустройства, обеспечения социально-бытовой инфраструктурой, охраны окружающей среды и т.д.).

В целом, в условиях рыночной экономики градостроительная документация носит не директивный, а регулятивный характер. Это подразумевает, что положения проектной документации могут быть реализованы (либо не реализованы) при наличии соответствующих социально-экономических и административно-хозяйственных предпосылок. Безусловной является необходимость резервирования территорий под проектное либо перспективное освоение с учётом обеспечения максимальных прогнозируемых потребностей. 

Генеральный план развития является основой для разработки комплекса проектной и правовой документации, регулирующей и регламентирующей градостроительную деятельность, а также обеспечивающей устойчивое функционирование территории поселения.

Цели и задачи на ближайший период

Исходя из наиболее острых проблем, основной целью социально-экономического развития МО Новопогореловское поселение является стабилизация и переход к устойчивому социально-экономическому развитию.

В рамках основной цели выделим более конкретные цели на ближайший период:

1..Обеспечение стабилизации демографической ситуации в поселении, создание условий для увеличения естественного прироста и притока населения, увеличения средней продолжительности жизни, увеличение доли молодёжи;

2..Расширение степени участия поселения в федеральных, региональных и областных целевых программах по социальному, культурному и экономическому развитию;

3..Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций во все производственные и непроизводственные сферы;

4..Обеспечение условий для более эффективного использования природноклиматических и историко-культурных ресурсов поселения для развития сфер оздоровления, лечения и туризма;

5..Выполнение первоочередных мероприятий по обеспечению всех жителей поселения чистой питьевой водой, консервация и вынос на расстояние не менее нормативного от жилой застройки объектов и сооружений, имеющих санитарно-защитные зоны (скотомогильники, биотермические ямы, полигонов ТБО), восстановление, реконструкция и сооружение новых очистных сооружений, выполнение других первоочередных природоохранных мероприятий; 

6..Обеспечение условий для укрепления налогооблагаемой базы муниципального образования за счёт:

а).создания наиболее благоприятных условий для действия существующих и образования новых производственных предприятий и предприятий обслуживания всех форм и видов собственности;

б).оказания содействия в продвижении местных производителей товаров и услуг на местном и внешнем рынках;

в).обеспечить 100-процентную собираемость налогов, особенно налогов на недвижимость.

Все вышеперечисленные цели и задачи взаимосвязаны и направлены на повышение уровня и повышение качества жизни населения

Генеральный план развития муниципального образования Горенское сельское поселение разработан в соответствии с требованиями:

-Градостроительного Кодекса Российской Федерации и изменениями, вступившими в силу с 1.01.2006 г.;
-Лесного Кодекса Российской Федерации и изменениями, вступившими в силу с 27.07.2006 года;
-Водного Кодекса Российской Федерации, вступившего в силу с 1.01.2007 г.
-СНиП 2.07.01-89* Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений;
-СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
-СНиП 11-02-96 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Основные положения», М., Минстрой России, 1997 г.;
-СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
Базовая документация Генерального плана развития:

1. «Методические рекомендации по порядку разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации муниципальных образований» Министерства Регионального Развития РФ.

2. Областная целевая программа «Обеспечение территорий муниципальных образований Ульяновской области документами территориального планирования и правилами землепользования и застройки на 2008-2009 гг.»

3. Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования «Карсунский район» на 2009-2012 годы;

4. Областная целевая программа развития туризма в Ульяновской области на 2005-2010 гг.; Областная целевая программа «Газификация населенных пунктов Ульяновской области в 2009-2012 годах»;

5. Областная целевая программа демографического развития Ульяновской области на 2005-2010 гг.;

6. Областная целевая программа «Дети и семья Ульяновской области на 2007-2011 гг.»;

7. Областная целевая программа «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса Ульяновской области на 2007-2011 гг.»;

8. Областная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2006-2010 гг.»;

9. Областная целевая программа «Развитие инновационной деятельности в Ульяновской области на 2006-2010 гг.»;

10. Областная целевая программа «Развитие приоритетных направлений агропромышленного комплекса Ульяновской области на 2007-2009 гг.»;

11. Областная целевая программа «Формирование и развитие промышленных зон в Ульяновской области на 2008-2010 гг.»;

12. Областная целевая программа «Обеспечение устойчивого благополучия животноводства Ульяновской области на 2005-2010 гг.»;

13. Областная целевая программа «Развитие малоэтажного индивидуального строительства в Ульяновской области на 2007-2010 гг.»;

14. Областная целевая программа «Охрана окружающей среды Ульяновской области на 2007-2010 гг.»;

15. «Программа развития объектов придорожного сервиса на федеральных и региональных автомобильных дорогах общего пользования Ульяновской области на 2006-2010 годы»;

16. Областная целевая программа «Пожарная безопасность Ульяновской области на 2006-2009 гг.»;

17. Областная целевая программа «Развитие дошкольного образования Ульяновской области на 2007-2010 гг.»;

18. Областная целевая программа «Школьный автобус» на 2007-2009 гг.»;

19. Лесохозяйственный регламент МО «Карсунский район»;

20. Схема территориального планирования МО «Карсунский район» Ульяновской области;

21. Схема территориального планирования Ульяновской области;

22. Государственный доклад «О Состоянии и об охране окружающей среды Ульяновской области в 2007 году» (Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ульяновской области, г. Ульяновск, 2008 г.);

23. Стратегия развития транспорта РФ до 2030 г;

24. Стратегия развития железнодорожного транспорта РФ до 2030г.

ГЛАВА 1. 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ДАННЫЕ
1.1. Историческая справка
Горенское сельское поселение имеет богатое историческое прошлое. Многие населенные пункты имеют историческое значение для своей области. Здесь насчитывается множество памятников истории, культуры, природных объектов. 

Деревня Александровка, бывшего Карсунского уезда Симбирской губернии. Расположена в 26 км к западу от районного центра. В 1913 было 50 дворов с населением 333 человека. В 1996 - население 34 человека, русские. 

Село Беловодье, бывшего Карсунского уезда Симбирской губернии. Расположено в 25 км к северо-западу от районного центра в долине Суры по течению р. Белые Воды. Основано предположительно в середине XVII века. Названо по р. Белые Воды. В конце XVII века в селе Беловодье имелось 80 ясашных крестьянских дворов и 577 жителей. Через село проходила дорога из Карсуна на Саранск. Жители занимались хлебопашеством, охотой, впоследствии отходничеством – были бурлаками, матросами на Суре и Волге. История села изучена мало. В 1913 в селе Беловодье было: 282 двора, 1587 жителей, школа и деревянная Михайло-Архангельская церковь (не сохранилась). В 1931 был организован колхоз "Пятилетка", первый председатель И.Н. Казаков. Родина Героя Социалистического Труда А.Ф. Яшина. В селе имеется памятник 247 односельчанам, не вернувшимся с Великой Отечественной войны. В 2,5 км к востоку от села у дороги на Карсун находится селище именьковской культуры, рядом – именьковское городище Ош-Пандо (по морд. - "Белая гора") на одном из мысов коренного берега р. Суры. В 1996 - население 478 человек, в основном мордва.

Село Красносурское, бывшего Карсунского уезда Симбирской губернии. Расположено на правом берегу реки Сура в 26 км к северо-западу от районного центра. В 1913 в селе, называвшемся тогда Погибелка, было 105 дворов, 538 жителей, деревянная Троицкая церковь, построенная на средства помещика В.И. Фатьянова в 1840 (сохранилась, при перестройке под школу архитектурный облик полностью изменен), земская школа (начальное училище существовало с 1876). В 1996 - население 6 человек, русские.
1.2. Перечень объектов историко-культурного наследия

	Местоположение
	Наименование, датировка
	Документ о постановке на госохрану и статус

	Памятники истории и культуры

	с. Беловодье
	Памятник воинам-односельчанам, погибшим в Великую Отечественную войну 1960 г.
	Расп. Гл. адм. У.о. От 29.07.99. № 959-р Выявленный

	с. Беловодье
	Памятник воинам-односельчанам, погибшим в Великую Отечественную войну 1980 г.
	Расп. Гл. адм. У.о. От 29.07.99. № 959-р Выявленный

	с. Кадышево
	Памятник воинам-односельчанам, погибшим в Великую Отечественную войну 1980 г
	Расп. Гл. адм. У.о. От 29.07.99. № 959-р Выявленный

	с. Котяково
	Памятник воинам-односельчанам, погибшим в Великую Отечественную войну
	Расп. Гл. адм. У.о. От 29.07.99. № 959-р

	с. Русские Горенки
	Памятник воинам-односельчанам, погибшим в Великую Отечественную войну 1960-е гг.
	Расп. Гл. адм. У.о. От 29.07.99. № 959-р ' Выявленный

	с Русские Горенки
	Памятник воинам-односельчанам, погибшим в Великую Отечественную войну 1970-е гг.
	Расп. Гл. адм. У.о. От 29.07.99. № 959-р Выявленный

	д. Татарская Голышевка
	Памятник воинам-односельчанам, погибшим в Великую Отечественную войну 1970 гг.
	Расп. Гл. адм. У.о. От 29.07.99. № 959-р Выявленный

	с. Татарские Горенки
	Памятник воинам-односельчанам, погибшим в Великую Отечественную войну 1970 гг.
	Расп. Гл. адм. У.о. От 29.07.99. № 959-р Выявленный

	Памятники архитектуры

	с. Беловодье
	Здание сельского клуба 1950-е годы
	Расп. Гл. адм. У.о. От 29.07.99. № 959-р Выявленный

	с. Кадышево
	Здание земской школы кон. XIX в.
	Расп. Гл. адм. У.о. От 29.07.99. № 959-р Выявленный

	с. Котяково
	Церковь во имя Архангела Михаила (православный приходской однопрестольный храм) 1771-1860 гг.
	Расп. Гл. адм. У.о. От 29.07.99. № 959-р Выявленный

	с. Котяково, 1 км к югу от села
	Земляное укрепление (вал полукольцом) XVII в. 
	Расп. Гл. адм. У.о. От 29.07.99. № 959-р Выявленный

	д. Ростислаевка, ул. Центральная, 2
	Дом жилой крестьянский 1885 г.
	Расп. Гл. адм. У.о. От 29.07.99. № 959-р Выявленный

	д. Татарская Голышевка, ул. Победы, 32
	Мечеть кон. XIX в.
	Расп. Гл. адм. У.о. От 29.07.99. № 959-р Выявленный

	с. Татарские Горенки
	Мечеть кон. XIX в.
	Расп. Гл. адм. У.о. От 29.07.99. № 959-р Выявленный

	с. Татарские Горенки
	Мечеть нач. XX в.
	Расп. Гл. адм. У.о. От 29.07.99. № 959-р Выявленный

	Памятники археологии

	1,5 км вост. с. Беловодье
	Городище «Беловодье» III-VII вв.
	Пост. СМ РСФСР от 04.12.74. № 624 Федеральный

	2,5 вост. с. Беловодье, справа на обочине дороги Беловодье-Карсун
	Поселение «Беловодье» III- VII вв.
	Пост. СМ РСФСР от 04.12.74. №624 Федеральный


1.3. Мероприятия по охране объектов историко-культурного наследия
Согласно действующему Земельному кодексу РФ (Федеральный Закон от 25.10.2001 года № 136-ФЗ) к землям особо охраняемых территорий относятся земельные участки, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты постановлениями федеральных органов государственной власти, органов власти субъектов РФ или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и гражданского оборота и для которых установлен особый правовой режим.

Зоны охраны объектов культурного наследия

Наличие памятников истории и культуры в границах рассматриваемого поселения требует соблюдения действующего законодательства РФ в области охраны объектов культурного 

Согласно «Методическим рекомендациям по экологическому мониторингу недвижимых объектов культурного наследия»: 

Памятники истории и культуры - состоящие на государственном учете материальные объекты и памятные места, связанные с историей и творчеством людей, представляющие историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.

Наличие на проектируемой территории памятников истории и культуры требует соблюдения требований ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Согласно ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;

объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

Зоны охраны объектов историко-культурного наследия

Согласно ФЗ от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

На объект культурного наследия, включенный в реестр, собственнику данного объекта соответствующим органом охраны объектов культурного наследия выдается паспорт объекта культурного наследия. В указанный паспорт вносятся сведения, составляющие предмет охраны данного объекта культурного наследия, и иные сведения, содержащиеся в реестре.

Форма паспорта объекта культурного наследия утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (ФЗ от 23.07.2008 № 160-ФЗ «О внесении  изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием осуществления полномочий правительства Российской Федерации).

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

В настоящее время размеры охранных зон объектов культурного наследия в районах Ульяновской области не определены.

После определения их границ необходимо внести коррективы в материалы Генерального плана развития и градостроительные регламенты. 

Мероприятия по охране объектов историко-культурного наследия

С целью сохранения объектов историко-культурного наследия генеральным планом МО Горенское сельское поселение обозначен основной перечень мероприятий по охране данных объектов. 
Согласно федеральному закону №73-ФЗ объектами культурного наследия являются: 
· памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, специально предназначенные для богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки (далее - объекты археологического наследия);

· ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи;

· достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; культурные слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов.

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

· объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;

· объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;

· объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

Нормативная документация, на основе которой должна формироваться деятельность по охране и возможному использованию объектов историко-культурного значения: 

· Областная целевая программа "Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Ульяновской области" на 2011-2013 годы ;

· Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 № 73-ФЗ ;

· Постановление Совета Министров СССР от 16.09.1982 № 865 "Об утверждении Положения об охране и использовании памятников истории и культуры" ;

· Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1204 об утверждении Положения о госконтроле в области сохранения, использования, популяризации и госохраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации ;

· Постановление Правительства Ульяновской области от 30.04.2009 № 186-П об утверждении Положения о порядке установления и размере льготной арендной платы арендаторам объектов культурного наследия ;

· Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1204 "Об утверждении Положения о государственном контроле в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия...";

· Приказ Росохранкультуры от 27.02.2010 № 27 "Об утверждении формы паспорта объекта культурного наследия" и другие нормативные документы. 

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

-Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

-Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

-Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия, в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.
Перечень мероприятий по охране памятников историко-культурного значения 
на территории МО Горенское сельское поселение:
1.Обеспечение сохранности объектов культурного наследия;
2.Соблюдение режимов использования территорий и зон охраны объектов культурного наследия;

3.Обеспечение содействия администрации МО  Горенское сельское поселение  в осуществлении ее деятельности по охране и сохранению объектов культурного наследия, предоставление информации, касающейся объектов культурного наследия;

4.Вновь выявляемые объекты, представляющие историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, зарегистрированные в списках вновь выявленных объектов, до решения вопроса о принятии их на государственный учет как памятников истории и культуры подлежат охране в порядке, предусмотренном действующим законодательством об охране памятников истории и культуры;

5.Постановка на охрану вновь выявленных объектов историко-культурного значения с определением охранных зон;

6.Проведение постоянного мониторинга состояния памятников историко-культурного значения. Для осуществления мониторинга состояния объектов культурного наследия выбирается система индикаторов и устанавливается периодичность их наблюдения. Динамика фиксируемых изменений является основанием для принятия оперативных административных решений, а также для создания и реализации программ сохранения культурного наследия ;

7.Необходима разработка  историко-культурных опорных планов и проектов зон охраны объектов культурного наследия (или корректура имеющихся), отвечающих современным требованиям законодательства и задачам сохранения и рационального использования наследия, с доведением их до утверждения в установленном порядке, как обязательной основы для разработки градостроительных регламентов;

8.Реализация областных целевых программ по комплексному развитию, сохранению наследия, совершенствованию экологического состояния и рекреационно-туристическому использованию районов, имеющих наиболее ценное культурное наследие;

9.Разработка  концепции социально-экономического развития МО Горенское сельское поселение, с учетом максимального сохранения и использования богатств культурного наследия. При этом многие из зданий – памятников могут и должны использоваться в обслуживающей сфере (кафе, рестораны, магазины, офисы туристических компаний и пр.) при условии, если это не наносит ущерба сохранности памятников и не нарушает их историко-художественной ценности;

10.Необходимы исследования и составления списков объектов нематериального и устного наследия, потенциальных для взятия под охрану и обеспечение поддержания и сохранения. 

Общие мероприятия по сохранению объектов культурного наследия:

· Сохранение объекта культурного наследия
Сохранение объекта культурного наследия - направленные на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия ремонтно-реставрационные работы, в том числе консервация объекта культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или ансамбля, приспособление объекта культурного наследия для современного использования, а также научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор.

· Консервация объекта культурного наследия
Консервация объекта культурного наследия - научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях предотвращения ухудшения состояния объекта культурного наследия без изменения дошедшего до настоящего времени облика указанного объекта, в том числе противоаварийные работы.

· Ремонт памятника
Ремонт памятника - научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях поддержания в эксплуатационном состоянии памятника без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны.

· Реставрация памятника или ансамбля
Реставрация памятника или ансамбля - научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях выявления и сохранности историко-культурной ценности объекта культурного наследия.

· Приспособление объекта культурного наследия для современного использования
Приспособление объекта культурного наследия для современного использования - научно-исследовательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях создания условий для современного использования объекта культурного наследия без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны, в том числе реставрация представляющих собой историко-культурную ценность элементов объекта культурного наследия.

Режимы содержания территории историко-культурных объектов:
Общие положения:

1. Сохранение композиционной роли памятников в структуре сел и природных ландшафтов;

2. Сохранение масштабного окружения объектов культурного наследия;

3. Сохранение видовых коридоров и пространственных связей для наилучшего восприятия памятников истории и культуры;
4.Закрепление исторически сложившихся функций на территории близлежащего градостроительного окружения;
5. Исключение из области зрительного восприятия объектов наземных инженерных коммуникаций;
6. Любые виды проектных, земляных и строительных работ должны согласовываться с уполномоченными государственными органами по охране объектов культурного наследия. 
Для памятников и мемориалов воинам-односельчанам: 
1. Необходимость ландшафтного оформления с посадкой декоративных растений и оформлением дорожек;

2. Устройства декоративного ограждения;

3. Исключения хозяйственных построек, ухудшающих зрительное восприятие объектов;

4. Зрительный бассейн определить со стороны главного фасада памятников;
5.Ограничить общественные функции, не имеющие отношения к достопримечательному месту. 
Для памятников архитектуры: 
1. Запрещение функций, требующих строительства крупных зданий и сооружений, привлекающих большие потоки транспорта и негативно воздействующих на экологию достопримечательного места;
2. Возможность использования объектов под общественные функции, в том числе с обеспечением экскурсионных функций, при условии, если это не наносит ущерба сохранности памятников и не нарушает их историко-художественной ценности;
3. Запрещение размещения промышленных, складских и иных предприятий функционально не имеющих отношения к достопримечательному месту;
4. Регенерация рядовой историко-культурной застройки; 
5. Нейтрализация дисгармоничных объектов;
6. Осуществление нового строительства в режиме регенерации застройки. Строительство с соблюдением масштабного соответствия историко-культурной среде;
7. Сохранение исторического силуэта достопримечательного места;
8.Сохранение исторического архитектурного облика достопримечательного места, основу которого составляет народная архитектура с украшениями в виде наличников, карнизов, завалинок и пр.
Для объектов садово-паркового искусства:
1. Обеспечение чистоты достопримечательных мест;
2. Устройство декоративного ограждения;
3.Минимизация вредного воздействия от  объектов коммунально-бытового назначения;
4. С целью сохранения экологического баланса ландшафтов необходимо ограничение деятельности человека на данных территориях , а так же движение транспорта;
5. Декоративное оформление ландшафтов.
6. Мероприятия по реконструкции: 
· санитарно-профилактические мероприятия. Включают в себя санитарную уборку территории от мусора и грязи, усохших и зараженных вредителями и болезнями деревьев и кустарников;
· обрезка и омолаживание деревьев как стимулирование жизнеспособности;
· восстановление плодородия почвы;
7.Ограничение нового строительства, которое нарушает исторический силуэт достопримечательного места;
8. Запрещение выпаса скота и реализация других сельскохозяйственных функций на данных территориях. 
Для объектов археологии:
1. Обеспечение чистоты объектов;
2. Охрана объектов от вредного воздействия окружающей среды и от деятельности человека. 
ГЛАВА 2. 
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ
2.1 Климат
Умеренно-континентальный климат МО Горенское сельское поселение характеризуется теплым летом и умеренно холодной зимой. Поселение расположено на границе двух областей по степени суровости зимы: юго-запад Европейской равнины (область мягких зим с температурой от +5°С до -10°С) и северо-восток (область холодных зим с температурой от -10°С до -25°С что, естественно, отражается на непостоянстве характера зим в разные годы. Средняя многолетняя температура (самого холодного месяца) колеблется от -12,5°С до -14°С. Но случаются довольно холодные зимы. Абсолютный минимум температуры января -48°С. Самым теплым месяцем является июль со средними месячными температурами от +18,6°С до +20,4°С.
Абсолютный максимум температуры от +41°С до +38°С. Таким образом, средняя годовая амплитуда температуры равна 38 – 34°С при средней годовой температуре от 3,1 °С до 4,0°С. По обеспеченности атмосферными осадками поселение может быть отнесено к зоне с недостаточным увлажнением, хотя недостаток влаги не является значительным.
Более существенные недостатки климата – перебои в выпадении осадков весной и в первую половину лета. Весенние засухи наносят значительный ущерб возделыванию сельскохозяйственных культур. Сезонность распределения основных метеоэлементов создает и общую сезонность явлений природы.

Зима - самый холодный период года, длится пять месяцев. Начало зимнего сезона характеризуется установлением устойчивого снежного покрова, который образуется в конце второй или начале третьей декады ноября (17–26 ноября), а иногда и раньше – с 11–30 октября. Удерживается снежный покров до первой половины апреля. Высота снежного покрова вначале небольшая (4–5 см), затем к середине января достигает 20-30 см и максимальная величина (40 см) – во второй декаде марта. В пониженных частях рельефа высота снежного покрова достигает 35–50 см, на открытых пространствах – 25 – 35 см. Снежный покров предохраняет почву от промерзания и сохраняет жизнь растений. Даже на глубине 20 см температура почвы не опускается ниже 4-5°С мороза. Снег аккумулирует воду зимних осадков, на середину марта запас воды в снеге составляет 80-100 мм. С ноября по март температура воздуха отрицательная. Самый холодный месяц зимы - январь, со среднемесячной температурой -13°С и абсолютным минимумом 43–48°С ниже нуля. Морозы чередуются с повышением температуры воздуха, а иногда наблюдаются оттепели. Оттепели приносят теплый и влажный воздух с Атлантики. За холодный период (ноябрь - март) выпадает от 90 до 100 мм осадков. Самый влажный месяц - декабрь. Абсолютная  влажностьвоздуха зимой всего 2 – 3 мб., а относительная влажность, наоборот, высокая - 80-85% (сказываются низкие температуры воздуха).

Весна – начинается с перехода среднесуточной температуры через 0°. Этот период обычно наступает с 3 – 7 апреля. Снежный покров полностью сходит к 8 – 10 апреля, в течение иногда 3 – 9 дней, оставаясь лишь пятнами в понижениях оврагов и балок. Продолжительность снеготаяния в среднем составляет 19 – 23 дня. Среднемесячная температура воздуха быстро растет, в апреле она достигает примерно +4,5°С, в мае +13,2°С. На почве положительные среднемесячные температуры отмечаются с апреля по ноябрь. В апреле они равны 2-4°, в мае 11-12°С. Вторжение арктических воздушных масс весной понижают температуру воздуха до 0°С и ниже (особенно ночью), вызывая заморозки. Заморозки в воздухе возможны до 3-5 июня, в низинах - иногда до 20-25 июня. На почве дата последнего заморозка 15-30 мая. К неблагоприятным элементам климата относятся суховеи, ветры юго-восточных направлений. Весенние суховеи опасны главным образом тем, что вызывают резкое падение весенних запасов влаги в почве вследствие непроизвольного расхода на испарение. Очень интенсивных суховеев не наблюдается. Слабые суховеи повторяются чаще и увеличиваются с северо-запада на юго-восток и восток области.

Лето – за летние месяцы на территории области выпадает больше осадков, чем за все остальные сезоны года. Величина их колеблется в пределах 150- 170мм, но это количество не постоянно и может отклоняться от среднего в ту или другую сторону. Выпадение большого количества осадков летом создает благоприятные условия для вегетации многих растений. Сухое лето, отсутствие дождей в мае и июне причиняют вред сельскому хозяйству. Самый дождливый месяц - июль.

Осень – первые заморозки наблюдаются в начале сентября. Но бывает, что в низинах заморозки бывают даже 19-29 августа, хотя при этом средняя температура воздуха остается равной 11-12° выше нуля. На почве средняя дата первого заморозка осенью отмечается с 5 по 20 сентября. Среднемесячные температуры на почве в сентябре 12-13°, в октябре 5-6°, в ноябре 0,1-0,3 °С.  Осень - пора дождей, длительных и моросящих. Но в сентябре обычно стоит сухая, теплая погода. Уже с середины сентября становится все меньше ясных солнечных дней, преобладает облачная погода. Октябрь - самый дождливый месяц осени. Моросящие дожди, туманы – вот типичная погода этого месяца. Может выпасть первый снег.
Роза ветров по сезонам.

Зима: северо-западное направление 10-15 м/с 

Весна: юго-западное направление 20 м/с 

Лето: юго-западное направление 5-10 м/с 

Осень: восточное направление 10-12 м/с

Солнечная радиация.
Уровень солнечной радиации определяется положением Солнца над горизонтом, что в свою очередь определяется широтой места. Высота полуденного Солнца над горизонтом в дни равноденствия составляет 36°. В день своего наивысшего положения, 22 июня Солнце поднимается до 59°30', а на экваторе оно стоит в это время под углом 66°30', т.е. только на 7° выше, и светит с северной стороны. Но для экваториальных широт такое положение Солнца будет самым низким.
В день зимнего солнцестояния – 22 декабря, в 12 часов дня по местному времени Солнце находится низко над горизонтом – всего лишь на 12°30'. На Южном полюсе в это время его высота будет равняться 23°30', т. е. в два раза превышать высоту Солнца на нашей параллели.
Атмосферная циркуляция.

Исследования Н. В. Колобова, проведенные в 1968 году, показывают, что на территории поселения насчитывается в среднем 153 дня с циклонической формой циркуляции, 163 дня – с антициклонической и 49 дней – с переходными циркуляционными формами.
Циклоны вторгаются на территорию поселения чаще с запада и северо-запада, реже – с юга и юго-запада приходят так называемые теплые циклоны Погода при прохождении разных циклонов имеет свои специфические особенности. Однако можно выделить общие черты циклонической деятельности. Так, приход циклонов сопровождается усилением южных и юго-западных ветров и потеплением в зимнее время, летом же из-за развивающейся облачности и выпадающих осадков температура понижается. По мере продвижения циклона направление ветра сменяется на северо-западное и северное, это происходит на фоне прохождения холодного фронта и сопровождается приходом арктических воздушных масс. Таким образом, в заключительной стадии прохождения циклона на территории области наблюдается похолодание, особенно в теплый период года.

Антициклонические процессы циркуляции на территории района связаны с антициклонами, вторгающимися с запада, востока и севера. Их приход в зимнее время сопровождается понижением температуры, увеличением давления, понижением влажности. В летнее время воздушные массы, поступающие с антициклонами, прогреваются.
По обеспечению атмосферными осадками поселения относится к зоне с недостаточным увлажнением, хотя недостаток влаги не является значительным. Характерной особенностью следует считать перебои в выпадении осадков весной и в первую половину лета.
Многолетняя сумма осадков в области составляет 440 мм. Распределяются они по территории области неравномерно. Годовые суммы осадков в общем уменьшаются с северо-востока на юго-запад.
Для сельского хозяйства большое значение имеет не только количество выпадающих осадков, но и распределение их во времени. Большая часть осадков выпадает в теплый период года. Сумма их равна в среднем 300 мм.

Продолжительность грозовой деятельности составляет 55 ч. в год, что согласно ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования» определяет среднее число ударов молнии на 1 км2 земной поверхности как 6.

2.2. Почвы
По природно-сельскохозяйственному районированию России территория землепользования поселения относится к Среднерусской Провинции лесостепной зоны.

На территории поселения в основном сформировались почвы типа серые лесные, чернозём оподзоленный выщелоченный, дерново-карбонатные и дерново-подзолистые, в долинах рек - аллювиальные пойменные. Серые лесные почвы сформировались в условиях нормального увлажнения под воздействием травянистой и лесной растительности. Они имеют слабокислую реакцию (рН 5,5—6,8), серый цвет, элювиальные горизонты, горизонты вымывания с железом буроватого цвета, комковатую структуру. К черноземам их приближает большое количество гумуса (3-5%). Эти почвы имеют полупромывной тип водного режима.

В серых лесных почвах формируются следующие генетические горизонты; АО - темно-бурый, комковатый (0,2-0,3 м); А1 - серый, комковато-пылеватый, суглинистый (0,3-0,4 м); А2 - светло-серый, бесструктурный, легкосуглинистый; темно-бурый, призматический, часто щебнистый.

Оподзоленные выщелоченные черноземы отличаются от других тем, что у них происходит вымывание и выщелачивание тонкодисперсных и растворимых веществ из верхних гумусированных горизонтов в нижние - аллювиальные. Они располагаются в районах, где повышенное количество влаги, легкий механический состав, хорошая дренированность поверхности. Каждый почвенный тип подразделяется на подтипы, роды, виды, разновидности, разряды. 

В Горенском поселении сочетаются лесные и остепененные ландшафты.

Почвы характеризуются одновременным развитием, дернового и ослабленного подзолистого процессов. Аллювиальные почвы приурочены к пойменным территориям. Все свойства почв в конечном счете обуславливают почвенное плодородие и урожаи с/х культур.
2.3. Полезные ископаемые
Минерально-сырьевой потенциал территории Горенского сельского поселения представлен:
Песчаник. 
Кадышевское месторождение. 20 км к северо-западу от п.г.т. Карсун, 4 км к востоку от с. Котяково.

Краткая характеристика. Светло-серый, сливной, трещиноватый (верхний прослой); темно-серый, опоковидный (нижний прослой).

Область применения – дорожное строительство.

Площадь 13,5 га, запасы на 01. 01 2000г. песчаник кварцевый 98,8 тыс. т., песчаник опоковидный 82,1 тыс. т.

Площадь проявления занята смешанным лесом, без застройки и коммуникаций. Имеется небольшой  карьер размером 50x50 м. Дальнейшая  разработка возможна в северо-западном  направлении.

Первоисточник (автор, год) В. П. Тарасов 1988г.
Мел.
Кадышевское месторождение. 3 км к северо-востоку от с. Кадышево, 1 км к северо-западу от моста через безымянную речку по дороге на с. Малая Кандарать, правый берег речки.

Область применения – для производства воздушной строительной извести.

Площадь 1 га. 

Площадь   проявления   залесена, без застройки и коммуникаций.

Первоисточник (автор, год) В. Н. Незимов КФАН СССР 1960г.
Карбонатно-глинисто-кремнистое сырьё.
Кадышевское месторождение. 3 км к северо-востоку от с. Кадышево, правый склон долины безымянной речки, 2 км к северо-западу от моста через неё, по дороге на с. Малая Кандарать.
Область применения. Мела – для производства строительной воздушной извести. Опоки, мергеля – для производства известково-смешанных вяжущих и романцемента. Как ЦСП.
Площадь 20 га.

Площадь проявления залесена, частично под выгоном, без застройки и коммуникаций.

Первоисточник (автор, год) В. Н. Незимов КФАН СССР 1960г.

Глина и суглинки для грубой керамики: 
Кадышевское месторождение. 1,1 км к юго-востоку от с. Кадышево.
Краткая характеристика. Содержание глинистых фракций 43,0 - 43,88 (монтмориллонит, гидрослюды, каолинит). При обжиге глины дают равномерно окрашенный черепок с водопоглощением менее 14. 

Область применения – возможное применение для изготовления лицевого кирпича.

Площадь 40 га, запасы на 01. 01 2000г.: 1680 тыс. т.

Площадь проявления под пахотными землями, без застройки и коммуникаций.
Первоисточник (автор, год) З. Н. Захарова 1978г.
Минеральные краски: 
Кадышевское месторождение. 5,5 км к востоку от с. Кадышево, правый берег реки Суры. Расстояние между участками 3 км.
Краткая характеристика. Содержание водорастворимых солей менее 1%.. Хлористые и сернистые соли отсутствуют. Реакция водной вытяжки кислотная. Дисперсность соответствует требованиям стандарта. В естественном состоянии и после обогащения породы соответствует требованиям ГОСТ 8019 - 56 на "охру сухую" марки "Б" и "В" с некоторыми оговорками в отношении цвета. 
Область применения – из всех пород возможно изготовление клеевых и фасадных цементно-известковых красок.
Площадь участок № 1 – 9,2 га, участок № 2 – 9,8 га.

Площадь месторождения под смешанным, преимущественно низкокатегорийным лесом, без застройки и коммуникаций. Грунтовые репера не сохрани​лись. Имеются следы кустарной отработки. Перспектив к при​росту запасов месторождение не имеет.
Первоисточник (автор, год) И. П. Мирошников, Л. В. Мирошникова 1963г.

2.4. Гидрография
Основу водных ресурсов МО Горенское сельское поселение составляет река Сура, озера и болота западнее реки, около 30 штук.

Поселение располагается на правом берегу реки Сура. 
Река Сура правый приток Волги. Правый берег высокий, холмистый, левый – низменный, равнинный. В пойме много стариц. Основной приток, находящийся в районе, река Барыш. Средний расход воды 260 м³/с. Река Сура отличается высокой водностью – от 12 м3/с в зимнюю межень и до 2,8 тысяч м3/с в весеннее половодье, когда ее ширина достигает 2 и более километров, а в период межени – 100 метров. Питание преимущественно снеговое. Весеннее половодье апрель – май. Ледостав с ноября по апрель, весенний ледоход около 5 дней. Средняя скорость течения 0,8 м/с., но на некоторых поворотах скорость достигает 2 м/с, так как она довольно неравномерна. Скорость течения в Суре сравнительно высокая для равнинной разветвленной реки. Это объясняется значительным уклоном ложа – в среднем 12 см/км., тогда как в Волге – только 7 см/км. Река используется для водоснабжения, орошения, рекреации. Некоторые участки умеренно загрязнены.

На левом берегу реки Суры, в границе поселения, находится большое количество озер, как крупных, так и довольно мелких. 

Озёра: Кривые Циклеки, Долгонькое, Осинки, Кочка, Сосновое, Дубки, Тростник, Лапушка, Ольфа, Карилки, Притворное.

Реки: Сура, Елшанка, Горен, Беловодка.
2.5. Лес
Лесные массивы занимают в основном северо-восточную часть поселения и территорию западнее реки Суры.

Наличие лесных массивов на территории поселения представлено хвойными и лиственными породами: сосновые (из сосны обыкновенной) и широколиственно-сосновые леса (с участием липы, дуба, и других пород). Широколиственные леса из липы, дуба с участием березы и осин, березовые и осиновые леса на месте широколиственно-сосновых и широколиственных лесов. Сельскохозяйственные земли на месте луговых степей и лугов в сочетании с участками широколиственных и березово-осиновых лесов.

Подлесок составляют: лещина, жимолость, можжевельник и другие растения.

Леса: Комаровская дача, Баркова Гора, Средний Бугор, Клинок, Зайчиха.
Леса находятся в ведении Вальдиватского и Беловодского участковых лесничеств Карсунского лесничества.

Леса лесничеств в соответствии с Лесным кодексом РФ по целевому назначению подразделяются на леса, расположенные в водоохранных зонах, ценные леса, эксплуатационные леса и леса, расположенные в лесостепных зонах.
Леса, расположенные в водоохранных зонах (расположены в северо-восточной части поселения).

В соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.2006 г. № 74 ФЗ (введен в действие с 01.01.2007 г.) в зависимости от протяженности реки (ручья) установлена ширина водоохраной зоны от береговой линии (до 10 км – 50 м, от 10 до 50 км – 100 м, от 50 км и более – 200 м).

В ценных лесах выделены (расположены вдоль реки Суры):

Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов. Сюда отнесены запретные полосы шириной 6 км по каждому берегу вдоль реки Сура (Постановление СМ СССР от 19.09.1948 г. № 3670; Приказ МЛХ СССР от 11.10.1948 г. № 555);
Нерестоохранные полосы лесов. Сюда отнесены запретные полосы шириной 1 км вдоль каждого берега реки Сура (Постановление СМ РСФСР от 26.10.1973 г. № 554);
Противоэрозионные леса (Приказ Федеральной службы лесного хозяйства России от 3.06.1993 г. № 140);
Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах (Приказ Федеральной службы лесного хозяйства России от 3.06.1993 г. № 140).
Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного  получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

2.6. Особо охраняемые территории
В целях охраны различных видов растений и животных, а также отдельных ландшафтных участков в районе созданы особо охраняемые природные территории.

Особо охраняемая природная территория (геологический памятник природы) на территории МО Горенское сельское поселение - «Останец с выходами коньякских пород». Площадь памятника – 4,0 га.

ГЛАВА 3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ, 
ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
3.1. Опорный план
Граница МО Горенское сельское поселение проходит на севере от русла р. Сура, что в 4,5 км от северной окраины с. Кадышево, и является административной границей с Сурским районом, по опушке 30 и 31 кварталов Вальдиватского участкового лесничества Карсунского лесничества.

Далее граница проходит по границе с Вальдиватским сельским поселением до 80 квартала Вальдиватского лесничества, от 80 квартала по границе Большепоселковского сельского поселения, которая заканчивается в 1,5 км южнее 96 квартала ГЛФ.

На юге и юго-западе граница тянется 5,5 км по лесополосе и оврагу, затем по кварталам 68, 63, 62, 61, 60, 64, 69, 39, 38, 37, 36, 26, 17, 16, 15 ГЛФ, далее по ручью до р. Сура. От р. Сура по административной границе с Республикой Мордовия по 4, 12 кварталам Беловодского лесничества Карсунского лесхоза до р. Сура.

Согласно статистическим данным (по состоянию на 01.01.2009г.) в МО Горенское сельское поселение проживает – 1497 человек, что составляет 5,7% от общей численности населения Карсунского района. В том числе в составе поселения:

В состав МО Горенское сельское поселение входит 10 населённых пунктов:

1. село Татарские Горенки - административный центр поселения – 259 человек;

2. село Русские Горенки – 127 человек;

3. село Беловодье – 326 человек;

4. село Кадышево – 337 человек;

5. село Котяково – 93 человека;

6. деревня Татарская Голышевка – 309 человек;

7. деревня Русская Голышевка – 31 человек;

8. деревня Ростислаевка – 31 человек;
9. село Красносурское – 1 человек;

10.деревня Александровка – 1 человек
итого (по состоянию на 01.01.2009 г.): – 1497 человек.

Площадь населённых пунктов (га):
	№ п/п
	Населенный пункт
	Современное состояние

	1.
	с. Татарские Горенки
	208,6

	2.
	с. Русские Горенки
	

	3.
	д. Александровка
	40

	4.
	с. Беловодье
	128,6

	5.
	с. Кадышево
	285,2

	6.
	с. Котяково
	106,5

	7.
	с. Красносурское
	25

	8.
	д. Ростислаевка
	44,2

	9.
	д. Русская Голышевка
	125,9

	10.
	д. Татарская Голышевка
	

	Всего:
	964


Административно-территориальное устройство МО Горенское сельское поселение

	Административно-территориальная единица
	Центр муниципального образования
	Территория,

кв.км./%
	Количество населённых пунктов
	Численность

населения, чел./%

	МО «Касунский район»
	р.п. Карсун
	1778,60
	45
	27510

	МО Горенское сельское поселение
	с. Татарские Горенки
	260,43/14,6
	10
	1497/5,5


Большую часть территории МО Горенское сельское поселение занимают земли сельскохозяйственного назначения – 16628 га (64% от всей территории поселения). Площадь земель лесного фонда составляет 7770 га (29,83%).
3.2. Природные и техногенные планировочные ограничения
3.2.1. Основные направления деятельности органов местного
самоуправления поселения в области обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, а также организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Более подробно данная деятельность регулируется Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», которым прежде всего уточняется понятие чрезвычайной ситуации как обстановки на определенной территории, сложившейся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Предупреждение чрезвычайной ситуации – это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения. 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций – это аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов. Эти работы осуществляются силами органов власти разных уровней, а также силами и средствами организаций, на территориях которых сложилась чрезвычайная ситуация. 

Самостоятельно органы местного самоуправления поселения: 

1).осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих ситуациях; 

2).принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение; 

3).осуществляют в установленном порядке сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,

4).обеспечивают своевременное оповещение и информирование населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций; 

5).организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные работы, а также поддерживают общественный порядок при их проведении; при недостаточности собственных сил и средств обращаются за помощью к органам местного самоуправления МО «Карсунский район» и исполнительной власти Ульяновской области; 

6).содействуют устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях; 

7).создают при органах местного самоуправления постоянно действующие органы управления, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Основные полномочия органов местного самоуправления в сфере гражданской обороны регулируются Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне». Гражданская оборона – это система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Под мероприятиями по гражданской обороне понимаются организационные и специальные действия, осуществляемые в области гражданской обороны в соответствии с законодательством. 

Органы местного самоуправления поселения самостоятельно в пределах границ муниципального образования: 

1).проводят мероприятия по гражданской обороне;

2).проводят подготовку и обучение населения в области гражданской обороны; 

3).поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны; 

4).проводят мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы; 

5).проводят первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время; 

6).создают и содержат в целях гражданской обороны запасы продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств. 

Постановление Правительства РФ от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» уточняет основные задачи обучения населения в области гражданской обороны, определяя в качестве таковых: 

1) изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, порядка действий по сигналам оповещения, приемов оказания первой медицинской помощи, правил пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты; 

2) совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий по гражданской обороне; 

3) выработку умений и навыков для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

4) овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований и спасательных служб приемами и способами действий по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных подразделений МО Горенское сельское поселение. Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» под мобилизационной подготовкой на местном уровне понимает комплекс мероприятий, проводимых в мирное время, по заблаговременной подготовке экономики муниципальных образований и органов местного самоуправления к обеспечению защиты государства от вооруженного нападения и удовлетворению потребностей государства и нужд населения в военное время. 

Органы местного самоуправления поселения осуществляют следующие полномочия в области мобилизационной подготовки: 

· организуют и обеспечивают через соответствующие органы мобилизационную подготовку; 

· обеспечивают исполнение законодательства в области мобилизационной подготовки; 

· оказывают содействие военным комиссариатам в их мобилизационной работе в мирное время и при объявлении мобилизации. 

· вносят в органы государственной власти предложения по совершенствованию мобилизационной подготовки и мобилизации. 

Должностные лица органов местного самоуправления и муниципальных организаций несут персональную ответственность за исполнение возложенных на них обязанностей в области мобилизационной подготовки, создают необходимые условия работникам мобилизационных органов для исполнения возложенных на них обязанностей; 

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья последовательно и детально регулируется «Методическими рекомендациями органам местного самоуправления по реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». Они были подготовлены МЧС РФ в соответствии с требованиями федерального законодательства, в том числе и Водного кодекса РФ. 

Основной задачей органов местного самоуправления определяется предотвращение или минимизация ущерба от затопления, а также обеспечение защиты населения и объектов экономики. 

Все меры защиты подразделяются на: 

1).оперативные (срочные), которые не решают в целом проблему защиты от наводнений; 

2).технические меры, которые носят предупредительный характер и для осуществления которых необходимо заблаговременное проектирование и строительство специальных сооружений, предполагающее значительные материальные затраты. К техническим мерам относятся: регулирование стока в русле реки; отвод паводковых вод; регулирование поверхностного стока на водосбросах; обвалование; спрямление русел рек и дноуглубление; строительство берегозащитных сооружений; подсыпка застраиваемой территории; ограничение строительства в зонах возможных затоплений и др. 

При угрозе затопления органы местного самоуправления обязаны, анализируя обстановку, выявляют источники и возможные сроки затопления, прогнозируют их виды, сроки и масштабы.

Наряду с указанными вопросами также конкретизируются основные виды и особенности спасательных работ, в том числе порядок установления водных объектов и иных мест, используемых для массового отдыха, принятие мер по ограничению или запрещению использования для массового отдыха водных объектов, представляющих опасность для здоровья населения, а также осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. Порядок осуществления мер по обеспечению безопасности людей на водных объектах регулируется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 декабря 2006 года № 769 «О порядке утверждения Правил охраны жизни людей на водных объектах». 

Органы местного самоуправления МО Горенское сельское поселение решают также вопросы создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на собственных территориях. Полномочия в данной сфере регулируются Федеральным законом от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей». 

Под аварийно-спасательной службой в нем понимается совокупность органов управления, сил и средств, предназначенных для решения задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, функционально объединенных в единую систему, основу которой составляют аварийно-спасательные формирования. Аварийно-спасательное формирование – это самостоятельная или входящая в состав аварийно-спасательной службы структура, предназначенная для проведения аварийно-спасательных работ, основу которой составляют подразделения спасателей, оснащенные специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами. 

В соответствии с законодательством в органах местного самоуправления могут создаться профессиональные аварийно-спасательные службы и аварийно-спасательные формирования на постоянной штатной основе. Решением органа местного самоуправления об их создании также определяются их состав и структура исходя из возложенных на них задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также требований законодательства. Комплектование осуществляется на добровольной основе. 

Важным направлением деятельности органов местного самоуправления поселения является обеспечение первичных мер пожарной безопасности, к которым в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» относится реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров. Они осуществляются муниципальной пожарной охраной, которая создается органами местного самоуправления Карсунского района. Цель, задачи, порядок ее создания и организации деятельности, порядок взаимоотношений с другими видами пожарной охраны определяются органами местного самоуправления Карсунского района самостоятельно. 

Кроме того, для реализации собственных полномочий органы местного самоуправления вправе использовать добровольную пожарную охрану – форму участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности. Добровольный пожарный – это гражданин, непосредственно участвующий на добровольной основе (без заключения трудового договора) в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров. Такое участие является формой социально значимых работ, устанавливаемых органами местного самоуправления поселений и городских округов. 

Федеральный закон, устанавливая полномочия органов местного самоуправления поселения по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, предусматривает, что это: 

1).создание условий для организации добровольной пожарной охраны и участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах; 

2).оказание содействия органам государственной власти Карсунского района и Ульяновской области в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения; 

3).установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности. 

Наряду с этим в границах сельских населенных пунктов ими осуществляются такие полномочия, как: 

1).создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях; 

2).оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем; 

3).организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре и принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия таких подразделений; 

4).включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов. 

Такие мероприятия разрабатываются в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», которым устанавливаются общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.
3.2.2. Основные факторы возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

Расположение поселения, географические и метеорологические условия не оказывают существенное влияние на вероятность возникновения ЧС.

В порядке идентификации причин возникновения опасностей проанализируем имеющиеся в МО Горенское сельское поселение опасные объекты.

Опасный объект - «котельная»

Наибольшую опасность в данном случае представляют:

1. Перегрев теплоносителя выше критической точки, что характеризуется значительным повышением давления, которое в случае отказа предохранительного клапана способно вызвать аварийную разгерметизацию и взрыву котлоагрегата.

2. Физический износ, коррозия, механические повреждения, температурная деформация оборудования и трубопроводов. Опасности, связанные с физическим износом и коррозией, актуальны, так как обращаемые в процессах опасные вещества обладают повышенными коррозионными свойствами (особенно при повышенном содержании влаги и в условиях повышенных температур). В данных условиях обращаемые вещества способны взаимодействовать со стенками аппаратов и трубопроводов, что снижает срок службы оборудования, может привести к аварийной разгерметизации и выбросу опасных веществ в окружающую среду, взрывам и пожарам на территории объекта.

3. Возможные ошибки персонала.

Наиболее опасным участком этого объекта выявлен выход трубопровода из дюкера в поверхностную траншею. Другими потенциально опасными участками являются:

· участки с опасными дефектами (трещины, коррозионные дефекты, механические повреждения и т.п.);
· участки газопровода в непроектном положении.

Опасный объект - «мельница, элеватор»

К возможным причинам и факторам, способствующим возникновению и развитию аварий на составляющей декларируемого объекта - «Мельница, элеватор» относятся:

1.Физический износ, коррозия, механические повреждения, температурные деформации оборудования или трубопроводов. Опасности, связанные с физическим износом актуальны, так как они снижают срок службы оборудования, что может привести к аварийной разгерметизации и выбросу опасных веществ в окружающую среду, взрывам и пожарами на территории объекта.

2.Возможные ошибки персонала. 

Можно условно разделить на следующие виды:

· нарушения правил эксплуатации, неисправности и несовершенство технологического оборудования;

· нарушения правил хранения растительного сырья и продуктов в его переработки в силосах и бункерах, приводящие к его самовозгоранию;

· огневые работы, проводящиеся с нарушениями правил;

· нарушения правил эксплуатации и неисправности электрооборудования;

· нарушения правил эксплуатации, неисправности и несовершенство зерносушилок;
· нарушения правил, ведения технологических процессов;

· нарушения общего противопожарного режима.

Опасности, связанные с ошибками персонала, весьма актуальны, так как полностью автоматизировать процесс приемки топлива и заправки автотранспорта не представляется возможным. Малейшее нарушение технологического процесса на каждом этапе технологической цепочки, связанное с незнанием или халатным отношением, может принести к аварийной разгерметизации и выбросу опасных веществ в окружающую среду, взрывам и пожарам на территории объекта.

Внешние воздействия природного и техногенного характера.

Из воздействий природного характера к наиболее вероятным можно отнесли воздействия погодного характера, такие как: разряды статическою электричества (молнии): шквальные порывы ветра, которые при несоблюдении мер защиты могут вызвать аварийную разгерметизацию и выброс опасных веществ в окружающую среду; взрывы и пожары на территории объекта.

Опасный объект – «автомобильная магистраль»

Оценка риска аварии на автомобильной магистрали проводилась по методике «Повышение безопасности железнодорожных перевозок опасных грузов с учётом взаимодействия с другими видами транспорта и окружающей средой» Мартынюк И.В., Ростов-на-Дону 2007 г., согласно которой риск возникновения аварийной ситуации на автомобильной магистрали оценивается как 4,3-10-5 год-1.

Риск возникновения аварийной ситуации на автомобильной магистрали рассчитывается по формуле: 

R=Nр.а.-n, где 

Nр.а. – риск возникновения аварийной ситуации на автомобильной магистрали;

n - протяжённость автодорог, риск составляет 6,8-10-3 год-1 .

Социальный риск S рассчитывают по формуле (2).

Согласно формулам показатель социального риска при аварии на автомобильной магистрали составляет 1,67-10-3 год-1. Объект относится к объектам повышенной опасности в процессе эксплуатации по причине возникновения ДТП, в том числе и при транспортировке опасных грузов.  

Большинство автомобильных дорог МО Горенское сельское поселение находятся в неудовлетворительном эксплуатационном состоянии. Это создаёт ситуации повышенной аварийной опасности.

Нуждаются в капитальном ремонте также внутрипоселковые и сельские дороги общего пользования.

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) автомобильные дороги I, II, III категорий, как правило, следует проектировать в обход населённых пунктов (СНиП 2.05.02.-85*). 

В случае проложения дорог общей сети через территорию населённого пункта, расстояние от бровки земляного полотна до застройки необходимо принимать в соответствии со СНиП 2.05.02-85 и требованиями разд. 9 настоящих норм. 

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса или категории автомобильной дороги с учетом перспектив развития, ширина придорожной полосы устанавливается в размере:
-75м. - для автомобильных дорог первой и второй категорий;
-50м. - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;
-25м. - для автомобильных дорог пятой категории.
Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зелёных насаждений шириной не менее 10 м.

Лесной пожар

Лесной пожар – это стихийное, неуправляемое распространение огня по территории земель лесного фонда. Причины возникновения пожаров в лесу принято делить на естественные и антропогенные. 

Наиболее распространенными естественными причинами больших лесных пожаров на Земле обычно являются молнии. На сегодняшний день доля естественных пожаров (от молний) составляет около 7 – 8%, то есть возникновение большей части лесных пожаров связано с деятельностью человека. 

От огня чаще страдают наиболее привлекательные, а потому более посещаемые людьми места. Следует отметить, что естественные пожары (вызванные молниями), отличаются от антропогенных (вызванных людьми) пожаров. Так, молнии, как правило, попадают в деревья на возвышенностях, и огонь, спускаясь по склону, продвигается медленно. При этом теряется сила пламени, и огонь редко распространяется на большие площади. Антропогенные же пожары чаще начинаются в низинах и распадках, что определяет более быстрое и опасное развитие.

Отдельной проблемой стали выжигания сухой растительности на землях сельскохозяйственного назначения (палы сухой травы), зачастую самими земледельцами. В последние годы именно от палов начинается большинство лесных и торфяных пожаров. 

Пожар в жилой застройке.

Особую опасность для населения поселения могут привести пожары: застройка (в основном малоэтажная деревянная)  жилых домов и хозяйственных строений вдоль основных улиц и проездов - плотная. Не везде соблюдаются противопожарные разрывы. Учитывая, что поселение находится в обширных лесистых зонах, в летний период сохраняется сложная пожароопасная обстановка 3-4 степени опасности.
Опасный объект, создающий радиационную опасность - нет. 

Опасный объект, создающий химическую опасность - нет.

Опасный объект- гидротехническое сооружение - нет.

3.2.3. Проектное предложение

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций

Основными задачами анализа и прогнозирования рисков чрезвычайных ситуаций являются:

· выявление и идентификация потенциальных на планируемый период источников чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории МО Горенское сельское поселение;

· 
оценка вероятности (частоты) возникновения стихийных бедствий, аварий, природных и техногенных инцидентов (источников чрезвычайных ситуаций);

· 
прогнозирование возможных воздействий источников чрезвычайных ситуаций на население и территорию.

· На первом этапе анализу подвергаются источники чрезвычайных ситуаций, в результате возникновения и развития которых:

· существенно нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей на соответствующей территории;

· возможны человеческие жертвы или ущерб здоровью большого количества людей;

· возможны значительные материальные потери;

· возможен ущерб окружающей среде.
При выявлении источников чрезвычайных ситуаций наибольшее внимание уделяется потенциально опасным объектам, оценке их технического уровня, состояния и наличие факторов опасности для населения, проживающего вблизи от них, а также объектам, находящимся в зонах возможных неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов.

На следующем этапе проводится оценка вероятности возникновения стихийных бедствий, аварий, природных и техногенных катастроф и величины возможного ущерба от них. которые и характеризуют риск соответствующих чрезвычайных ситуаций.

Прогноз вероятности возникновения аварий на вновь создаваемых объектах экономики и их возможных последствий при проектировании должен определяться при проектировании этих объектов.

Основными задачами федеральных и территориальных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, участвующих в организации мониторинга окружающей среды, неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов и прогнозировании чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, являются:

· создание, постоянное совершенствование и развитие на всех уровнях соответствующих систем (подсистем, комплексов) мониторинга окружающей среды, прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

· оснащение организаций и учреждений, осуществляющих мониторинг окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, современными техническими средствами для решения возложенных на них задач;

· координация работ учреждений и организаций на местном, территориальном и федеральном уровнях по сбору и обмену информации о результатах наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды;
· координация работ отраслевых и территориальных органов надзора по сбору и обмену информацией о результатах наблюдения и контроля за обстановкой на потенциально опасных объектах;
· создание информационно-коммуникационных систем для решения задач мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного характера;

· создание информационной базы об источниках чрезвычайных ситуаций, масштабах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

· своевременное рассмотрение представляемых данных мониторинга окружающей среды и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, принятие необходимых мер по снижению опасностей и угроз, предотвращению чрезвычайных ситуаций, уменьшению их возможных масштабов, защите населения и территорий в случае их возникновения.

Меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций, уменьшению их масштабов в случае возникновения

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению вероятности их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз, реализуемых по проектным решениям. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, зоологической, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на планируемый период.

В техногенной сфере работа по предупреждению аварий ведется на конкретных объектах и производствах, для этого используются общие научные. инженерно-конструкторские, технологические меры, служащие методической базой для предотвращения аварий, используемые при проектировании объектов. В качестве таких мер могут быть названы: совершенствование технологических процессов; повышение надежности технологического оборудования и эксплуатационной надежности систем; своевременное обновление основных фондов, применение качественной конструкторской и технологической документации, высококачественного сырья, материалов, комплектующих изделий; использование квалифицированного персонала; создание и использование эффективных систем технологического контроля и технической диагностики: безаварийной остановки производства; локализации и подавления аварийных ситуаций и многое другое. Работу по предотвращению аварий должны вести соответствующие технологические и эксплуатационные службы предприятий и их подразделения по безопасности.

К мерам по предотвращению чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера могут быть отнесены локализация и подавление природных очагов инфекций, вакцинация населения и сельскохозяйственных животных содержание мест захоронения биологических отходов (обычные скотомогильники, ямы Беккари. сибиреязвенные скотомогильники) в соответствии с нормативными требованиями. Приведение их в нормативное состояние и сдача в эксплуатацию по акту службам ветеринарного надзора. Важная роль в снижении ущерба природной среде отводится правильной эксплуатации коммунальных и промышленных очистных сооружений.

Превентивные меры по снижению возможных потерь и ущерба, уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций также многочисленны и многоплановы и осуществляются по ряду направлений.

Одним из направлений уменьшения масштабов чрезвычайных ситуаций является строительство и использование защитных сооружений различного назначения. Гидротехнические сооружения (плотины, насыпи, дамбы), которые используются для защиты от наводнений. Для уменьшения ущерба от оползней и обвалов применяются защитные инженерные сооружения. В населенных пунктах для защиты зданий и сооружений от действия оползней и обвалов береговой линии используются противооползневые и берегоукрепительные сооружения.

Другим направлением уменьшения масштабов чрезвычайных ситуаций являются мероприятия по повышению физической стойкости и понижению уязвимости объектов к воздействию поражающих факторов при авариях, природных и техногенных катастрофах.

Названные направления превентивных мер могут быть объединены в водно-инженерную защиту территорий и поселений от поражающего воздействия стихийных бедствий, аварий, природных и техногенных катастроф.

Важным направлением превентивных мер, содействующим уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций (особенно в части потерь) на планируемый период, является создание и использование систем своевременного оповещения населения, персонала объектов и органов управления, которые позволят принять своевременные необходимые меры по защите населения и тем самым снизить техноприродный риск.

К организационным мерам, уменьшающим масштабы чрезвычайных ситуаций, могут быть отнесены: соблюдение правил безопасности, санитарно эпидемиологические и ветеринарно - противозоотические мероприятия, заблаговременное отселение или эвакуация населения из неблагоприятных и потенциально опасных зон, обучение населения, поддержание в готовности органов управления и сил ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях с повышенным техногенным риском.

Планирование предупредительных мероприятий осуществляется в рамках планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, разрабатываемых на всех уровнях РСЧС. В эти планы включаются мероприятия инженерно-технического, технологического характера, организационные и экономические меры. Практические меры, требующие значительных финансовых и материальных затрат, решаются в рамках федеральных или территориальных целевых программ по предупреждению чрезвычайных ситуаций в процессе обеспечения безопасности жизнедеятельности МО.

Конкретные мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций реализуются в ходе подготовки объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций. Эта подготовка осуществляется в ходе проектирования объектов и при их реализации в составе упомянутых планов и инвестиционных программ, целенаправленной работы объектов и отраслей экономики в соответствующих режимах функционирования РСЧС.

В целях дифференцированного подхода к планированию предупредительных мероприятий осуществляется зонирование территорий муниципального образования по критериям природного и техногенного рисков.

Территория муниципального образования Николаевское городское поселение с учетом преимущественного функционального использования подразделяется на селитебную, производственную, ландшафтно-рекреационную и др.

Селитебная территория предназначена для: размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; для строительства путей внутрипоселенческого сообщения, улиц, площадей, парков, садов, бульваров и других мест общего пользования.

Производственная территория предназначена для размещения производственных предприятий и связанных с ними объектов, сооружений транспорта.

Ландшафтно-рекреационная территория включает леса, лесопарки, лесозащитные зоны, водоемы, земли сельскохозяйственного использования и другие угодья, которые совместно с парками, садами, скверами и бульварами, размещаемыми на сельской территории, формируют систему открытых пространств.

В пределах указанных территорий выделяются зоны различного функционального назначения: жилой застройки, общественных центров, производственные, коммунально-складские, транспорта, массового отдыха, курортные, охраняемых ландшафтов.

Зона вероятного затопления
территория, в пределах которой возможно или прогнозируется покрытие ее водой в результате стихийного бедствия либо повреждения или разрушения гидротехнических сооружений. Размеры зон определяются в соответствие со СНиП 2.06.15-85 при проектировании объектов вблизи гидротехнических сооружений.

Возможно частичное или полное наложение двух и более зон возможной опасности. На такой территории предупредительные мероприятия проводятся от всех видов опасности, соответствующих налагаемым зонам.

Следует отметить, что в целях обеспечения безопасности производства и населения большое внимание уделяется размещению потенциально опасных объектов и селитебных территорий.

Проблемы размещения потенциально опасных объектов на селитебных территориях находят свое решение в ходе выработки прогнозов социально-экономического развития, формирования генерального плана муниципального образования и конкретного проектирования объектов.

В целях устойчивого функционирования планируемых объектов экономики и выживания населения в чрезвычайных ситуациях предусматривается:
· максимально возможное рассредоточение производительных сил по территории поселения с учетом сохранности отраслей и объектов экономики:

· ограничение нового строительства объектов и расширение действующих в районах с повышенной опасностью и в зонах природных стихийных бедствий;

· разработка генеральных планов населенных пунктов с учетом требований безопасности при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;

· развитие экономически и территориально перспективных малых и средних населенных пунктов, крупных населенных пунктов;

· предусмотреть сеть жилищных, производственных и других объектов хозяйственного назначения с учетом их использования для размещения эвакуируемого населения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях и различных конфликтах.

На объектовом уровне основными превентивными мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций и уменьшению их масштабов в случае возникновения предусматриваются:

· прогнозирование возможных чрезвычайных ситуаций, их масштаба и характера:

· обеспечение защиты рабочих и служащих от возможных поражающих факторов, в том числе вторичных путем разработки мероприятий по ЧС на каждом предприятии;

· повышение прочности и устойчивости важнейших элементов объектов,
совершенствование технологического процесса с позиций безопасности;

· повышение устойчивости материально-технического снабжения: повышение устойчивости управления, связи и оповещения:

· разработка и осуществление мероприятий по уменьшению риска возникновения аварий и катастроф, а также вторичных факторов поражения;

· создание страхового фонда конструкторской, технологической и эксплуатационной документации, обеспечение ее сохранности;

· подготовка к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, восстановлению нарушенного производства и систем жизнеобеспечения. 

Для успешной безопасной работы объектов экономики предусматриваются требования, которые позволят значительно снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций. 

К этим требованиям относятся:
· прежде всего, объекты экономики размещаются таким образом, чтобы и они не попадали в зоны высокой природной и техногенной опасности. Они должны быть отнесены от жилых зон и друг от друга на расстояния, обеспечивающие безопасность населения и соседних объектов;

· взрыво- и пожароопасные объекты и их сооружения размещаются с учетом  защитных свойств и других особенностей местности;

· при планировке населенных пунктов предусмотрено снижение пожарной опасности застроек и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения. Пожаро- и взрывоопасные объекты предусмотрено выносить за пределы населенных пунктов;

· запланирована единая система транспорта, обеспечивающая удобные, быстрые и безопасные транспортные связи. Дороги  отделены от жилой застройки санитарно-защитной зоной с учетом пожаро- и взрывоопасных перевозимых грузов, а также допустимых уровней шума и вибрации;

· новые жилые постройки запланировано размещать с наветренной стороны по отношению к производственным предприятиям, являющимся источниками загрязнения атмосферного  воздуха,  а также  представляющим повышенную  пожарную опасность;

· склады по хранению ядохимикатов и удобрений, взрыво- и пожароопасные склады и производства, очистные сооружения должны располагаться с подветренной стороны по отношению к населенным территориям;

· территории сельских поселений. зоны и места массового отдыха размещаются выше по течению рек и водоемов относительно выпусков производственных и хозяйственно-бытовых вод;

· при проектировании генеральных планов населенных пунктов предусмотреть создание по берегам рек, прудов, водохранилищ, водоохранных зон. В водоохранных зонах запрещается размещение полигонов для твердых бытовых отходов и промышленных отходов, складов нефтепродуктов, ядохимикатов и минеральных удобрений, а также жилых зданий и баз отдыха

Размещение складов и перевалочных баз нефти и нефтепродуктов должно осуществляться рассредоточено за пределами территорий сел с соблюдением санитарных и противопожарных норм. Полигоны для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов и токсичных промышленных отходов размещаются на безопасном расстоянии от населенных пунктов.

Большое значение для предупреждения чрезвычайных ситуаций имеют инженерно-технические мероприятия.

Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (далее -инженерная защита) запланированы и осуществляются в районах опасных геологических процессов (оползней, карстовых явлений, берегов водохранилищ, рек и озер, подтопления и затопления территорий) и их сочетаний. Инженерная защита от одного или нескольких опасных геологических процессов планируется и осуществляется независимо от ведомственной принадлежности защищаемой территории и объектов в рамках единой территориальной системы (комплекса) мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на территориальном (МО Горенское сельское поселение) уровне должны обеспечивать:

· предотвращение, устранение или снижение до допустимого уровня отрицательного воздействия на защищаемые территории, здания и сооружения действующих и связанных с ними возможных опасных процессов;

· наиболее полное использование местных строительных материалов и природных ресурсов;

· преимущественное применение активных методов защиты;

· производство работ способами, не приводящими к появлению новых и интенсификации действующих процессов;

· сохранение заповедных зон, ландшафтов, памятников и т.п.;

· сочетание проводимых предупредительных мероприятий с мероприятиями по охране окружающей среды;

· в необходимых случаях - мониторинг и систематический контроль за состоянием защищаемых территорий и объектов и за работой инженерных защитных сооружений (дамб, плотин, и др.).

· При проектировании и строительстве сооружений инженерной защиты запланировано предусматривать:

· совмещение имеющихся и возводимых сооружений, выполняющих различные функции, с функциями по предупреждению чрезвычайных ситуаций и уменьшению их масштабов в случае возникновения;

· возведение и ввод в эксплуатацию защитных сооружений с учетом постоянной готовности к предупреждению чрезвычайных ситуаций на защищаемых территориях;

· возможность своевременного ремонта и усиления сооружений, а также изменения их функционального назначения в ходе эксплуатации.

Класс сооружений инженерной защиты планируется назначить в соответствии с классом или категорией защищаемых объектов. При защите территории, на которой расположены объекты различных классов (категорий), класс сооружений инженерной защиты должен соответствовать классу большинства защищаемых объектов. При этом отдельные опасные объекты должны иметь локальную защиту. Ряд инженерно-технических мероприятий заслуживает отдельного рассмотрения при проектировании.

Порядок разработки инженерно-технических мероприятий ЧС в градостроительной документации для сельского поселения

В соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации о соблюдении при градостроительной деятельности требований безопасности территорий и поселений и защиты их от воздействия чрезвычайных ситуаций в градостроительную документацию всех видов включаются разделы о защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В соответствии с этим приказом МЧС России от 29 октября 2001г. № 471 утвержден и введен в действие с 1 января 2002 года одобренный и зарегистрированный Госстроем России «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований» (СП 11-1 12-2001).

3.2.4. Обоснование проектного предложения
Проектным предложением Генерального плана поселения установлено, что в пределах санитарно-защитных зон опасных объектов жилой застройки нет.

Из вышесказанного следует, что территория МО Горенское сельское поселение не имеет  серьезных планировочных ограничений природного и техногенного характера, поэтому проектным решением предусмотрены только общие мероприятия, призванные уменьшить риск возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшить воздействие на среду жизнедеятельности.

Проектное предложение разрабатывалось на расчётный срок в момент действующих нормативов 2009 года. В процессе реализации  генерального плана исходные данные и проектное предложение предлагается корректировать в соответствии с новыми нормативами.

Строительство новых и реконструкцию объектов капитального строительства в процессе реализации генерального плана необходимо проводить по нормативам, действующим на момент строительства или реконструкции объекта.
Основными этапами планирования мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в МО Горенское сельское поселение являются:

· определение учреждений и организаций, которые могут быть задействованы при планировании и организации мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций,

· оценка состояния безопасности населения и территорий (оформление паспорта безопасности поселения);

· оценка риска возникновения чрезвычайных ситуаций на опасных производственных объектах и в поселении;

· выявление наиболее опасных источников чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, биолого-социального и иного характера;

· выбор и технико-экономическое обоснование организационных и инженерно-технических мероприятий по предотвращению (снижению риска) возникновения источников техногенных чрезвычайных ситуаций (совершенствование основных фондов, повышение надежности производственных процессов в интересах обеспечения безаварийности производства и локализации зон воздействия поражающих факторов и др.):

· выбор и технико-экономическое обоснование мероприятий по смягчению последствий воздействия источников чрезвычайных ситуаций на население, объекты экономики и природную среду по следующим направлениям: защита населения и его первоочередное жизнеобеспечение в условиях чрезвычайных ситуаций; рациональное размещение производительных сил на территории субъекта Российской Федерации: рациональное природопользование; инженерная защита территории; локализация зон воздействия поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций; подготовка объектов и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций; подготовка к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ; создание фонда страховой документации; подготовка системы управления, сил и средств территориальных и функциональных подсистем РСЧС к ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий: информирование населения о возможных опасностях и подготовка его к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций;

· разработка целевых программ. При этом может осуществляться долгосрочное целевое программное планирование комплексов мероприятий; текущее (среднесрочное) планирование и реализация мероприятий по отдельным этапам целевых комплексных программ; оперативное (краткосрочное) планирование и реализация мероприятий при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.

Проекты этих планов согласовываются с заинтересованными организациями и утверждаются руководителями органов исполнительной власти, руководителями объектов.
Контроль за исполнением этих планов должен быть возложен на руководителей исполнительной  власти.

3.3. Планировочные ограничения
Оценка территории по планировочным ограничениям представляет собой градостроительный анализ территории, выявляющий возможные ограничения и основные предпосылки для ее развития. 
Согласно Градостроительному Кодексу на схемах ограничений необходимо отобразить границы зон с особыми условиями использования территорий -охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны охраняемых объектов, иные зоны с особыми условиями использования территорий, а также границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий.

3.3.1. Анализ современного состояния
Природные планировочные ограничения - к ним относят территории лесов, рек (водоохранные зоны, береговые линии), а так же неудобья - подтопляемые территории, овраги. 

Техногенные планировочные ограничения - к ним относят места дислокации свалок ТБО, кладбищ, скотомогильников, предприятия и их санитарные зоны, зоны отчуждения дорог, территории с особыми условиями использования и др.  
В результате анализа были выявлены и отображены на схемах следующие ограничения природного характера: 

· границы водоохранных зон. На территории поселения имеется сеть водных объектов – рек, ручьев и озер. Реки: самая крупная Сура; более мелкие: Елшанка, Горен, Беловодка. Озёра: Кривые Циклеки, Долгонькое, Осинки, Кочка, Сосновое, Дубки, Тростник, Лапушка, Ольфа, Карилки, Притворное.

· территории подтопления;

· территории Государственного Лесного фонда;

· территории, подверженные оврагообразованию и овраги.
Техногенные планировочные ограничения:

Полигоны ТБО на территории поселения отсутствуют. Имеется три санкционированные свалки.

1) с. Горенки на расстоянии 1км северо-западнее села, площадь 3 га;
2) с. Кадышево на северной окраине села площадь 0,5га;
3) с. Беловодье на расстоянии 1 км от села площадь 1 га.
Основные требования к размещению, устройству и содержанию полигонов ТБО:
1. Участок для устройства полигона ТБО должен отводиться в соответствии с утвержденным генеральным планом. Полигон для твердых бытовых отходов желательно размещать на ровной территории, исключающей возможность смыва атмосферными осадками части отходов и загрязнения ими прилегающих земельных площадей и открытых водоемов, вблизи расположенных населенных пунктов. Допускается отвод земельного участка под полигоны ТБО на территории оврагов, начиная с его верховьев, что позволяет обеспечить сбор и удаление талых и ливневых вод путем устройства перехватывающих нагорных каналов для отвода этих вод в открытые водоемы.

2. Объекты размещаются за пределами жилой зоны и на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

3. Не допускается размещение полигонов на территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников; во всех зонах охраны курортов; в местах выхода на поверхность трещиноватых пород; в местах выклинивания водоносных горизонтов, а также в местах массового отдыха населения и оздоровительных учреждений.

4. На участке, намеченном для размещения полигона для бытовых отходов, проводятся санитарное обследование, геологические и гидрологические изыскания. Перспективными являются места, где выявлены глины или тяжелые суглинки, а грунтовые воды находятся на глубине более 2 м. Не используются под полигоны болота глубиной более 1 м и участки с выходами грунтовых вод в виде ключей. Целесообразно участки под полигоны выбирать с учетом наличия в санитарно-защитной зоне зеленых насаждений и земельных насыпей.

5. Полигон состоит из двух взаимосвязанных территориальных частей: территория, занятая под складирование ТБО, и территория для размещения хозяйственно-бытовых объектов.

6. Устройство полигонов ТБО должно осуществляться в соответствии с установленным порядком по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов.

7. По всей площади участка складирования предусматривается устройство котлована с целью получения грунта для промежуточной и окончательной изоляции уплотненных ТБО. Грунт из котлованов складируется в отвалах по периметру полигона.

8. Для полигонов, принимающих менее 120 тыс. м3 ТБО в год, рекомендуется траншейная схема складирования ТБО. Траншеи устраиваются перпендикулярно направлению господствующих ветров, что препятствует разносу ТБО. Грунт, полученный от рытья траншей, используется для их засыпки после заполнения ТБО.

9. Складирование ТБО в воду на болотистых и заливаемых паводковыми водами участках не допускается. До использования таких участков под полигон ТБО на них должна устраиваться подсыпка инертными материалами на высоту, превышающую на 1 м максимальный уровень поверхностных или паводковых вод. При подсыпке устраивается водоупорный экран. При наличии грунтовых вод на глубине менее 1 м на поверхность наносится изолирующий слой с предварительным осушением грунта.

На территории поселения имеется 7 кладбищ:

	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Площадь территории,
га
	Год основания 

	1
	с. Татарские Горенки
	6
	

	2
	с. Беловодье
	11
	1905 г.

	3
	д. Татарская Голышевка
	8
	1904 г.

	4
	с. Котяково
	3
	

	5
	д. Александровка
	3
	

	6
	с. Красносурское
	2
	

	7
	с. Кадышево
	6
	

	
	Итого
	39
	


Все кладбища расположены рядом с населенными пунктами, и в связи с небольшими объемами захоронения радиусы санитарных разрывов приняты 100 м., кладбища минимальным образом влияют на состояние селитебных территорий населенных пунктов. 

Основные требования к размещению кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения на территории поселения:
Размещение, расширение и реконструкция кладбищ осуществляется в соответствии с действующей градостроительной документацией (Генеральным планом развития поселения, правилами землепользования и застройки проектами детальной планировки территорий и др.), и регламентируются действующими санитарными правилами и нормами.

1.Не разрешается размещать кладбища на территориях:

•первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и минеральных источников;

•с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов;

•со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженным оползням и обвалам, заболоченных;

•на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей;

2.Выбор земельного участка под размещение кладбища производится на основе санитарно-эпидемиологической оценке следующих факторов:

•санитарно-эпидемиологической обстановки;

•градостроительного назначения и ландшафтного зонирования территории;

•геологических, гидрогеологических и гидрогеохимических данных;

•почвенно-географических и способности почв и почвогрунтов к самоочищению;

•эрозионному потенциалу и миграции загрязнений;

•транспортной доступности.

3.Участок, отводимый под кладбище, должен удовлетворять следующим требованиям:

•иметь уклон в сторону, противоположенную от населенного пункта, открытых водоемов, а также при использовании населением грунтовых вод для хозяйственно-питьевых и бытовых целей;

•не затопляться при паводках;

•иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в 2,5 м от поверхности земли при максимальном стоянии грунтовых вод. При уровне выше 2,5 м от поверхности земли участок может быть использован лишь для размещения кладбища для погребения после кремации;

•иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 м и ниже, с влажностью почвы в пределах 6-18%.

4.Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии:

•от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон в соответствии с санитарными правилами по санитарно-защитным зонам и санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов;

•от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения не менее 1000 м с подтверждением достаточности расстояния расчетами поясов зон санитарной охраны водоисточника и времени фильтрации.

5.Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей поселения, но не может превышать сорока гектаров. При этом также учитывается перспективный рост численности населения, коэффициента смертности, наличия действующих объектов похоронного обслуживания, принятой схемы и способов захоронения в зависимости от традиций народов данной местности, вероисповедания, норм земельного участка на одно захоронение.

6.В населенных пунктах, пользующихся колодцами, каптажами, родниками и другими природными источниками водоснабжения, при размещении кладбищ выше по потоку грунтовых вод, санитарно-защитная зона между кладбищем и населенным пунктом обеспечивается в соответствии с результатами расчетов очистки грунтовых вод и данными лабораторных исследований.

7.Участки для размещения кладбища следует располагать с подветренной стороны по отношению к жилой территории.

Характеристика объектов  размещения отходов на территории поселения по реестру объектов размещения биологических отходов, в том числе промышленного и сельскохозяйственного производства на территории ульяновской области.
с. Татарские Горенки

1. Инвентарный номер объекта: 063-Б (В-О);

2. Код назначения объекта: 03;

3. Вид объекта: 98 Сибиреязвенный скотомогильник;

4. Производственное подразделение:  МТФ;

5. Географические координаты: нет;

6. Решение об отводе земли: нет;
7. Наличие проекта: нет;

8. Год ввода в эксплуатацию:1997;
9. Год окончания эксплуатации: 1997;
10. Площадь объекта: 20 м²;
11. Ширина СЗЗ: 1000 м;
12. Отходы, разрешённые к захоронению: Код 1320000012254 наименование туши животных;

13. Вместимость, т: 1,8 т;

14. Мощность, т: 1 коза сожжена;

15. Накоплено, т: 1 коза сожжена;

16. Заключение ГЭЭ: нет

17. Вид территории, на которой находится объект: Код 99 наименование Прочее;

18. Системы защиты окружающей среды: Код 08 наименование ограждение;
19. Системы мониторинга окружающей среды: Код 98 мониторинг отсутствует;
20. Ближайший водный объект: нет;
21. Ближайший населенный пункт: наименование Карсунский район, с. Татарские Горенки, расстояние 2,5 км на запад;
22. Категория потенциальной экологической опасности: нет;
23. Номер и дата регистрации в ГРОРО: нет.
с. Татарские Горенки

1. Инвентарный номер объекта: 081-Б (В-О);

2. Код назначения объекта: 03;

3. Вид объекта: 98 Скотомогильник;

4. Производственное подразделение:  МТФ СПК им. Фрунзе;

5. Географические координаты: нет;

6. Решение об отводе земли: нет;
7. Наличие проекта: нет;

8. Год ввода в эксплуатацию:1998;
9. Год окончания эксплуатации: 2002;
10. Площадь объекта: 120 м²;
11. Ширина СЗЗ: 1000 м;
12. Отходы, разрешённые к захоронению: Код 1320000012254 наименование туши животных;

13. Вместимость, т: 36 т;

14. Мощность, т: 0,3;

15. Накоплено, т: 5,4;

16. Заключение ГЭЭ: нет

17. Вид территории, на которой находится объект: Код 99 наименование Прочее;

18. Системы защиты окружающей среды: Код 08 наименование ограждение;
19. Системы мониторинга окружающей среды: Код 98 мониторинг отсутствует;
20. Ближайший водный объект: нет;
21. Ближайший населенный пункт: наименование Карсунский район, с. Татарские Горенки, расстояние 1,5 км на запад;
22. Категория потенциальной экологической опасности: нет;
23. Номер и дата регистрации в ГРОРО: нет.
с. Беловодье

1. Инвентарный номер объекта: 082-Б (В-О);

2. Код назначения объекта: 03;

3. Вид объекта: 98 Скотомогильник;

4. Производственное подразделение:  МТФ СПК «Сура»;

5. Географические координаты: нет;

6. Решение об отводе земли: нет;
7. Наличие проекта: нет;

8. Год ввода в эксплуатацию:2002;
9. Год окончания эксплуатации: нет;
10. Площадь объекта: 600 м²;
11. Ширина СЗЗ: 1000 м;
12. Отходы, разрешённые к захоронению: Код 1320000012254 наименование туши животных;

13. Вместимость, т: 45 т;

14. Мощность, т: 1,14;

15. Накоплено, т: 1,14;

16. Заключение ГЭЭ: нет

17. Вид территории, на которой находится объект: Код 99 наименование Прочее;

18. Системы защиты окружающей среды: Код 08 наименование ограждение;
19. Системы мониторинга окружающей среды: Код 98 мониторинг отсутствует;
20. Ближайший водный объект: нет;
21. Ближайший населенный пункт: наименование Карсунский район, с. Беловодье, расстояние 1 км на восток;
22. Категория потенциальной экологической опасности: нет;
23. Номер и дата регистрации в ГРОРО: нет

Основные требования к размещению и строительству скотомогильников (биотермических ям) на территории поселения.
1. Выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы проводят органы местной администрации по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора.

2. Размещение скотомогильников (биотермических ям) в водоохраной, лесопарковой и заповедной зонах категорически запрещается.

3. Скотомогильники (биотермические ямы) размещают на сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 кв. м.

4. Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли.

5. Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до:

· жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) – 1000 м; 

· скотопрогонов и пастбищ – 200 м; 

· автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории – 50 - 300 м. 

6. Биотермические ямы, расположенные на территории государственных ветеринарных организаций, входят в состав вспомогательных сооружений. Расстояние между ямой и производственными зданиями ветеринарных организаций, находящимися на этой территории, не регламентируется.

7. Приемку построенного скотомогильника (биотермической ямы) проводят с обязательным участием представителей государственного ветеринарного и санитарного надзора с составлением акта приемки.

8. Скотомогильник (биотермическая яма) должен иметь удобные подъездные пути. Перед въездом на его территорию устраивают коновязь для животных, которых использовали для доставки биологических отходов.

К планировочным ограничениям относят и территории особо охраняемых объектов, таких как памятники истории, культуры, архитектуры и археологии. К использованию данных территорий предъявляются особые требования и ограничения. 

3.3.2. Проектное решение
Границы водоохранных зон определяются согласно Водному кодексу РФ. Ширина водоохраной зоны устанавливается от береговой линии водоема. Для рек и ручьев протяженностью менее 10 км – 50 м, от 10 км до 50 км – 100 м, большей протяженности – 200 м. Необходимо установить водоохранные зоны для каждого  водного объекта в поселении.

В границах водоохранных зон запрещено: использование сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;    движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

В то же время в границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов. Все это возможно при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с этими ограничениями запрещены: распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

Санитарно-защитные зоны определены по СанПин  2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 

На схеме Природных и техногенных ограничений обозначены санитарно-защитные зоны от свалок и полигонов ТБО. СЗЗ полигонов ТБО и биотермических ям составляет 500 м. По расчетам на перспективу данных санитарных объектов будет достаточно. В современное время, необходимо организовывать не полигоны ТБО,  а пункты переработки и сортировки твердых бытовых отходов, с целью их дальнейшей транспортировки на мусороперерабатывающие заводы. 

С развитием сельскохозяйственного производства, с увеличением объемов выпускаемой продукции существует необходимость резервирования территории под скотомогильник. Расположить его необходимо с точки зрения транспортной равноудаленности от объектов производства, и с точки зрения минимальных возможных отрицательных воздействий на окружающую среду. Скотомогильники всегда должны быть оборудованы надлежащими подъездными путями, их ограждение должно соответствовать  предъявляемым законом требованиям. В этой зоне запрещено любое промышленное и гражданское строительство, организация водозаборов, пастбищ для скота.

Санитарно-защитные зоны от кладбищ в проекте приняты 100 м. Согласно проектным расчетам, произведенным по СНиП 2.07.01-89* существующая площадь некоторых кладбищ будет недостаточной. Расчет проведен в главе «Объекты коммунального хозяйства и санитарной очистка территории». Проектом выделяются дополнительные участки для расширения территорий кладбищ. 

В проекте обозначены также санитарно-защитные зоны от водозаборных и гидротехнических сооружений, которые составляют 50 м. Границы СЗЗ устанавливаются с целью ограничения использования прилежащей к ним территории.

На схеме отображены объекты историко-культурного значения и природоохранного значения. Использование таких территорий определяется Земельным кодексом и федеральными законами. 

Согласно Положениям Градостроительного Кодекса РФ, человек имеет право на безопасную и комфортную среду проживания. Таким образом, проектом рекомендовано принимать меры по минимизации вредного воздействия техногенных факторов на окружающую среду. 

3.4. Экология
Эффективное управление территорией тесно связано с охраной окружающей среды. В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» под охраной окружающей среды понимают деятельность, направленную на: 

•охранение и восстановление природной среды – совокупности компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, состав которых включает земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для существования жизни на Земле; 

•рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, в том числе эксплуатацию природных ресурсов, вовлечение их в хозяйственный оборот, в том числе все виды воздействия на них в процессе хозяйственной и иной деятельности с соблюдением определенных нормативов; 

•предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, т.е. такого воздействия, последствия которого приводят к негативным изменениям качества окружающей среды, а также ликвидацию ее последствий. 

Ст. 61 указанного закона устанавливает в качестве особой заботы охрану зеленого фонда сельских поселений, который представляет собой совокупность зеленых зон, в том числе покрытых древесно-кустарниковой растительностью территорий и покрытых травянистой растительностью территорий, в границах этих поселений. Такая охрана предусматривает не только систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда и необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды, но также совокупность определенных запретов. На данных территориях запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на них и препятствующая осуществлению ими функций экологического, санитарно-гигиенического и рекреационного назначения. 

Органы местного самоуправления несут ответственность за обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на соответствующих территориях, а также соблюдение права каждого на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды, а также участие граждан в принятии решений, касающихся их прав на благоприятную окружающую среду. При проведении всех мероприятий, в том числе, например, при приватизации и национализации имущества обеспечиваются мероприятия по охране окружающей среды и возмещению вреда окружающей среде. 

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» органы местного самоуправления могут наделяться отдельными государственными полномочиями в области охраны атмосферного воздуха, т.е. в реализации мер, осуществляемых в целях улучшения качества атмосферного воздуха и предотвращения его вредного воздействия на здоровье человека и окружающую природную среду.

3.4.1. Анализ современного состояния
В результате комплексного анализа МО Горенское сельское  поселение был выявлены проблемы:

-Несоответствие предъявляемым требованиям организации и содержания свалок ТБО и биологических захоронений.

-Отсутствие комплексной системы управления природопользованием и экологической безопасностью.

3.4.2. Проектное предложение
В связи с вышеперечисленными проблемами возникает необходимость в реализации основных направлений в области экологии: 

1.
Начать экологическую паспортизацию учреждений, предприятий и организаций поселения.




2.
Вынести из водоохранных зон хозяйственные объекты, загрязняющие водоемы.


3.
Организация на территории поселения пунктов раздельного сбора твердых бытовых отходов для дальнейшей отправки на полигон ТБО.


4.
Очистка русел рек и озер, с целью улучшения качества водной среды и увеличения количества и разновидности рыбных запасов. 


5.
Осуществлять постоянный мониторинг за состоянием окружающей среды на территории поселения.

6.
Развивать системы экологического образования и воспитания, а также пропаганду экологических знаний среди населения района.

Основные мероприятия по охране окружающей среды.

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является восстановление и сохранение экологического равновесия хозяйственной деятельности. Критерием оценки экологического равновесия является способность территории выдержать совокупную нагрузку существующих и вновь привнесенных отраслей, а также, урбанизации без ущерба для развития социально-экономических и социально-экологических процессов.

Важнейшая причина кризисных экологических явлений – недооценка экономической ценности природы, стоимости природных услуг и ресурсов. Это приводит к негативным последствиям, как для природы, так и всего социально-экономического развития.

Лес является одним из важнейших компонентов растительного покрова земли и имеет огромное народнохозяйственное, экономическое и социальное значение. Его климатообразующее, гидрологическое, противоэрозионное, почвозащитное, санитарно-гигиеническое и оздоровительное действие играет важную роль в стабилизации  природной среды в целом и в социально-экономическом  плане.

Леса испытывают неблагоприятное воздействие антропогенных факторов: атмосферных и почвенных загрязнений, нерегулируемой рекреационной нагрузки.  Недостаточное количество лесов ведет к нарушению природного равновесия: обмелению рек, деградации земель, исчезновению многих видов животных, повышению уровня загрязнения атмосферного воздуха от выбросов промышленных предприятий и автотранспорта. Усиливающееся антропогенное воздействие на леса, загрязнение окружающей среды, глобальные изменения климата и  химического состава атмосферы ведут к значительному сокращению и ухудшению состояния лесного покрова. 
Леса, расположенные в водоохранных зонах, по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных объектов, запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб выполняют водоохранные, почвозащитные, водорегулирующие функции и непосредственно примыкают к руслу реки или берегу водоема, а при безлесной пойме – к пойме реки. 

Защитные полосы лесов вдоль, автомобильных дорог предназначены для защиты дорог от снежных заносов, оползней, ветровой и водной эрозии на прилегающих к дорогам землях, для снижения уровня шума, для выполнения санитарно-гигиенических и эстетических функций, для ограждения движущегося транспорта от неблагоприятных аэродинамических воздействий. 

Леса зеленых зон – это лесные массивы, непосредственно примыкающие к жилой застройке, они организуются с целью создания благоприятной здоровой среды обитания человека, выполняющие важные защитные, санитарно-гигиенические функции и являющиеся местами отдыха населения

Эксплуатационные леса обеспечивают длительные и непрерывные потребности в древесине. В целях улучшения качественного состава лесов должны проводиться санитарные рубки, рубки, связанные с реконструкцией малоценных лесных насаждений, осуществляться мероприятия по улучшению возрастного состава лесов, в том числе по предотвращению накопления перестойных насаждений, а также по повышению плодородия почв и другие работы, способствующие продуктивности лесов. При лесовосстановительных работах необходимо внедрять более ценные и высокопродуктивные породы. Важное значение, в развитии лесного хозяйства, принадлежит мероприятиям, направленным на охрану леса от пожара и защиту от вредителей.

Почвы. 

На почвах, подверженных процессам  антропогенного преобразования, необходимо проводить мероприятия по сохранению и увеличению плодородия почв, а именно: 

•
внедрение  научно-обоснованной  системы  земледелия;  

•
разработка  и  внесение  в  производство  системы  удобрений;  

•
залужение сильносмытых почв;

•
посев солеустойчивых культур засоленных землях;

•
посев поздних яровых и озимых культур, на переувлажненных почвах, вызывающих задержку  обработки;

•
посев влаголюбивых культур или многолетних трав на сильно переувлажненных почвах;

Из негативных экологических изменений в почвенном покрове отмечается подтопление земель и появление в связи с этим переувлажнение пашни. Значительное место в почвенном покрове занимают в разной степени эродированные почвы, приуроченные к пологим и покатым склонам.

Главным звеном в охране почв поселения должно стать рациональное использование земельного фонда, с учетом местных особенностей почв и тенденции их изменения. Рациональное использование земель включает введение и освоение севооборотов с правильным обязательным соблюдением чередования культур, с экономически правильной структурой посевных площадей, системы обработки почвы, направленной на повышение ее плодородия, агротехнические и биологические меры борьбы с вредителями, болезнями сорняков, правильную организацию семеноводства.
Атмосферный воздух.

Рост производства и транспорта приводит к увеличению неблагоприятного влияния выбросов на качество атмосферного воздуха селитебных территорий, условия жизни и здоровья населения. Наиболее вредное воздействие токсичных веществ испытывает население, проживающее вблизи автомагистралей. Кроме того, автотранспорт является основным источником шума и способствует тепловому загрязнению среды.  Почва придорожных зон крупных автомагистралей в зависимости от интенсивности движения загрязнена соединениями свинца, цинка, кадмия в концентрациях, в десятки раз превышающих фоновые значения или соответствующие ПДК. 

Величина вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду зависит не только от технического состояния транспорта и вида используемого топлива, но и от интенсивности движения на автомагистралях, задержек транспорта на железнодорожных переездах, неудовлетворительного состояния дорожного покрытия.

Проектные предложения по улучшению состояния воздушного бассейна.
В целях решения задач охраны окружающей среды поселения в проекте предлагаются мероприятия:

· Создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог в зависимости от категории дорог и с учетом перспективы ее развития. Ширина для автомобильной дороги I и II категории – 75 м, III и IV категории –50 м;

· В придорожных полосах запрещается производить строительные, монтажные работы без письменного согласия предприятий транспорта, вести рубки леса и нарушать растительный покров;

· Необходимо выполнить прогнозный комплексный анализ воздействия автотранспорта для создания программ по проведению необходимых природоохранных мероприятий с учетом постоянного роста количества личного автотранспорта и развитием транспортной сети;

· Создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;

· Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Гидросфера, состояние и загрязненность поверхностных водных объектов.

Одной из мер, обеспечивающих получение питьевой воды соответствующего качества, является организация зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и соблюдение в них соответствующих режимов. Неудовлетворительное качество воды в источниках, неудовлетворительное состояние водопроводов из-за отсутствия зон санитарной охраны, необходимого комплекса очистных сооружений, перебоев с подачей воды отражается на качестве питьевой воды, поступающей населению.

Планировочные решения, предлагаемые проектом (проведение противоэрозионных мероприятий, ограничения во внесении минеральных удобрений и химикатов в сельскохозяйственном производстве и т.д.) направлены на значительное сокращение загрязнения водотоков, на улучшение экологического состояния природной среды.

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со статьями 6 и 65 «Водного кодекса Российской Федерации» №74-ФЗ от 3 июня 2006 г. (с изменениями на 19 июня 2007 года). 

3.4.3. Обоснование проектного предложения
Экологических проблем, требующих оперативного вмешательства поселение не имеет, в виду отсутствия больших производственных мощностей. Вследствие этого, генеральным планом особое внимание обращено на экологическую проблему, связанную с оказанием коммунальных услуг населению (центральная канализация, организация сбора и утилизации твёрдых отходов, организация утилизации биологических и сельскохозяйственных отходов, энергоснабжение и теплоснабжение).

3.5. Демография

3.5.1. Анализ современного состояния
Расчет перспективной численности населения и анализ социально-экономических процессов является основой для разработки Генерального плана развития поселения, так как исходя из перспективной численности населения, наличия трудовых ресурсов и демографического потенциала определяются градостроительно-планировочные, производственные и другие возможности развития поселения.

Демографическая ситуация, складывающаяся в поселении, подтверждает общие тенденции снижения численности населения в МО «Карсунский район» и по Ульяновской области в целом. 

Численность населения по состоянию на 01.01.2009 год составляет 1560 человек.

По состоянию на 01.01.2009 г. численность населения в поселении составляет:

	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Численность населения, чел.
	% от общей численности

	1
	с. Беловодье
	326
	21,7

	2
	д. Татарская Голышевка
	309
	20,6

	3
	д. Александровка
	1
	0,01

	4
	д. Ростислаевка
	13
	0,9

	5
	с. Красносурское
	1
	0,01

	6
	с. Татарские Горенки
	259
	17,3

	7
	с. Русские Горенки
	127
	8,5

	8
	д. Русская Голышевка
	31
	2,07

	9
	с. Котяково
	93
	4,2

	10
	с. Кадышево
	337
	22,5

	
	Итого:
	1497
	100


Уменьшение численности населения это объективный процесс, происходящий на территории всей Ульяновской области, особенно остро он отражен в сельской местности. Депопуляционные процессы в населенных пунктах происходят разными темпами, но существует закономерность, чем меньше населенный пункт, тем быстрее происходит процесс вымирания. Согласно, Схеме территориального планирования общий коэффициент уменьшения численности населения по МО «Карсунский район»  составляет 1,8 % в год. 

В основе уменьшения численности населения лежат многие процессы, характерные для всех субъектов района:

-стагнация экономических процессов, уменьшение производственных мощностей различных предприятий и связанные с этими процессами мощная доля миграций из сел в более крупные поселки и города; 

-старение населения, отсутствие положительного механического и естественного прироста населения, соответственно  высокий процент смертности; 

-отсутствие развитой системы культурно-бытовых учреждений обслуживания, гарантирующих социальную защиту населения, что в свою очередь влияет на миграцию молодого населения из села и многие другие факторы.
Показатели естественного и механического прироста населения за период в 5 лет: 

	№ п/п
	Года
	Рождаемость
	Смертность
	Прибытие
	Убытие

	1
	2002
	4
	41
	15
	24

	2
	2003
	3
	39
	15
	45

	3
	2004
	5
	37
	18
	30

	4
	2005
	6
	44
	21
	38

	5
	2006
	8
	36
	12
	38

	
	Итого
	30
	197
	85
	169


Рис 1. Динамика естественного и механического прироста населения. 

[image: image5.png]40

N
3

£

02 03 04 05 06

——— mwwanmca acrecTaomoro npApoCTa
I




Из анализа динамики естественного прироста населения видны тенденции улучшения демографической ситуации в поселении: повышение уровня рождаемости и соответственно уменьшение смертности. Если эти тенденции останутся и на перспективу с постепенным улучшением, то появляется возможность говорить о позитивном развитии сельского поселения. Тем не менее, уровень смертности сохраняется достаточно высоким - превышает уровень рождаемости в среднем в 6 раз. 

По структуре, население трудоспособного возраста составляет 43% от общего числа населения. Демографическая нагрузка: на одного работающего в поселении приходится 1,3 нетрудоспособного (0,3 –дети до 18 и 1,0 пенсионера). Дальнейшее развитие сельского поселения имеет в демографическом плане неутешительную динамику: в ближайшем будущем произойдет существенное увеличение демографической нагрузки со стороны людей старших возрастных групп.


[image: image1.emf]трудоспособное население 43,1 %

дети до 18 лет 14 %

пенсионеры 42,9 %


Рис.2 Структура населения по возрастным показателям.
Технико-экономические показатели по Генеральному плану развития

МО Горенское сельское поселение

	Наименование
	Человек
	Удельн.

вес %

	I      Население:

в том числе в трудоспособном возрасте:
	1497
	100 %

	
	645
	43,1 %

	II     Градообразующая группа -население, занятое в народном хозяйстве (промышленность,

сельское и лесное хозяйство, транспорт:

        Не работающие:
	112
	8,06 %

	
	42
	3,02 %

	III    Обслуживающая группа (торговля, общепит, госучреждения, здравоохранение):
	117
	8,42 %

	IV Количество детей (всего):

в  том числе до 7 лет:

              от 7 до 18 лет:
	210
	14,0 %

	
	44
	2,9 %

	
	166
	11,0 %

	IV    Население, занятое в личном подсобном хозяйстве в трудоспособном возрасте (не работающие):
	н.д.
	

	V     Численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства:
	н.д.
	

	VI    Численность неработающих инвалидов в трудоспособном возрасте
	н.д.
	

	VII    Численность пенсионеров:
	642
	42,9 %

	VIII   Численность работающих пенсионеров:
	н.д.
	


3
3.5.2. Проектное предложение
Как прогнозируемый для демографического развития МО Горенское сельское поселение рассматривается стабилизационный, оптимистический сценарий развития.

Таким образом, численность населения по каждому населенному пункту будет следующей:

	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Численность населения, чел.
	Численность населения на 2020 г
	Численность населения на 2030 г

	1
	с. Беловодье
	326
	287
	254

	2
	д.Татарская Голышевка
	309
	272
	238

	3
	д. Александровка
	1
	1
	---1

	4
	д. Ростиславека
	13
	12
	10

	5
	с. Красносурское
	1
	1
	---1

	6
	с. Татарские Горенки
	259
	227
	202

	7
	с. Русские Горенки
	127
	111
	99

	8
	д. Русская Голышевка
	31
	27
	24

	9
	с. Котяково
	93
	81
	72

	10
	с. Кадышево
	337
	296
	262

	
	Итого:
	1497
	1317
	1173


Прогноз численности населения (по оптимистическому сценарию)

	Численность населения, тыс. чел.
	Совр. сост.
	2020 г.
	2030 г.

	Всего
	1497
	1317
	1173

	с. Беловодье
	326
	287
	254

	д. Татарская Голышевка
	309
	272
	238

	д. Русская Голышевка
	31
	27
	24

	д. Ростислаевка
	13
	12
	10

	д. Александровка
	1
	1
	1

	с. Татарские Горенки
	259
	227
	202

	с. Русские Горенки
	127
	111
	99

	с. Котяково
	93
	81
	72

	с. Кадышево
	337
	296
	262

	с. Красносурское
	1
	1
	1

	Возрастная структура населения, %
	
	
	

	- моложе трудоспособного возраста

- в трудоспособном возрасте

- старше трудоспособного возраста
	14,0

43,1

42,9
	18

66

16
	20

67

13


[image: image2.png]Cosp. cocT.

46%




[image: image3.png]2020r.




[image: image4.png]2030r.

M mnagwe
TpyaocnocobHoro
BO3pacTa

M pyaocnocobHoro
BO3pacTa

© cTapwe TpyocnocobHoro
BO3pacTa




Население 1497 чел.                 Население 1317 чел.           Население 1173 чел.

Рис. 1 Диаграмма возрастной структуры
· Улучшения демографической ситуации в МО Горенское сельское поселение, как в большинстве сельских поселений в России, возможно в случае полномасштабной реализации Приоритетных Национальных Проектов в этой сфере, подъему уровня и качества жизни населения, улучшения социального и культурно-бытового обслуживания населения, улучшения благоустройства среды обитания, повышения культурного уровня населения, общего оздоровления жизни.

· Схемой территориального планирования Ульяновской области рекомендуется принимать на расчётный период при оптимистическом прогнозе (превышение рождаемости от смертности, стабилизация миграционных процессов, увеличение доли молодёжи и людей трудоспособного возраста) сокращение сельского населения на 19%. Данный показатель был принят при расчёте численности населения по населённым пунктам поселения. 
На перспективный срок два населенных пункта окажутся на грани вымирания. Необходимы действенные социально-экономические методы  стимулирующие сохранение и развитие данных населенных пунктов. Создание на базе населенных пунктов инвестиционных площадок для формирования различного производства, рекреационных зон. Сохранению населенных пунктов, будет способствовать и создание минимальной инфраструктуры, таких как дороги и газопровод. 

3.5.3. Обоснование проектного решения
С учетом возможной успешной реализации национальных проектов в области социально-демографических приоритетов есть возможность улучшения демографической обстановки в поселении. 

Созданы различные законопроекты, такие как закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в 2010 году материнский капитал увеличится до 300 тыс. руб., который может являться достаточным стимулом к увеличению коэффициентов естественного прироста населения.

Национальные проекты, такие как «Доступное и комфортное жилье гражданам России» и «Развитие агропромышленного комплекса» в которых являются приоритетными направлениями - доступность жилья, помощь молодым семьям, помощь в организации личных подсобных хозяйств, выявление привлекательных инвестиционных площадок в сфере сельскохозяйственного производства и рекреации и многие другие направления будут дополнительным стимулом к увеличению миграций в село. 
Кроме того, необходимы достаточные социальные гарантии проживающему населению. Следует сохранить и совершенствовать систему семейных пособий, а также доступных (бесплатных) социальных гарантий для детей в сфере образования, здравоохранения, культуры, оздоровительного отдыха, развитие социального страхования и частичной компенсации расходов в сфере платных услуг.

3.6. Система расселения и трудовые ресурсы
3.6.1. Анализ современного состояния
Существующая система расселения населения в МО Горенское сельское поселение представляет собой систему, состоящую из 10-ти населенных пунктов. 
Административным центром поселения является с. Татарские Горенки. 

Крупные населенные пункты поселения: с.Татарские горенки, с. Беловодье, д. Татарская Голышевка, с. Кадышево. 
Плотность населения на территории поселения составляет 5,8 чел/км. кв. 

Учитывая наличие большого лесного массива северо-восточная часть поселения не заселена. 
Транспортной осью расселения населения является дорога межмуниципального значения, проходящая в по территории поселения в южной части с запада на восток. 
Кроме того, природной планировочной осью расселения является река Сура, протекающая по поселению с севера на юг. 
Наиболее людные населенные пункты размещены по оси дороги, так как она дает достаточные предпосылки для поддержания уровня жизни местного населения. 

Транспортная доступность р.п. Карсун относительно административного центра поселения с. Татарские Горенки составляет 40 мин., относительно г. Ульяновска более - 2 ч.

Доступность населенных пунктов относительно друг друга и относительно всего сельского поселения не превышает 15 минут, что говорит о достаточно компактной территориальной организации и хорошей доступности центрального поселка, где сосредоточены объекты социальной защиты населения. 

По трудовым корреспонденциям в поселении: 

-работают в р.п. Карсун 3 человека,

-за пределами Карсунского района -27 человек, 

-за пределами Ульяновской области 62 человека. 

Мощную долю миграций составляют преимущественно трудовые маятниковые корреспонденции за пределами района и области. 

В плане трудового потенциала ситуация в поселении достаточно позитивная, имеются объекты сельскохозяйственного производства, чуть менее 50 % составляет доля трудоспособного населения. 

3.6.2. Проектное предложение
Проектным предложением предлагается сохранить существующую систему расселения. Во избежание уменьшения численности населения, вымирания малых населенных пунктов и сохранению существующей системы расселения необходимо развитие производства с созданием мест приложения труда. 
Существующая плотность дорожной сети будет достаточной, необходимо поддержание ее в надлежащем состоянии. 

Не в каждом населенном пункте существует минимально необходимый набор объектов культурно-бытового обслуживания, поэтому корреспонденции с культурно-бытовыми целями на перспективу будут происходить преимущественно в р.п. Карсун.

Реализация национальных приоритетных проектов в области социально-экономического развития позволит сохранить существующую систему расселения. 

Основные черты расселенческой организации сельской среды, необходимые для позитивного развития поселения:

1) оживление миграционных процессов  в сельскую местность;

2) необходим процесс перераспределения функционального назначения, возрождение старых и освоения новых земель;

3) преобладание рассредоточенного расселения с созданием небольших населенных пунктов, формируемых не только на базе производства, но и с учетом других факторов ( отдых, туризм, спорт, образование и др.) 

4) в условиях демократизации общества и активности местных органов самоуправления необходимо менять содержание и структуру межселенных связей.  Эти связи должны терять характер иерархических отношений и приобретать характер равноправных партнерских и взаимовыгодных отношений;

5) отказ от приоритета крупных производств и переход к средним и мелким видам хозяйствования.

3.7. Экономическая база
3.7.1. Анализ современного состояния
Экономический сектор выполняет одну из самых важных функций в решении социальных проблем села, налаживании устойчивого развития сельских территорий, обеспечении занятости и поддержания доходов сельского населения. Экономика способствует сохранению сельского расселения, сельского образа жизни, народных традиций, а также культурного разнообразия страны.

Специализация поселения исторически сложилась как сельскохозяйственная. 

В целом экономическое развитие поселения носит удовлетворительный характер, при определенных обстоятельствах поселение может иметь все предпосылки к своему дальнейшему экономическому росту.

Важными предпосылками для дальнейшего развития поселения являются:

1)
имеющийся комплекс благоприятных условий для развития сельскохозяйственного производства, в частности достаточное наличие ресурсов для развития животноводческого хозяйства (наличие свободных территорий для выпаса скота, наличие водных ресурсов и т.д.);

2)
наличие инвестиционных площадок, на основе существующих, неиспользуемых производственных комплексов;

3)
наличие сырья для деревообработки

4)
наличие рекреационных ресурсов;

5)
возможность создания малого бизнеса в сфере обслуживания населения, личного подсобного хозяйства, кооперации производства;

6)
наличие трудовых ресурсов.

Основные проблемы, затормаживающие экономическое развитие поселения:

1)
отсутствие комплексной системы управления экономического сектора;

2)
в большинстве, устаревшая материальная база и технологии производства;

3)
не удовлетворительное состояние дорожной сети;

4)
отсутствие газификации;

5)
дефицит квалифицированных рабочих кадров.
3.7.2. Проектное предложение
Дальнейшее развитие экономики поселения должно происходить за счет создания новых сельскохозяйственных производств и увеличения мощностей действующих. Создание большего количества личных подсобных хозяйств и объединения их на основе кооперации. Строительства предприятия по полной или частичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Для развития экономического потенциала важно выявление в поселении возможных инвестиционных площадок. Так как основная экономическая специализация поселения сельскохозяйственная, на территории имеется несколько выгодных точек экономического роста, не используемые сельскохозяйственные комплексы. Кроме того, в поселении имеется богатая природно-ландшафтная компонента, которая при должном инвестировании может стать мощным объектом притяжения туристов. Создание новых производственных объектов, рекреационно-туристических зон обеспечит новые места приложения труда, повысит миграционные трудовые передвижения в поселение, в дальнейшем будет мощным толчком к экономическому развитию. Создание АЗС и придорожного сервиса на основных транспортных магистралях, позволит улучшить качество транспортного обслуживания населения, создать рабочие места и увеличить налогооблагаемую базу населения. Развитие легкого деревообрабатывающего производства, для удовлетворения местных потребностей населения.

В Генеральном плане поселения закладываются следующие инвестиционно-привлекательные площадки: 

В сфере сельскохозяйственного производства:

1) с. Татарские и Русские Горенки;

2) с. Беловодье;

3) с. Кадышево;

4) д. Татарская и Русская Голышевка;

5) с. Котяково;

6) д. Александровка.

В сфере пищевой промышленности: с. Татарские и Русские Горенки.
В сфере туризма (создание туристических баз): 

1) д. Ростислаевка;

2) с. Кадышево.

В сфере деревообработки: 

1) с. Беловодье;

2) д. Татарская и Русская Голышевка.

АЗС и придорожный сервис: 

1) восточная часть с. Беловодье;

2) восточная часть с. Татарские и Русские Горенки.

Кроме того, одним из направлений устойчивого социально-экономического развития поселения может стать развитие малого бизнеса в сфере обслуживания населения.

3.7.3. Обоснование проектного решения
В условиях рыночной экономики перспективы развития экономической  и социальной сфер все больше зависят от малого и среднего бизнеса, который формирует оптимальную структуру рынка и является надежной налогооблагаемой базой. Этот сектор экономики в перспективе будет являться реальным источником создания новых рабочих мест. Эти предприятия генерируют эффективные инвестиционные проекты, чутко реагируют на изменение рыночной структуры, занимают недоступные крупным предприятиям  «ниши».
Главная задача власти в этих условиях – создание максимально благоприятных условий для развития предпринимательства.

В перспективе планируется увеличение доли малых предприятий в секторе экономики, связанных с сельскохозяйственным производством и предприятий других приоритетных сфер развития района (например, в туризме и рекреации) В условиях рыночной экономики, при любых сценариях развития, малый и средний бизнес способен гибко перестраиваться, переходить в другие сферы деятельности. 

В области поддержания и развития сельскохозяйственного производства был принят национальный проект «Развитие агропромышленного комплекса», который включает в себя три направления: «Ускоренное развитие животноводства», «Стимулирование развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе» и  «Обеспечение жильем молодых специалистов (или их семей) на селе». За прошедшие годы он доказал свою эффективность, показал потенциальные возможности сельского хозяйства. В настоящее время необходимо усиление роли ПНП «Развитие агропромышленного комплекса», поскольку в результате реформирования неплатежеспособных крупных и средних сельскохозяйственных предприятий значительная часть их земельных, материально-технических ресурсов переместится  в малые предприятия, в крестьянско-фермерские хозяйства и высокотоварные личные подсобные хозяйства. 

Для успешной реализации данного ПНП на территории данного поселения необходимо: 

1)
выработка стратегии агропромышленного развития территории; 

2)
разработка и утверждение целевых программ в сфере сельского хозяйства;

3)
разработка нормативно-правовой базы развития сельского хозяйства; 

4)
организация работы и учебы для руководителей и работников, занятых в агропромышленном комплексе; 

5)
обобщение  и распространение лучшего опыта развития малых формах хозяйствования в агропромышленном комплексе. 

Необходимые условия для развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства, рынка сырья и продовольствия:

1)
формирование и осуществление муниципальных программ развития  субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом национальных и местных особенностей;

2)
анализ финансовых и экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего бизнеса;

3)
формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и обеспечение ее деятельности;

4)
содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства;

5)
образование координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства.

3.8. Промышленное и сельскохозяйственное производство
3.8.1. Анализ современного состояния
Существующее положение промышленного и сельскохозяйственного производства поселения отображено на схеме современного использования территории.

В поселение производство представлено только лишь легкой деревообработкой, других производств в поселении не существует. Форма собственности данного производства – индивидуальный предприниматель.

С. Беловодье, д Татарская Голышевка – обработка древесины, 200 м³ в год, число работников - 3 человека. 

Сельское хозяйство в новых экономических условиях претерпело большие структурные изменения. Многоотраслевые хозяйства трансформировались в специализированные. На базе совхозов были организованы крестьянские фермерские хозяйства (КФХ), сельскохозяйственные производственные кооперативы (СПК) и агропромышленные кооперативы и комплексы (АПК), специализирующиеся на животноводстве, растениеводстве и зерноводстве. Также хорошее развитие получила такая форма собственности как личное подсобное хозяйство (ЛПХ).

На территории поселения находятся два СПК и два КФХ: 
· СПК Сура с. Беловодье количество работающих – 31 человек.

· СПК им. Фрунзе с. Татарские Горенки количество работающих – 4 человека.

· КФХ «Присурье» Кузнецов А.Н. с. Кадышево, количество работающих – 1 человек.

· КФХ «Долина»  с. Кадышево, количество работающих – 1 человек.

Сельское хозяйство может быть перспективной и потенциально высокотехнологичной отраслью экономики. Это имеет особое значение в связи с тем, что большинство муниципальных образований составляют сельские поселения. 

Приоритетный национальный проект «Развитие агропромышленного комплекса» включает в себя три направления: «Ускоренное развитие животноводства», «Стимулирование развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе» и «Обеспечение доступным жильем молодых специалистов (или их семей) на селе». За прошедшие годы он не только доказал свою эффективность, но и показал огромные потенциальные возможности российского сельского хозяйства. 

От органов местного самоуправления поселения в значительной степени зависит реализация важнейшего направления ПНП по развитию АПК – развитие малых формах хозяйствования в агропромышленном комплексе. 

В этом секторе производится более 90% картофеля, 50% мяса скота и птицы, 55,0% молока, подавляющее количество овощей. Важные функции данный сектор выполняет в решении социальных проблем села, налаживании устойчивого развития сельских территорий, обеспечении занятости и поддержании доходов сельского населения. Они способствуют сохранению сельского расселения, сельского образа жизни, народных традиций, а также культурного разнообразия страны. Их роль значительна в трудовом воспитании молодежи, сохранении и передаче производственного и социального опыта от старших поколений младшим. 

Более того, их роль будет усиливаться, поскольку в результате реформирования неплатежеспособных крупных и средних сельскохозяйственных предприятий значительная часть их земельных, материально-технических и трудовых ресурсов переместится в малые предприятия, в крестьянские (фермерские) хозяйства и высокотоварные личные подсобные хозяйства. 

Имеет достаточно благоприятные условия для развития сельского хозяйства в целом и в первую очередь для разведения крупного рогатого скота и свиней. Потенциал его развития использован не полностью - площади естественных сенокосов и пастбищ эксплуатируются недостаточно, отсутствует необходимая транспортная и сельскохозяйственная техника, обеспечивающая механизацию работ на сенокосах, как и оборудование, позволяющее переработать зеленую массу растений в местах ее заготовки. Помимо этого продолжается процесс физического и морального старения сельскохозяйственной техники, сохраняется дефицит исправных тракторов и комбайнов.

Одной из причин низкой продуктивности животных является недостаточная кормовая база, несбалансированность кормов по протеину. Развитие животноводства в хозяйствах сдерживается так же слабой механизацией трудоемких процессов. Уменьшение поголовья скота в личном пользовании происходит в результате сокращения численности сельского населения. В большинстве хозяйств района молочно-товарные фермы по своим размерам мелкие, и представлены не типовыми помещениями, что сдерживает внедрение механизации и ведет к удорожанию молочной продукции.

3.8.2. Проектное предложение
Дальнейшее развитие промышленности поселения предусматривается за счет максимального использования мощностей действующих предприятий, а также их диверсификации, ориентированной на производство продукции, отвечающей современным требованиям при увеличении роли ведущей отрасли – деревопереработки и деревообработки.

Основную долю в промышленности на расчетный срок должна занять деревообработка, наиболее развитая и развивающаяся отрасль, в связи с наличием природных ресурсов. В дальнейшем рекомендуется увеличить поток государственных и частных инвестиций в эту отрасль производства. 
Размещение: с. Беловодье; д. Татарская Голышевка; Русская Голышевка.

Возможно строительство небольшого предприятия пищевой промышленности для переработки сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственных предприятий и личной сельскохозяйственной продукции населения поселения и других близлежащих поселений. Место такого строительства Генеральным планом определено в селе Татарские и селе Русские Горенки, как наиболее социально-экономически развитый населенный пункт (учитывая общую границу), равномерно удалённый от других населённых пунктов, входящих в состав поселения, и наименее удалённый от п.г.т. Карсун.

Увеличение объёмов сельскохозяйственного производства рекомендуется проводить по нескольким направлениям:

•Привлечение сторонних инвестиций, путём рекламы в СМИ и сети интернет с указанием инвестиционных площадок.

•Создание условий для модернизации и развития инфраструктурной сети заготовительных, снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных потребительских кооперативов по переработке сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов. В этих целях могут быть разработаны и утверждены программы развития кооперативного движения. Необходимо доводить до населения, занятого в малых формах хозяйствования, всю необходимую информацию об условиях субсидирования, кредитования, получения льгот и других формах поддержки развития агропромышленного комплекса. 

•Организация учебы для руководителей и работников, занятых в агропромышленном комплексе.

•Обобщение и распространение лучшего опыта развитие малых формах хозяйствования в агропромышленном комплексе. 

•Обеспечение доступным жильём молодых специалистов (или их семей) на селе. Следует формировать списки молодых семей, молодых специалистов агропромышленного комплекса и работников социальной сферы, изъявивших желание жить и работать в сельской местности. Для этого необходимо осуществлять переговоры со студентами – выпускниками, заключая с ними предварительные договоры о намерениях.  С этой целью могут также проводиться такие мероприятия, как: выбор и отвод земельных участков под строительство жилья для молодых специалистов (или их семей), инвентаризация незавершенного строительства жилых помещений в сельской местности, определение перечня организаций строительного комплекса для обеспечения выпуска материалов, конструкций и изделий для строительства быстровозводимых домов на селе, использование механизма ипотечного кредитования, разъяснение порядка обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов на селе и др.

•Увеличение сельскохозяйственных угодий, за счёт свободных земель сельскохозяйственного назначения.

•Увеличение поголовья скота, за счёт введения новых, лучших пород, а так же улучшение условий содержания скота.

•Увеличение числа личных подсобных хозяйств. С этой целью необходимо улучшить пропаганду населения путем современных технологий (интернет, тематические семинары), привлечения опыта других муниципальных образований и специалистов. Также необходимо создавать программы по финансовому стимулированию производства, за счет предоставления субсидий, кредитов и льгот на этапе создания производства, проводить мониторинг ЛПХ. 

•Модернизация всего производственного процесса с введением инновационных технологий, механизмов и привлечения специалистов за счет стимулирования. 

•Увеличение долевого составляющего в сельхозпроизводстве пчеловодства. В этих целях необходимо проводить широкую пропаганду среди населения, предоставлять набор определённых льгот при создании производства. В настоящее время состояние пчеловодства находится на низком уровне своего развития. Необходимо введение единой системы развития пчеловодства и общей стратегии. Так же необходимо изучение особенностей районирования, оценки природных, социально-экономических и экологических условий, современного состояния пчеловодства, уровня его технического оснащения. Комплексный подход поможет рационализации пчеловодства, превращения ее в развитую и доходную отрасль.

Перспективные инвестиционные площадки для развития сельскохозяйственного производства на основе частично имеющихся мощностей: 
-с.Кадышево, с.Беловодье, с.Татарские Горенки, с.Русские Горенки, д.Татарская Голышевка, д.Русская Голышевка, с.Котяково.

3.8.3. Обоснование проектного предложения
Разумное, экономически и социально оправданное освоение природных ресурсов, выпуск на их основе конкурентоспособной товарной продукции, позволяющей привлечь необходимые инвестиции в производство, тем самым поддержать и развить местную экономику - одно из условий устойчивого социально-экономического развития территории. 

Проектным предложением в основном рекомендуется поддержка и развитие существующих и тем самым оправданных ресурсами отраслей производства. Необходимо также уделить вниманию восстановлению производственных мощностей развитого во времена СССР и заброшенных в девяностые годы ХХ века, за счет привлечения сторонних инвестиций.

3.9. Жилой фонд
3.9.1. Анализ современного состояния
С общим ростом культурного уровня населения возрастает потребность жителей в качественных и комфортных условиях проживания.

Анализ современного состояния выявил ряд проблем жилищного комплекса МО Горенского сельского поселение:

· неудовлетворительное состояние жилого фонда; 

· отсутствие нового жилищного строительства;

· низкий процент жилья с обеспечением инженерных удобств;

· неспособность большого количества сельского населения за свой счет улучшить жилищные условия.

Застройка населенных пунктов поселения представлена преимущественно одноэтажными деревянными зданиями с большими приусадебными участками. 

Существующий жилой фонд составляет 44,1 тыс.м.кв. Жилой площади на 1 человека в поселении приходится 28,6 м.кв.

Вместе с тем представляется, что данная статистика не отражает реальную картину.
Брошенные и разрушенные жилые дома не выводятся из состава жилого фонда, поэтому создается картина такой высокой средней обеспеченности.

Распределение жилого фонда по населенным пунктам поселения:

	№ п/п
	Населенный пункт
	тыс. кв. м.
	Количество жилых домов

	1.
	с. Татарские Горенки
	9960
	249

	2.
	с. Русские Горенки
	
	

	3.
	д. Татарская Голышевка
	6320
	158

	4.
	с. Беловодье
	12560
	314

	5.
	д. Русская Голышевка
	880
	42

	6.
	с. Котяково
	1760
	44

	7.
	д. Александровка
	40
	1

	8.
	д. Ростислаевка
	280
	7

	9.
	с. Красносурское
	40
	1

	10.
	с. Кадышево
	12240
	306

	
	Итого:
	44080
	1122


3.9.2. Проектное предложение
В соответствии с жилищными программами, предлагаемыми органами местного самоуправления, предусмотрена норма жилой обеспеченности 30 м.кв. на человека с улучшением качества жилой среды. 

Движение жилого фонда в поселении будет следующим: 

Движение жилого фонда.

	Этапы реализации
	Численность населения на расчетный период
	Жилой фонд на начало периода

(тыс.м²) 
	Объем сносимого фонда за период 

(аварийное и ветхое)

тыс.м.кв.

20% за 10 лет
	Сохраняемый жилой фонд

тыс.м.кв.
	Объем жилого фонда на конец периода

(30 м²/чел)

тыс.м.кв
	Объем нового строительс-тва,
тыс.м.кв.

	1 этап

(2010-2020гг)
	1317
	44,1
	8,8
	35,3
	39,5
	4,2

	2 этап 

(2030 г)
	1173
	39,5
	7,9
	32,4
	35,2
	3,2


Расчет требуемого жилищного фонда на 1 этапе (первые 10 лет) выполнен с учетом потребности жилого фонда на перспективу. Так как численность населения на 2020 г составит по прогнозам 1317 тыс.чел, то жилой фонд на 2020 г. составит 39,5м кв. (при норме 30 м.кв./ч)  

Существующее наличие жилого фонда составляет 44,1  тыс.м.кв., минус ветхое и аварийное жилье, что составит укрупнено 20 % за 10 лет (8,8 тыс.м²). Таким образом, сохраняемый жилой фонд составит 35,3 тыс.м.кв. В итоге разница между объемом жилого фонда на конец периода и сохраняемым жилым фондом получается потребность в объемах нового жилищного строительства (4,2 тыс.м²). Так же рассчитаны данные и на 2 этап (на 2030 г.г.) В итоге на конечный расчетный срок объем жилого фонда составит 35,2  тыс.м.кв.

Объем необходимого жилищного фонда на перспективу в 20 лет составит 3,3  тыс. м.кв. Если провести укрупненный расчет, то в 1 год необходимо сдавать около 370  м. кв. в год. За весь период необходимо сдать 74 жилых домов, укрупненной площадью 100 м.кв. Но на сегодняшний день в поселении не ведется новое строительство.

При возможном увеличении численности населения существующие территории населенных пунктов будут достаточным для размещения нового жилья.

Необходима реконструкция существующего жилого фонда, модернизация и совершенствование условий проживания населения в поселении. Новую жилую застройку предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства.

Генеральным планом развития МО Горенского сельского поселения в области жилищного строительства предлагается решение следующих первостепенных задач:

· создание условий для увеличения темпов жилищного строительства;

· сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп населения, размещения различных типов жилой застройки;

· модернизация и реставрация исторически ценной жилой и общественной застройки, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

· формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, транспорта и рекреации;

· внедрение новых более экономичных технологий строительства, производства строительных материалов;

· создание прозрачных условий для формирования рынка земельных участков под застройку;

· привлечение средств федерального бюджета, выделяемых для строительства жилья для льготных категорий граждан в рамках целевых федеральных программ. 

Для новой жилой застройки  в поселении предлагается следующая типология жилого фонда: 
-преимущественный тип застройки рекомендована как малоэтажная индивидуальная жилая застройка с возможностью ведения личного подсобного хозяйства.
3.10. Социальная инфраструктура
Жизнедеятельность местного сообщества обеспечивается созданием и развитием социальной инфраструктуры – совокупности учреждений, направленных на удовлетворение потребностей человека в образовании и воспитании, медицинском обслуживании, организации досуга, отдыха и пользовании достижениями культуры, занятии физической культурой и спортом.
Оптимальный уровень решения большинства социальных проблем на уровне поселения обеспечивают относительно небольшие территориальные характеристики муниципального образования и, по большей части, непосредственный характер взаимодействия его жителей.

В современном градостроительстве проблема обеспечения сельского населения всеми видами культурно-бытового обслуживания является одной из самых сложных. Это связано с многообразием видов такого обслуживания, удаленностью сельских поселений, их разнообразием по функциям и количеству жителей. На данный момент применяется ступенчатая система обслуживания населения с классификацией видов обслуживания и радиусов тяготения и доступности. Однако проблема нормального обслуживания всеми видами услуг сельского населения остаётся не решённой. В зарубежных странах с развитой сетью дорог и высоким уровнем автомобилизации и малыми расстояниями эта проблема решается успешнее. В настоящее время в нашей стране проводится приватизация объектов обслуживания, создаются на конкурсной основе новые, в основном, небольшие объекты инфраструктуры — частные детские сады и ясли, школы и т.п. По-видимому, со временем разумное сочетание различных видов собственности и конкуренция среди учреждений обслуживания позволят создать стабильную новую систему, гибко реагирующую на запросы сельского населения.
В любом случае, обслуживание сельского населения будет осуществляться в учреждениях 3-х ступеней:
1.обслуживающих население всего района – больница, техникум, банк и др.;
2.обслуживающих поселение (несколько населенных мест) –  администрация,  клуб, школа-интернат, универмаг и т.д.;
3.обслуживающих жителей одного поселения (один населённый пункт) — детсад, начальная школа, баня, столовая, аптека, спортплощадки и т.д.
Количество и объем культурно-бытовых учреждений для каждого населенного пункта определяются в схемах территориального планирования района. При проектировании генерального плана поселения эти данные уточняют.
Все объекты социальной инфраструктуры подразделяются на следующие группы:
· учебно-воспитательные (детские сады и ясли, школы, гимназии, техникумы и др.);
· лечебно-оздоровительные (больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, медпункты, аптеки);
· культурно-просветительные (клубы, дома культуры, библиотеки, кинотеатры, спортивные сооружения и т.п.);

· административно-хозяйственные (сельская администрация, правление акционерного общества, почта, телеграф, отделение банка и т.д.);
· торговли и общественного питания (универмаги, магазины, рынки, рестораны, столовые, бары, кафе, киоски и т.д.);
· хозяйственно-бытовые и коммунальные (гостиницы, бани, прачечные, ремонт автомобилей и др.).
Расчет объектов социальной инфраструктуры ориентировочно может быть произведен по таблице:

	Вид учреждений, предприятий, сооружений
	Единицы измерения
	Нормы расчета на 1000 жителей

	
	
	на первую очередь
	на расчетный срок

	Детские дошкольные учреждения
	% охвата общего количества детей по местной демографии
	60
	75

	Общеобразовательные учреждения
	% охвата общего количества детей по местной демографии
	I-VIII классы - 100

IХ-Х классы - 75

	Магазины продовольственные
	м2 торговой площади
	100
	100

	Магазины непродовольственные
	м2 торговой площади
	110
	200

	Предприятия питания
	место
	30
	40

	Предприятия бытового обслужи​вания
	рабочий или приемщица
	9
	11

	Прачечные
	1 кг сухого белья в смену
	30
	40

	Химчистка
	1 кг обрабатываемых вещей в смену
	2
	35

	Бани
	место
	7
	7

	Больницы
	койка
	12
	14

	Станции скорой помощи
	автомашина
	1 на поселение в 5–10 тысяч жителей

	Аптеки
	объект
	1 на поселение в 5–10 тысяч жителей

	Фельдшерско-акушерский пункт
	объект
	1 на поселок
	1 на поселок

	Клубы и дома культуры
	суммарный показатель на группу поселка
	в населенных пунктах на 500 – 2000 жителей  100 – 120 мест в зрительном зале 

2–5 тысяч человек  120–180 мест 

5–10 тысяч человек  180–400 мест

	Библиотеки
	тысяч книг
	2,5
	3,5

	Плоскостные открытые спорт, сооружения
	площадь участка, га
	0,5
	0,9

	Спортзалы
	м2 площади пола
	40
	150

	Бассейны открытые и закрытые
	м2 водного зеркала
	40
	100

	Отделение связи
	объект
	1 на 1,5–2 тысячу жителей

	Отделение банка
	объект
	1 на 3–8 тысячи жителей


По Генеральному плану развития:

	Наименование 

учреждений
	Норма на

1 тыс. жителей
	Существ.

положение

Кол. факт/ 
	По расчёту
	Принято 

по проекту 
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Детские сады-ясли

75% общего типа

(мест)
	73
	-
	86
	86
	Запроектировать, построить

	Cредние общеобразовательн. школы (мест)
	144
	4/270
	170
	170
	Провести реконструкцию и капит. ремонт существующих учебных заведений

	Библиотека
	4.5 тыс. томов
	26,951 
	4,67
	26951
	

	Магазины: (м2 торг. площади):

а)продовольственные

б)промтоварные
	100

200
	-

	117

234
	117

234
	создавать условия для развития новых, отвечающих современным требованиям объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания

	Предприятия общепита (посадочн. мест)
	30
	н.д.
	35
	35
	-//-

	Дом культуры (мест)
	80
	5/480
	125
	480
	Провести текущий и капитальный ремонт существующего строения

	Аптека (объект)
	по задан-ю
	1
	4
	4
	

	Сберкасса (объект)
	1 касса на 2 тыс.
	2
	1
	2
	

	Баня (мест)
	5
	н.д.
	8
	
	По заданию администрации

	Больница (коек)
	По задан.
	-
	-
	-
	-

	Поликлиника (посещ./смену)
	26
	-
	-
	-
	-

	ФАП
	
	6
	8
	8
	Предусмотреть организацию ФАП в нас.п.

	Гостиница (мест)
	6
	н.д.
	9
	
	Возможно строительство в составе придорожного сервиса

	КБО (раб мест)
	7
	н.д.
	11
	
	

	Спортивные открытые комплексы (га)
	0.7 
	н.д.
	1,1
	1,1
	

	Спортивные залы (м2)
	60
	н.д.
	93,6
	
	

	Бассейн крытый

(м2 водного зеркала)
	20
	-
	31,2
	
	По заданию администрации

	Рынок (м2 торг.пл.)
	7м2 на 1м2 торг. пл.
	н.д.
	
	
	По заданию администрации

	Отделение связи
	объект
	2
	1
	2
	

	Кладбище
	0.24 га
	5,95
	0,37
	5,95
	По заданию администрации


Сводная таблица объектов социальной инфраструктуры (м²):
	Наименования населённых

пунктов
	Администрация
	Школа
	СПК
	Клуб
	Библиотека
	ФАП
	Лесхоз
	РУЭС
	Почта
	Торговые точки

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	РайПо
	Искра-К
	Сельхозхимия
	Шайхетдинов 
И.Х.
	Хамзина Р. А.
	Тражукова А. М.
	Хохлова Г. И.
	Мечеть

	с. Беловодье
	100
	690
	100
	907
	125
	400
	80
	33
	25
	30
	23
	–
	15
	–
	–
	–
	–

	д. Татарская Голышевка
	
	798
	
	123
	64
	37
	
	
	
	21
	28
	–
	8
	8
	–
	–
	120

	с. Татарские Горенки
	43
	1010
	–
	318
	46
	–
	
	
	
	18
	–
	–
	–
	–
	34
	–
	60

	с. Русские Горенки
	
	
	50
	280
	–
	75
	
	45
	28
	20
	14
	
	
	
	
	
	

	с. Котяково
	
	
	
	
	
	37
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	?
	

	с. Кадышево
	62
	840
	150
	315
	67
	144
	
	23
	51
	–
	12
	13
	–
	–
	–
	–
	?

	итого:
	205
	3338
	300
	1943
	302
	693
	80
	101
	104
	89
	77
	13
	23
	8
	34
	?
	180+?


3.10.1.Система образования и воспитания
3.10.1.1. Анализ современного состояния
Полномочия органов местного самоуправления поселения имеют ограниченную сферу влияния и контроля, носят довольно локальный характер. Основные полномочия в данной сфере закреплены за органами исполнительной власти муниципального района, в соответствии с Законом РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании».
Основная цель образовательной системы - удовлетворение потребностей и ожиданий заказчиков образовательных услуг в качественном образовании. На ее достижение направлены основные мероприятия приоритетного национального проекта «Образование», в состав которого входят, в частности, такие направления, как – «Поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования», «Внедрение современных образовательных технологий», «Создание национальных университетов и бизнес-школ мирового уровня», «Повышение уровня воспитательной работы в школах» и «Развитие системы профессиональной подготовки в армии». Основной их смысл заключается в переходе к инновационному образованию, которое должно быть сориентировано не столько на передачу знаний, которые постоянно устаревают, сколько на овладение базовыми компетенциями, позволяющими затем – по мере необходимости – приобретать знания самостоятельно. 

Объем информации, которой владеет наша цивилизация, удваивается каждые пять лет. Поэтому помимо освоения знаний не менее важным становится освоение техник, с помощью которых можно получать, перерабатывать и использовать новую информацию. 

Благодаря реализации приоритетного национального проекта «Образование» расходы на образование ежегодно увеличиваются на 20-30%. Эти расходы позволили обеспечить школы компьютерными классами и выходом в Интернет, повысить оплату учителей за отдельные виды труда и др. Но главное, что были запущены системные изменения в российском образовании.

В ближайшее время реализация данного приоритетного национального проекта будет продолжена. Это – поощрение лучших учителей, выплаты за классное руководство, конкурсы учреждений начального и среднего профессионального образования по подготовке высококвалифицированных кадров. Часть мероприятий, в частности, поддержка учреждений профобразования, будет реализовываться на федеральном уровне, а часть перейдет на региональный. 

Продолжится реализация пилотных проектов по комплексной модернизации образования в Ульяновской области, внедрение новых финансово-экономических механизмов. Кроме того, будут продолжены закупка автобусов и оборудования, поощрение работников дополнительного дошкольного образования и др. 

В настоящее время в поселении создана система образовательных учреждений: общеобразовательные школы основного и среднего образования, но полностью отсутствует система дошкольного и внешкольного образования.

Учреждения среднего специального образования находятся в административном центре района в п.г.т. Карсун, 30-40 минутной автотранспортной доступности. Высшее образование в районе отсутствует, но существует институт дистанционного образования от УлГТУ, также в р.п. Карсун. Размещать подобные или дублирующие объекты в поселении не целесообразно.

Сведения о образовательных учреждениях. 

1.МОУ Татарскогоренская средняя общеобразовательная школа. Почтовый адрес: 433225, Ульяновская область, Карсунский район, с.Татарские Горенки. Построена в 1967 году. Проектная мощность 192 ученика. Количество персонала 21 человек. Площадь школы 1122 м², столовой 7 м². Территория школы 2,4 га. Из них: хозяйственный участок 0,6 га; спортивная площадка 0,5 га; пришкольный участок 0,7 га; дровник, кочегарка и машинный двор 0,2 га. На общей территории находится  сама школа и столовая. 
2.МОУ Беловодская основная общеобразовательная школа. Почтовый адрес 433227, Ульяновская область, Карсунский район, с.Беловодье. Проектная мощность 80. Количество персонала 18 человек. Площадь школы 937 м². Территория школы занимает площадь около 10 га.
3.МОУ Татарскоголышевская основная общеобразовательная школа Почтовый адрес 433227, Ульяновская область, Карсунский район, д. Татарская Голышевка. Проектная мощность 120. Количество персонала 18 человек.

4.МОУ Кадышевская основная общеобразовательная школа. Почтовый адрес 433226, Ульяновская область, Карсунский район, с.Кадышево. Проектная мощность 150. Количество персонала 11.
Законсервированные или разрушенные школы находятся в сёлах Котяково и Красносурское.

3.10.1.2. Проектное предложение
Для каждого населённого пункта, входящего в состав поселения на основе приоритетного национального проекта «Образование», Генеральным планом поселения предусматривается решение таких задач как:

1) Введение новых государственных образовательных стандартов с последующим мониторингом, органами исполнительной власти Карсунского района, деятельности систем образования различных форм собственности и целевого назначения; 

2) введение обязательного 11-летнего образования; 

3) реализация новых форм контроля за качеством образования; 

4) качественное питание, диспансеризация и оздоровление школьников, в основном за счет реализации районных программ в области образования; 

5) внедрение инновационных и информационных технологий; 

6) реализация доступности детских дошкольных учреждений; 

7) обеспечение гарантий прав в области образования в связи с переходом российской армии на контрактную основу; 

8) внедрение различных форм стимулирования учреждений, педагогических работников и обучающихся; 

Для достижения вышеперечисленных целей и оптимизации образования населения в поселении необходимо сформировать и поддержать существующие системы  образования, такие как:

Дошкольное воспитание.
1. Полное обеспечение и улучшение условий содержания данной социальной функцией детей дошкольного возраста.

2. Сокращение радиусов доступности детских дошкольных учреждений и приведение их к нормативным.

3. Возвращение при необходимости первоначальной функции зданиям детских дошкольных учреждений, используемых в настоящее время не по назначению.

4. Создание детских дошкольных групп на базе общеобразовательных учреждений, более высшей ступени образования.

5. Наряду с муниципальными дошкольными учреждениями, развивать сеть детских дошкольных учреждений других форм собственности.

Школьное образование.
Генеральным планом развития предлагается сохранить эту структуру. Обеспеченность общеобразовательными школами в районе соответствует нормативной и не требует постройки или реконструкции зданий с целью увеличения учебных мест. До нормативного уровня требуется довести радиусы доступности, рекомендованных СНиП 2.07.01-89*, с учетом областной программы «Школьный автобус»

Особое внимание должно быть уделено оптимизации структуры образования и проведению постоянного мониторинга численности детей и их возрастной структуры с учётом интересов и прав ребенка.

Внешкольное образование и воспитание. 

Создание условий для свободного выбора каждым ребёнком дополнительной образовательной зоны, является главной задачей учреждений внешкольного образования.

Генеральным планом рекомендуется предусмотреть расширение внешкольной системы образования на наиболее крупные населенные пункты, входящие в состав поселения для обеспечения более полноценного образовательного досуга детей из расчёта 70 – 80 % общего числа школьников.

3.10.1.3. Обоснование проектного решения
Проектное решение направленно на решение приоритетных и первостепенных задач в области образования. Ни каких кардинальных изменений в структуре не предусмотрено. Система образования и воспитания поселения должна развиваться в структуре муниципального района, никаких отдельных мер Генеральным планом не предусмотрено. Также система образования и воспитания должна ориентироваться на программы федерального и областного значения в области образования и воспитания и быть гибкой к новшествам.

3.10.2. Система здравоохранения
3.10.2.1. Анализ современного состояния
В сфере здравоохранения основные полномочия закреплены за органами местного самоуправления муниципального района, которые осуществляют на своих территориях  первичную медико-санитарную помощь в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, а также скорую медицинскую помощь (за исключением санитарно-авиационной) и медицинскую помощь женщинам в период беременности, во время и после родов. 

Оказание медицинских услуг осуществляется на основе Федерального закона № 131-ФЗ, Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. № 5487-1, Закона Российской Федерации от 28 июня 1991 г. № 1499-1 «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации», а также утверждаемыми постановлениями Правительства РФ Программами государственных гарантий оказания гражданам России бесплатной медицинской помощи. 

Приоритетный национальный проект «Здоровье», включающий в себя такие направления, как: «Развитие первичной медико-санитарной помощи», «Развитие профилактического направления медицинской помощи» и «Обеспечение населения высокотехнологичной медицинской помощью» – еще одна важная сфера деятельности органов местного самоуправления. Его значение во многом объясняется тем, что первичная медико-санитарная помощь оказывается в основном на муниципальном уровне.

В 2008 году к основным направлениям ПНП «Здоровье» добавились новые – по снижению смертности от дорожно-транспортных происшествий и по совершенствованию медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях.

В 2009 год стартовали две новые важные программы, связанные с совершенствованием организации медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями и формированием здорового образа жизни. 

Существующая система здравоохранения:

с. Татарские Горенки: ФАП 1925 года постройки;

с. Русские Горенки: ФАП 1983 года;

с. Беловодье: ФАП;

д. Татарская Голышевка: ФАП;

с. Котяково: ФАП;

с. Кадышево: ФАП.

Не умеют фельдшерско-акушерские пункты деревни Ростислаевка и Александровка, а также с. Красносурское.

3.10.2.2. Проектное предложение
По существующей нормативной базе проектным предложением рекомендуется довести количество фельдшерско-акушерских пунктов как минимум до одного на каждый населённый пункт. Необходимо дополнительно разместить по одному фельдшерско-акушерскому пункту в деревнях Ростислаевка и Александровка и селе Красносурское на базе законсервированных зданий (по прямому назначению или нет) или на базе существующего жилого дома.

Реализация генерального плана в области здравоохранения требует также правового и организационного обеспечения решения таких задач, как: 

1) повышение доступности всех медицинских услуг, но особенно отдельных их видов (например, специализированной) и для отдельных категорий населения (в частности, детей, беременных женщин);

2) повышение качества медицинских услуг;

3) искоренение «теневых» платежей в системе здравоохранения; 

4) повышение эффективности деятельности муниципального сектора здравоохранения и отдельных медработников; 

5) повышение доступности и качества лекарственного обеспечения, особенно отдельных категорий граждан; 

6) профилактика социально обусловленных заболеваний; 

7) повышение охвата медицинских работников профессиональной переподготовкой, улучшение качества профессиональной подготовки и переподготовки кадров; 

8) внедрение инновационных методов в сферу оказания медицинских услуг, в фармацевтическое производство и биотехнологии и др. 

Совместно с органами исполнительной власти более высокого уровня необходимо проводить поиски оптимальной системы организации, экономического обеспечения и управления деятельности по оказанию медицинской помощи, способной учесть: во-первых, наличие у значительной части населения хронических заболеваний; во-вторых, возросшую информированность населения о новых технологиях лечения, новых лекарственных препаратах; в-третьих, развивающиеся медицинские технологии, позволяющие оказывать медицинскую помощь с использованием мало повреждающих оперативных вмешательств, а также расширение круга пациентов, которым может быть оказана такая помощь. 

Сложность реализации данных программ заключается в том, что они потребуют не только масштабных преобразований в организации профилактики и лечения, значительного финансирования, но и изменения отношения населения к своему здоровью. 

3.10.2.3. Обоснование проектного решения
При разработке проекта Генерального плана были проведены расчеты, основанные на существующей демографической ситуации и на проектном изменении численности поселения. 

Существующая система здравоохранения не нуждается в размещении крупных стационарных и амбулаторно-поликлинических учреждений. Потребности населения в данной сфере обслуживания (стационары и поликлиники) могут удовлетворяться за счёт районной системы здравоохранения, близлежащие крупные медицинские учреждения.

Проектным решением предусматривается только размещение необходимого числа фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах, где они до этого полностью отсутствовали. 

3.10.3. Система культурного обслуживания
3.10.3.1. Анализ современного состояния
Культура, в том числе физическая культура и спорт, а также организация досуга должна являться одним из приоритетных направлений в обеспечении потребностей населения поселения и находить тенденции развития в генеральном плане. Закрепленные Федеральным законом № 131-ФЗ вопросы местного значения конкретизируются в отраслевых законах. Это прежде всего Закон РФ от 9 октября 1992 г. № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре.

Вопросы сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия достаточно подробно регулирует Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры. 

К объектам культурного наследия местного значения относятся объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования и находящиеся в собственности муниципального образования. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения. 

К вопросам местного значения Федеральным законом № 131-ФЗ отнесено также создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества. Кроме того, вопросом местного значения поселения является участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов. Федеральный закон от 6 января 1999 г. № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах» определяет народный художественный промысел как одну из форм народного творчества, деятельность по созданию художественных изделий утилитарного и (или) декоративного назначения, осуществляемую на основе коллективного освоения и преемственного развития традиций народного искусства в определенной местности в процессе творческого ручного и (или) механизированного труда мастеров народных художественных промыслов. 

На настоящий момент система культурного обслуживания населения, в том числе физической культуры и спорта, а также организация досуга сформирована следующим образом:

· село Татарские Горенки: СДК 1924 года постройки площадью 250 м², здание библиотеки 1924 года постройки площадью 43 м², здание мечети;

· село Русские Горенки: СДК 1927 года постройки площадью 280 м² (в аварийном состоянии); 

· село Беловодье: СДК 1987 года постройки площадью 907 м², здание библиотеки, спортивная площадка;

· деревня Татарская Голышевка: СДК 1943 года постройки площадью 440 м² на территории площадью 0,5 га, здание библиотеки, здание мечети на территории 1га;

· деревня Русская Голышевка: СДК на территории площадью 0,5 га;

· деревня Александровка: имелись: СДК, церковь;

· деревня Ростислаевка: имелись: СДК;

· село Красносурское: имелись: СДК, библиотека, церковь;

· село Кадышево: СДК, библиотека, церковь.

· село Котяково: церковь.

3.10.3.2. Проектное предложение
Основные направления деятельности:

1) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

2) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; 

3) охранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, находящихся на территории поселения. 

Основные направления деятельности в сфере библиотечного дела конкретизирует Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 78-Ф3 «О библиотечном деле»:

1) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения – информационных, культурных, образовательных учреждений, располагающих организованным фондом тиражированных документов и предоставляющих их во временное пользование физическим и юридическим лицам; библиотека может быть самостоятельным учреждением или структурным подразделением предприятия, учреждения, организации; 

2) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; 

3) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, находящихся на территории поселения.

Направление деятельности в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся: 

а).сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселения; 

б).государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения; 

в).определение порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения. Кроме того, они принимают решение об информационных надписях и обозначениях, которые выполняются на русском языке и на государственных языках республик – субъектов РФ, Порядок установки таких надписей и обозначений определяется муниципальным правовым актом. 

В сфере культуры должное внимание необходимо уделять вопросам, которые не отнесены к вопросам местного значения. Это: 

а).создание музеев – некоммерческих учреждений культуры, созданных для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций. Создание музеев должно преследовать следующие цели: 

· хранение музейных предметов и музейных коллекций; 

· выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций; 

· изучение музейных предметов и музейных коллекций; 

· публикацию музейных предметов и музейных коллекций и осуществление просветительной и образовательной деятельности; 

б).создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий.

в).оказание содействия национально-культурному развитию народов России и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений. 

В сфере физической культуры и массового спорта необходимо обеспечивать условия для: 

· создания современной материальной базы

· развития на территории поселения физической культуры, массового спорта, а также участия населения в физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях; 

· организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

3.10.3.3. Обоснование проектного решения
При проектировании генерального плана был проведён анализ существующей ситуации и соответствующие расчёты, которые показали, что существующая система культурного обслуживания населения, в том числе физической культуры и спорта, а также организация досуга отвечает современной нормативной базе.

Основные направления деятельности по реализации генерального плана должны быть направлены на поддержание существующей базы культурного обслуживания населения в целом и улучшение проведение досуга детей дошкольного и школьного возраста в частности.

3.10.4. Система торгово-бытового и административного обслуживания
3.10.4.1. Анализ современного состояния
Традиционно одной из важнейших сфер в удовлетворении основных потребностей населения является обеспечение в сфере торговли и бытового обслуживания, общественного питания, услугами связи и банковскими услугами. В данных сферах в последние годы наряду с муниципальными организациями и предприятиями важную роль стали играть представители частного капитала.

Существующая система торгово-бытового и административного обслуживания:

· село Татарские Горенки: 3 магазина, столовая при школе;

· село Русские Горенки: отделение почты и сбербанка, магазин; 

· село Беловодье: столовая площадью 40 м², столовая СПК «Сура» площадью 510 м², 3 магазина, отделение почты и сбербанка в одном здании площадью 115 м² на территории площадью 1 га;

· деревня Татарская Голышевка: 4 магазина, в том числе магазин «Райпо»;

· деревня Русская Голышевка: магазин;

· деревня Александровка имелись: отсутствует;

· деревня Ростислаевка имелись: отсутстует;

· село Красносурское имелись: отсутствует;

· село Кадышево: 2 магазина, столовая при школе.

· Село Котяково: магазин.

Дислокация предприятий торговли по состоянию на 2008 год:
	Наименование предприятия
	Адрес
	Площадь помещения
	Число работников

	ИП Гурьянов А.И. п.г.т. Карсун
	с. Кадышево
	10
	1

	ОАО "Искра К" п.г.т. Карсун ул. Саратовская 16
	с. Кадышево
	14
	1

	
	с. Горенки
	23,5
	2

	
	с. Беловодье
	28,8
	

	
	с. Татарская Голышевка
	12,5
	2

	Карсунское райпо, р.п. Карсун, ул.

Куйбышева 30
	с. Русские Горенки
	Ж$

катя
	2

	
	с. Татарская Голышевка
	21
	1

	ИП Сягдеев Ряшид Хусаинович
	с. Беловодье ул. Олимпийская
	
	

	ИП Шайхетдинов Шивкат Ханясеевич
	с. Беловодье СДК
	
	

	ИП Романов Александр Иванович
	с. Татарские Горенки
	
	

	ИП Бахитова Р.А. 

магазин промтоваров
	с. Беловодье
	28
	1

	ИП Хамзина Р.А. магазин
	с. Татарская Голышевка
	16
	1

	ИП Тражукова А.М.

магазин продукты
	с. Татарские Горенки
	34
	

	ИП Гафурова Расимя Юнусовна
	с. Беловодье
	32
	1

	ИП Сафип Ф.Л. 

магазин «Продукты»
	с. Татарские Горенки
	40
	


3.10.4.2. Проектное предложение
Основные направления деятельности:

1. Содействие организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в получении и (или) строительстве сооружений связи и помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи. К универсальным услугам связи относятся услуги телефонной связи с использованием таксофонов и услуги по передаче данных и предоставлению доступа к сети «Интернет» с использованием пунктов коллективного доступа.
2. В сфере почтового обслуживания: во-первых, оказывать содействие организациям почтовой связи в размещении на территории поселения объектов почтовой связи. Во-вторых, они способствовать созданию и поддержанию устойчивой работы местных почтовых маршрутов, оказывать содействие операторам почтовой связи в доставке почтовых отправлений в труднодоступные населенные пункты в установленные контрольные сроки. В-третьих, оказывать содействие организациям почтовой связи в размещении почтовых ящиков на территории поселения, контролировать обеспечение организациями, эксплуатирующими жилые дома, собственниками жилых домов сохранности и поддержания в исправном состоянии абонентских почтовых шкафов и почтовых абонентских ящиков. В-четвёртых, учитывать необходимость помещений для размещения объектов почтовой связи при планировании развития поселения и реконструкции жилых кварталов и домов. 

3. В сфере банковского обслуживания полное удовлетворение потребностей населения, возможно при кооперации с почтовыми услугами или за счёт периодических выездов на места

4. В сфере общественного питания проведение мероприятий направленных на создание и улучшение условий для деятельности предприятий и учреждений работающих в сфере общественного питания.
5. В сфере торговли полное обеспечение населения продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости за счёт периодических выездов на места с близлежащих мест приложения торговли.

3.10.4.3.Обоснование проектного предложения
При проектировании генерального плана был проведён анализ существующей ситуации и соответствующие расчёты, которые показали, что существующая система торгово-бытового и административного обслуживания отвечает современной нормативной базе.

Сфера банковских и почтовых услуг полностью удовлетворяет потребностям населения и не нуждается в усовершенствовании.
Основные направления деятельности по реализации генерального плана должны быть направлены на улучшение ситуации в сфере торговли, особенно повседневного спроса, и предоставление и повышение качества современных услуг связи (интернет и сотовая связь).

3.11. Рекреационно-туристическая система
3.11.1. Анализ существующего состояния
Анализ историко-культурной базы поселения и  природно-ландшафтных составляющих позволит выявить потенциал развития поселения, возможные инвестиционные площадки для экономического роста и формирование на их базе современных объектов туризма и рекреации не только для жителей поселения, но и для туристов района и области. 

Наличие объектов историко-культурной значимости и природных объектов позволяет формировать рекреационную систему, ориентированную преимущественно на внутриобластной туризм. 

Туристко-рекреационная система будет формироваться на основе:

1. Исторические архитектурные объекты, ансамбли жилых и общественных зданий;

2. Природные объекты - река Сура и крупные массивы леса на ее берегах. 

3. Объекты узкого профиля: объекты археологии и живописные природно-ландшафтные точки.

В поселении имеется богатое культурное прошлое, которое необходимо сохранять посредством создания  на его основе музеев, культурно-этнографических комплексов и других объектов.

В поселении имеются особые проблемные тенденции, которые должны быть решены для дальнейшей реализации и создания туристических комплексов на территории поселения:

1. Отсутствие развитой инфраструктуры, обслуживающей туристические маршруты.

2. Необходимость в реконструкции объектов культурного наследия. 

3. Отсутствие подготовленных специалистов (гидов, обслуживающего персонала) для работы в сфере туризма.

4. Создание материальной базы, отвечающей современным требованиям и тенденциям сферы туризма.

5. Проведение маркетинговых исследований и анализ с целью выявления приоритетного развития направлений туристической деятельности в поселении. 

3.11.2. Проектное решение
На территории поселения возможны следующие виды туристических маршрутов: 

1. экологические туры – это регламентируемое посещение уникальных уголков природы. 

Эти туристические маршруты формируются на основе р. Суры и прилегающим к ней территориям. Опорными точками должны стать туристические базы в д. Ростислаевка и северная часть села Кадышево, с организацией рыболовства и охотничества.

Органами местного самоуправления предложено организовать водный туристический маршрут с организацией байдарочных сплавов по течению реки Суры.

Разновидности природных туристических маршрутов:

· туры активного отдыха (пеший, велосипедный);

· фототуры по особо охраняемым природными территориям.

2. историко-культурные туры – посещение мест историко-культурной значимости на базе культурно-этнографических объектов.

Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), на основе которого будут формироваться опорные точки туристических маршрутов, представлен в главе 1. Историко-культурные данные.

1. Наличие живописных мест на территории поселения, размещение объектов археологии позволяет формировать целевые экскурсионные туры, такие как художественно-изобразительные и научно-исследовательские.

Проектом Генерального плана выделены следующие площадки инвестирования в области развития рекреации и туризма:

1) с. Беловодье;

2) с. Татарские и Русские Горенки;

3) д. Ростислаевка;

4) с. Кадышево.

Основные мероприятия по развитию рекреационно-туристической системы.

Создание туристической базой проектом предусматривается в северной части д. Ростислаевки и в северной части с. Кадышево.

Создание исторического музея в селе Беловодье.

Проведение рекламных мероприятий по привлечению туристов.

Совместная работа органов местного самоуправления поселения и района, направленная не развитие туристической системы поселения в структуре районной системы туризма.  

Реконструкция и реставрация памятников архитектуры.

В поселении должны быть созданы условия для развития современной конкурентоспособной туристической индустрии, обеспечивающей возможности для удовлетворения потребностей жителей и гостей поселения в туристический услугах.

Значительный вклад в развитие экономики поселения произойдет за счет увеличения  и организации новых рабочих мест в области туризма, сохранения и рационального использования природно-рекреационного и культурно-исторического потенциала. 
3.11.3. Обоснование проектного решения
Пространственно-планировочная и функциональная организация рекреационно-туристической системы будет формироваться на базе населенных пунктов: с. Кадышево и д. Ростислаевка – как центра природных туристических опорных точек, с. Беловодье, с. Татарские и Русские Горенки – как центры историко-культурного значения. Транспортная доступность поселения относительно р.п. Карсун составляет 30 мин, относительно города Ульяновска более 2 часов. 

В настоящем принят Федеральный закон № 131- ФЗ , который обеспечивает условия для развития местного традиционного народного художественного творчества, одним из важных направлений которого является сохранение возрождении и развитии народных художественных промыслов. 

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере культурного развития поселения отнесены:

а).создание музеев – некоммерческих учреждений культуры, созданных для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и коллекций. Создание музеев должно преследовать следующие цели:

1.хранение музейных предметов и музейных коллекций;

2.выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций

3.изучение музейных предметов и музейных коллекций;

4.публикацию музейных предметов и музейных коллекций и осуществление просветительной и образовательной деятельности. 

б).создание условий ля осуществления деятельности, связанно с реализацией прав местных национально-культурных автономий. 

3.12. Транспортная инфраструктура
3.12. 1. Анализ современного состояния
Одной из важнейших проблем современного градостроительства является обеспечение транспортного обслуживания населения. С транспортной точки зрения, поселение представляет собой большое количество пассажиро- и грузообразующих пунктов, дисперсно расположенных по всему плану и в различной степени связанных между собой взаимными корреспонденциями. Практически невозможно создать сеть путей сообщения, обеспечивающих прямые связи между любой парой пунктов взаимного тяготения. 

Существует тесная связь между расселением поселения и его планировочной структурой, с одной стороны, и системой транспортного обслуживания населения района - с другой. Иначе говоря, каждому району с определённой планировочной структурой и схемой расселения соответствует определённая транспортная система, обеспечивающая оптимальные показатели в данных конкретных условиях.

Общее признание, в качестве обобщённого показателя, получила средневзвешенная затрата времени на передвижение. Синтетический характер этого показателя определяется тем, что он отражает в совокупности такие важнейшие частные показатели транспортной системы, как плотность сети, маршрутные интервалы, скорость сообщения, длину перегона и т. д.

Информация о техническом состоянии мостов и переходов в населённых пунктах:
с. Татарские Горенки.
Имеется деревянный мост рядом с мечетью: длина 15 м, ширина 6 м, высота 4 м. Этот мост нуждается в капитальном ремонте. Имеется мостовой переход на железных трубах рядом с кладбищем: длина 20 м, ширина 4 м, высота 1,5–2 м. Требуется для этого мостового перехода срочный капитальный ремонт с новым настилом.
с. Русские Горенки.
Имеются два моста по дороге «Карсун - Горенки» из железо-бетонных труб. Эти мосты проваливаются, требуется ремонт.
с. Котяково.
Имеется новый типовой железобетонный двух пролётный мост между с. Котяково и с. Кадышево из железобетонных труб.
с. Тат. Голышевка.

Имеется деревянный пешеходный переход.
с. Беловодье.
Имеются 2 моста из железобетонных труб, 2 деревянных моста между сёлами Беловодье и Голышевка и 1 деревянный мост старой постройки.
д. Ростислаевка.
Имеется мост из железо - бетонной трубы.
д. Александровка.
Имеется мост из трубы при выезде из села.
Перечень внутри поселковых улиц:

	№ п/п
	Название улицы
	Протяжённость в метрах
	Вид покрытия

	с. Беловодье

	1.
	Мира
	1000
	асфальт

	2.
	Советская
	2000
	щебень

	3.
	Олимпийская
	500
	0,2 асфальт 0,3 щебень

	4.
	Победы
	500
	грунт

	5.
	Речная
	500
	грунт

	д. Ростислаевка

	6.
	Центральная
	500
	щебень

	7.
	Садовая
	400
	грунт

	д. Александровка

	8.
	Лесная
	1
	грунт

	д. Татарская Голышевка

	9.
	Победы
	1000
	0,2 щебень 0,8 асфальт

	10.
	пер. Победы
	100
	грунт

	11.
	Вишнёвая
	100
	щебень

	12.
	Родниковая
	800
	щебень

	13.
	Школьная
	100
	асфальт

	14.
	Луговая
	200
	грунт

	с. Татарские Горенки

	15.
	Центральная
	3000
	щебень

	16.
	Молодёжная
	300
	щебень

	с. Русские Горенки

	17.
	Заречная
	300
	асфальт

	18.
	Нагорная
	300
	асфальт

	19.
	Мира
	200
	грунт

	20.
	Родниковая
	200
	асфальт

	21.
	Почтовая
	200
	щебень

	22.
	Советская
	600
	щебень

	23.
	Полевая
	100
	щебень

	24.
	Энергетиков
	500
	грунт

	25.
	им. Фрунзе
	400
	грунт

	26.
	Макарова
	100
	грунт

	с. Котяково

	27.
	Молодёжная
	300
	асфальт

	28.
	Нагорная
	300
	асфальт

	29.
	Заречная
	300
	грунт

	30.
	Набережная
	300
	грунт

	д. Русская Голышевка

	31.
	Полевая
	100
	грунт

	32.
	пер. Сурский
	100
	грунт

	33.
	пер. Садовый
	100
	грунт

	34.
	Победы
	800
	грунт

	
	с. Кадышево

	35.
	Коноплянка
	3500
	асфальт

	36.
	Новая Линия
	900
	щебень

	37.
	пер. Церковный
	1000
	грунт

	38.
	Гребни
	900
	грунт

	39.
	Низовка
	300
	грунт

	40.
	Махотин заулок
	300
	грунт

	41.
	Гора
	1000
	щебень

	42.
	Скандаловка
	800
	щебень

	43.
	Королевка
	800
	щебень

	44.
	Щелкан
	900
	щебень

	45
	Чикилевка
	500
	грунт


Общая протяжённость дорог по населённым пунктам 27700 м из них:

с асфальтовым покрытием 6800 м

с щебёночным покрытием 12300 м

с грунтовым покрытием 8600м

Автобусная связь поселения с районным центром от Карсунской автобусной станции:
	№ маршрута
	Пункт назначения
	Время в пути
	Расстояние в км

	232
	с. Кадышево
	40 мин.
	31

	239
	с. Кадышево через с. Беловодье
	50
	40

	233
	д. Ростислаевка
	40
	31

	405
	д. Татарская Голышевка
	40
	31,8


Общая протяженность межпоселковых дорог в поселении составляет 55,6 км. 
Плотность дорожной сети составляет 21,4 км на 100 кв.км.

3.12.2. Проектное предложение
Организация транспортного обслуживания населения муниципального образования может включать создание муниципального унитарного предприятия или учреждения – организатора транспортного обслуживания, выявление транспортных потребностей населения, формирование маршрутной сети, организацию введения в эксплуатацию объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления перевозок, формирование и размещение муниципальных заказов на перевозку и др. 

Основные направления деятельности, на срок реализации генерального плана, должны быть направлены на полноценное удовлетворение потребностей населения в транспортных услугах и организации транспортного обслуживания населения в границах поселения.

Основные мероприятия в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности: 

· на всех улицах населённых пунктов должно преобладать твердое покрытие проезжей части и тротуаров;

· все дороги, обеспечивающие устойчивые транспортные связи, должны быть реконструированы;

· все мостовые сооружения должны быть приведены в надлежащие эксплуатационное состояние;

· осуществление контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения; 

· разработка основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения; 

· создание широко-развитой системы придорожного сервиса;

· утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, перечня автомобильных дорог не общего пользования местного значения; 

· осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения; 

· установление стоимости и перечня услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения; 

· ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

· информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего пользования местного значения.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры.

1.Перевод дорог из муниципальной категории в региональную и соответствующая реконструкция полотна. Направление: г. Саранск – с. Большие Березники – с. Тияпино – с. Большое и Малое Шуватово – с. Коржевка – с. Беловодье – п.г.т. Карсун и далее на Ульяновск. Это направление может работать как дублирующее дороги Саранск – Ульяновск.

Это направление являются стратегическим для развития поселения (создание придорожного сервиса, АЗС, улучшенная транспортная доступность и экономических связей территории), для района в целом (будет улучшена транспортная связь с городом Саранск), также это позволит улучшить дорожную сеть Ульяновской области создав дублирующее направление.

2.Создание дороги соединяющей деревни Татарская и Русская Голышевка с сёлами Татарские и Русские Горенки.

Основные положения в сфере развития транспортного обслуживания территории, согласно Транспортной стратегии РФ на период до 2030 г.

По видам транспортной деятельности ориентирами являются:

-до 2015 года - решение вопросов, связанных с ликвидацией "узких мест", развитие пропускных и провозных возможностей в соответствии с целевыми программами, а также стратегиями и концепциями развития разных видов транспорта;

-с 2014 года - корректировка указанных стратегий и концепций, разработка целевых программ в соответствии с достигнутыми результатами, новыми условиями и Транспортной стратегией в целях развития единой комплексной интегрированной сбалансированной транспортной системы, обеспечивающей потребности в качественных конкурентоспособных транспортных услугах.

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3 основные составляющие:

· конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

· высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

· создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом (в противном случае конкурентной среды не будет).

Целями развития транспортной системы являются следующие.

Цель 1. Формирование единого транспортного пространства на базе сбалансированного развития эффективной транспортной инфраструктуры.

Цель 2. Уплотнение дорожной сети для обеспечения развития потенциальных точек экономического роста, включая комплексное освоение новых территорий и разработку месторождений полезных ископаемых. 

Цель 3. Обеспечение доступности, объема и конкурентоспособности транспортных услуг по критериям качества для грузовладельцев на уровне потребностей инновационного развития экономики муниципального образования.

Цель 4. Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения в соответствии с социальными стандартами.

Цель 5. Повышение уровня безопасности транспортной системы.
Цель 6. Снижение вредного воздействия транспорта на окружающую среду.
Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения будет осуществляться по следующим направлениям:
· создание подъездов к населенным пунктам, обеспечивающих круглогодичное и независящее от погодно-климатических условий автобусное движение;

· совершенствование маршрутной сети пассажирского автомобильного транспорта общего пользования и ее обустройство, направленное на обеспечение удобства для населения на основе внедрения стандартов качества.

Предусматривается также строительство грузовых терминалов и транспортно-логистических центров, станций технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, паркингов, а также кемпингов и гостиниц в придорожной зоне.

Основные мероприятия в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности: 

· на всех улицах населённых пунктов должно преобладать твердое покрытие проезжей части и тротуаров;

· все дороги, обеспечивающие устойчивые транспортные связи, должны быть реконструированы;

· все мостовые сооружения должны быть приведены в надлежащие эксплуатационное состояние;

· осуществление контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения; 

· разработка основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения; 

· создание широко-развитой системы придорожного сервиса;

· утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, перечня автомобильных дорог не общего пользования местного значения; 

· осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения; 

· установление стоимости и перечня услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения; 

· ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

· информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего пользования местного значения.

3.12.3. Обоснование проектного решения
Сложившаяся, транспортная инфраструктура на весь расчётный срок удовлетворит потребности транспортных перевозок поселения. Проектным предложением предлагается расширить систему придорожного сервисного обслуживания транспортных средств, что привлечет дополнительные рабочие места и увеличит налогооблагаемую базу. Основная финансово-инвестиционная нагрузка должна пойти на поддержку в надлежавшем состоянии транспортной инфраструктуры.

Транспортная доступность населённого пункта напрямую влияет на развитие экономики поселения в частности и района в целом. Исторически сложившаяся дорожная сеть вполне обеспечивает транспортные связи между поселениями и с административным центром р.п. Карсун. Пропускная способность их достаточна и на перспективу с учетом роста автомобилизации.

3.13. Инженерная инфраструктура
3.13.1. Общие цели и задачи инженерного обеспечения
1) развитие инженерной инфраструктуры как ключевого момента социально-экономического развития поселения;

2) создание условий для развития и реконструкции инженерного обеспечения  поселения с учетом потребностей населения;

3) обеспечение качественного предоставления услуг населению в области инженерного обслуживания;

4) повышение надежности и безопасности функционирования топливно-энергетической инфраструктуры;
5) привлечение инвестиций в развитие комплексного инженерного обеспечения.
В организации инженерной инфраструктуры довольно важны нормативы потребления населением, которые регулируются Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 306, и отражают минимальный, необходи​мый для поддержания жизнедеятельности уровень потребления услуг населением. Указанные нормативы на практике могут использоваться для определения объема услуг, предоставляемых населению, отдельно по каждому виду услуг и экономически обоснованных тарифов.

Нормативы потребления включают группу показателей, характеризующих необходи​мый минимальный объем потребления. Они определяются исходя из социальной нормы площади жилья, объемов воды, газа, электрической и тепловой энергии, приходящихся на одного человека, в среднем по территории муниципального образования. Уровень нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг является динамичным показателем и зависит от социально-экономической ситуации в стране, изменений демографического характера. Поэтому его необходимо периодически пересматривать. 

Характерной особенностью инженерной инфраструктуры является то, что процессы производства и потребления воды, газа, тепла, электроэнергии практически совпадают во времени, эти вещества и энергия доставляются людям по месту проживания. 

3.13.2. Водоснабжение
Водоснабжение поселения организовано исключительно за счет использования подземных вод, которые забираются артезианскими скважинами и каптажами.
В населенных пунктах в основном присутствует полное или частичное централизованное водоснабжение. В бактериологическом отношении воды здоровые. Поверхностные водоемы используются в основном для орошения земель и водопоя скота.

Устройство и эксплуатация в большинстве скважин не соответствует техническим и санитарным требованиям: отсутствуют водомеры, и приборы для наблюдения за динамическим уровнем воды, нет зоны строгого  режима, бетонных площадок вокруг скважин, нет надлежащей герметизации устья скважин. В связи с чем необходимо: 

В целях обеспечения населения доброкачественной питьевой водой предусматривается организация зон санитарной охраны источника водоснабжения в составе 2-х поясов:

· Граница I-го пояса для подземных источников устанавливается 30 м от водозаборных сооружений (вокруг скважин), огораживается забором и защищается полосой зеленых насаждений.

· Зона II-го пояса является зоной ограничения строительства, при которой возможно загрязнение водоносного горизонта.

Общие мероприятия по обеспечению населения района доброкачественной питьевой водой на полный срок реализации генерального плана в полном объёме необходимо:

· полное освоение разведанных месторождений подземных вод, строительство новых подземных водозаборов и расширение существующих, со строительством дополнительных очистных сооружений;

· реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей и инженерного оборудования, обеспечивающего подачу воды к домам во всех населённых пунктах;

· на всех произвдственных предприятиях требуется внедрение и расширение систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды, совершенствование технологии и др.

Данные по водоснабжению поселения:
	Дислокация
	Башни

«Рожновского»
	Накопительный

бак
	Каптаж
	Протяженность

	с. Беловодье
	
	
	1
	7,0

	с. Голышевка
	
	1
	
	6,0

	с. Горенки
	
	
	1
	8,0

	С. Кадышево
	1
	
	
	8,0

	Итого:
	1
	1
	2
	29,0


Основные проблемы поселения связанные с водоснабжением и пути их решения:

· расходы по водоснабжению превышают доходы, поэтому вода подаётся только один раз в сутки в сёлах: Татарская Голышевка, Русские Горенки, Татарские Горенки. Необходимо увеличить водозабор за счёт: строительства или реконструкции водонапорных башен, ремонт или замена водозаборных колонок, очистка каптажа для забора.

· нехватка денежных средств на содержание водопровода. Может иметь решение за счёт введения грамотной, рыночной ценовой политики, введения субсидирования оплаты за водоснабжение малоимущих групп населения, формирование амортизационного фонда на развитие и срочный аварийный ремонт водопроводных сетей.

Общие мероприятия по обеспечению населения района доброкачественной питьевой водой на полный срок реализации генерального плана в полном объёме необходимо:

· полное освоение разведанных месторождений подземных вод, строительство новых подземных водозаборов и расширение существующих, со строительством дополнительных очистных сооружений;

· реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей и инженерного оборудования, обеспечивающего подачу воды к домам;

· на всех промышленных предприятиях требуется внедрение и расширение систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды, совершенствование технологии и др.

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ульяновской области норматив для зданий, не обустроенных внутренней канализацией,  составляет 27,74 куб. м/год на 1 человека, неучтённые расходы – 15,33 куб. м/год на 1 человека. Соответственно, расчетная потребность в водообепечении населения составляет 50,5 тыс. куб м в год

3.13.3. Водоотведение
В населенных пунктах канализация, отсутствует, причем не проводится очистка не только канализационных, но и животноводческих стоков. В подавляющем числе случаев удаление сточных вод происходит в придомовые выгребные ямы. Вывоз нечистот производится специальным автотранспортом на места, удаленные от жилой застройки. Места складирования бытовых стоков повсеместно не оборудованы, что приводит к усугублению экологических проблем.

Генеральным планом предусматривается:

· строительство новых канализационных сетей;

· обеспечение жителей малых поселений компактными биологическими очистными установками по доступным ценам.

3.13.4. Газоснабжение
Основными направлениями использования газа в жилых домах являются приготовление пищи на газовых плитах, нагревание воды в газовых колонках и отопление с помощью локальных источников теплоснабжения, которыми оборудована часть малоэтажной застройки. 

Газификацией на базе сжиженного газа охвачены все населённые пункты поселения.
На данный момент централизованное трубопроводное газоснабжение поселения полностью отсутствует. Территория Горенского сельского поселения входит в программу газификации Карсунского района по программе газификации Ульяновской области. Для газификации поселения предполагается построить газопровод – около 18,6 км. Генеральным планом отдельных мероприятий не предусмотрено, газификация поселения отображается на схеме транспортной и инженерной инфраструктуры.

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ульяновской области норматив газоснабжения следует принимать исходя из расходов газа:- при отсутствии централизованного отопления и горячего водоснабжения – 170,4 куб. м/год на 1 человека.

При расчетной обеспеченности жильем – 30 кв.м на человека на отопление помещений определяется (среднегодовая норма) – 37,2 куб. м на 1 кв. м общей площади помещений в год.

Общая потребность в потреблении газа составит 1509 тысяч куб. м в год.
3.13.5. Электроснабжение
Электроснабжение МО Горенское оселение обеспечивается сетями ОАО «МРСК Волги» филиала «Ульяновских распределительные сетей». 

Система электроснабжения имеет разветвлённую структуру, охватывающую населённые пункты и объекты, нуждающиеся в электроснабжении.

На территории поселения только одна крупная электроподстанция – ПС 110/10 «Горенки». Через эту подстанцию и далее через трансформаторные подстанции, расположенные в населённых пунктах, осуществляется их энергоснабжение.

По территории МО Горенское сельское поселение проходят высоковольтные линии электропередач: 
-ЛЭП 10 кВ (46,5 км); 
-ЛЭП 110 кВ.(27,4 км); 
-ЛЭП 500 кВ.(30,5 км).

Две высоковольтные линии электропередач ЛЭП 500 кВ проходят транзитом в юго-западной части поселения, южнее с. Русские Горенки и севернее села Беловодье, не пересекая населённые пункты.

Существующая электрификация полностью обеспечивает и будет обеспечивать на расчётный срок потребности потребителей, дополнительных мероприятий по данному виду инженерного обеспечения не требуется и Генеральным планом не предусмотрено.

Расчетная потребность в энергообеспечении населения составляет 1,266 млн.кВт час в год

Собственникам сетей необходимо поддерживать в надлежащем состоянии линии электропередач, трансформаторные и распределительные устройства.
3.13.6. Объекты коммунального хозяйства и санитарной очистка территории 
Санитарная очистка территорий поселения включает в себя мероприятия по складированию и переработке твердых бытовых отходов, содержание кладбищ и скотомогильников.

В настоящее время, данных по полигонам ТБО на территории поселения не имеется. 

Согласно расчетам, произведенным по СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.» площадь полигона ТБО на Горенское сельское поселение по существующему положению должна быть 0,04 га. В связи с уменьшением численности населения, по данным демографического анализа, увеличения площади полигона на перспективу не потребуется.
В связи с небольшими объемами норм накопления бытовых отходов в поселении на перспективу, Генеральным планом рекомендовано закрытие большего количества несанкционированных свалок и создание одного полигона ТБО на базе существующей свалки, отвечающего современным нормативным требованиям. 
Предлагаемый полигон - северо-западнее села Горенки на расстоянии 1км. Этот полигон будет иметь хорошую транспортную доступность, центрирован относительно населенных пунктов, отдален от особо ценных природных и исторических объектов и приближен к местам большей концентрации производства. 

Для успешного решения задач в системе сбора и удаления ТБО в сельской местности отходы следует собирать в малые пластмассовые или бумажные сборники, которые вручную или механизировано загружать в кузов собирающего мусоровоза.

Основными задачами управления в сфере утилизации ТБО в поселении являются:

-максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

-оптимальная эксплуатация полигонов ТБО с учетом последующей рекультивации территорий. 

На территории поселения имеются 7 кладбищ:

Существующих площадей сельских кладбищ, рассчитанных по СНиП, согласно норме 0,24 га на 1000 жителей хватает. Нет данных о фактическом заполнении кладбищ. Поэтому, по согласованию с органами местного самоуправления и с учетом местных и национальных традиций, границы некоторых кладбищ проектом увеличены. 

На территории поселения действует один скотомогильник. С учетом возможного развития сельскохозяйственного производства, увеличение мощностей действующих предприятий на территории поселения этого скотомогильника будет достаточно. Необходимо улучшить условия захоронения в нем, и привести к соответствию современных требований экологической безопасности. 
3.14. Перечень основных мероприятий по Генеральному плану развития
Приоритетное и перспективное социально-экономическое развитие поселения связано с развитием сельского хозяйства.

1.Создание новых производственных мощностей на частично имеющейся базе, намеченные инвестиционные площадки: с. Беловодье, с Кадышево, с. Татарские и Русские Горенки, д. Татарская и Русская Голышевка, с. Котяково;

2.Увеличение существующих производственных мощностей: с. Беловодье, с. Татарские и Русские Горенки, с. Кадышево.
3.Развитие сети сельскохозяйственной кооперации;

4.Развитие личных подсобных хозяйств.

Наряду с сельским хозяйством необходимо развивать и другие крупные сектора экономики для увеличения собственной бюджетной стабильности и налогооблагаемой базы. 

1.Развитие деревообрабатывающего производства, в основном для удовлетворения местных потребностей поселения, в с. Беловодье, д. Татарская и Русская Голышевка;

2.Создание легкого пищевого производства по переработке сельскохозяйственной продукции крупных и мелких сельскохозяйственных предприятий, а также продукции населения поселения и близлежащих муниципальных образований, в с. Татарские и Русские Горенки.
Все эти мероприятия направленные на развитие реальных секторов экономики помогут стабилизировать уровень занятость населения и создать дополнительные рабочие места.
Наряду с этим улучшение условий проживания населения, и как следствие уменьшение миграционного оттока работоспособных граждан с территории поселения, также связано с развитием социальной инфраструктуры. Генеральным планом предлагается сохранить существующую структуру обслуживания населения, но вместе с этим увеличить разнообразие предоставляемых услуг.

1.На базе основных школ, законсервированных или частично разрушенных, создать начальные школы с дошкольными группами, наполняемостью 15 – 20 детей на объект; 

2.Создание условий для развития сети оказания различных услуг населению частной формы собственности: парикмахерские, стоматологические кабинеты, мастерские по пошиву и ремонту одежды, мастерские ремонта обуви и другое;

3.Размещение фельдшерско-акушерского пункта в деревне Ростислаевка на базе законсервированного зданий (по прямому назначению или нет) или на базе существующего жилого дома.

4.Полное обеспечение населения поселения торговыми и административными услугами.

Улучшение жилищных условий населения является одним из приоритетных направлений создания комфортабельных и современных условия проживания на территории поселения.

1.Ликвидация ветхого и аварийного жилья, предоставление населению альтернативного жилья за счёт строительства нового и реконструкции существующего (брошенного, не используемого);

2.Строительство экономического индивидуального жилья;

3.Обеспечение жильем молодых специалистов.

Планирование территории поселения:

1.Включение в границы земель населённых пунктов существующих и проектных производственных территорий, объектов жизнеобеспечения: водонапорные башни, каптажи, родники, трансформаторные объекты;

2.Оформление территорий кладбищ;

3.Создание и оформление полигона твёрдых бытовых отходов.

Мероприятия по транспортной и инженерной инфраструктуре:

1.Реконструкция всех дорог поселения.

2.Перевод дорог из муниципальной категории в региональную и соответствующая реконструкция полотна. Направление: г. Саранск – с. Большие Березники – с. Тияпино – с. Большое и Малое Шуватово – с. Коржевка – с. Беловодье – п.г.т. Карсун и далее на Ульяновск. Это направление может работать как дублирующее дороги Саранск – Ульяновск.

Это направление являются стратегическим для развития поселения (создание придорожного сервиса, АЗС, улучшенная транспортная доступность и экономических связей территории), для района в целом (будет улучшена транспортная связь с городом Саранск), также это позволит улучшить дорожную сеть Ульяновской области создав дублирующее направление.

1.Создание дороги соединяющей деревни Татарская и Русская Голышевка с сёлами Татарские и Русские Горенки.

2.Полное обеспечение централизованным водопроводом всех населённых пунктов.

3.Полная газификация поселения.

Совершенствование системы местного самоуправления.
1.Совершенствование системы взаимоотношений органов ме​стного самоуправления с населением.

2.Планирование и организация системы информирования населения по реализации проблем, вопросов местного значения, критических замечаний и обращений граждан в органы местного самоуправления поселения.

3.Создание программы «соучастия» населения в развитии поселения.
Для достижения цели концепции социально-экономического развития поселения необходимо обеспечить сбалансированное развитие всех отраслей, создать современную рыночную инфраструктуру, отладить механизмы привлечения финансовых средств для реализации намеченных мероприятий.

Реализация в полном объеме всех мероприятий позволит:
· улучшить жилищные условия жителей;

· повысить качество предоставляемых услуг ЖКХ; 
· способствовать развитию сельского хозяйства и промышленности. 

· снизить численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума; 

· создать  новые рабочие места;

· уменьшить миграционный отток населения

· повысить экологическую безопасность поселения;

· увеличить количество субъектов малого предпринимательства;

· увеличить собственные доходы бюджета;

4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
по Генеральному плану развития МО Горенское сельское поселение

В соответствии со Схемами территориального планирования Ульяновской области и Карсунского района на территории МО Горенское сельское поселение предполагается дальнейшее развитие: 

- животноводства;

- растениеводства;

а также:

-лесохозяйственной деятельности;

-деревообрабатывающего производства;

-производства пищевых продуктов.

Генеральным планом развития МО Горенское сельское поселение с учётом сложившихся транспортной и инженерной инфраструктур, особенностей расселения трудовых ресурсов предлагается включение (с возможным изъятием из земель сельскохозяйственного назначения, либо без изъятия) территорий, примыкающих к населённым пунктам, на которых находятся производственные здания и сооружения, а также объекты инженерного обеспечения населённых пунктов, под перспективное размещение производственных предприятий и строительство новых предприятий на базе уже существующих.

Вместе с тем, процедура резервирования территорий не предусматривает автоматического перевода в земли промышленности из земель сельскохозяйственного назначения, смену владельца земельного участка.

Перевод земель и изъятие (выкуп) в соответствии с законодательством РФ возможно будет осуществить после определения конкретных инвесторов и параметров намечаемых к проектированию и строительству объектов.

На стадии определения границ земельных участков и конкретных параметров проектируемых объектов предусматривается процедура согласования намечаемых решений со всеми заинтересованными организациями и службами.

Предлагается включение в состав населённых пунктов примыкающих территорий:

сёла Татарские Горенки/Русские Горенки:
-земельный участок общей площадью около 150 га, юго-западнее населённого пункта, для развития производственных, коммунальных зон и объектов сельскохозяйственного производства;

-земельный участок площадью около 25 га, восточнее населённого пункта, для развития производственных и коммунальных зон (включая территории существующего и проектируемого кладбищ).
с. Кадышево:

-земельный участок площадью около 33 га, севернее села, для развития производственных и коммунальных зон;

-земельный участок площадью около 7 га, восточнее села, для развития производственных и коммунальных зон;
-земельный участок площадью около 18 га, юго-восточнее села, для развития производственных и коммунальных зон.

с. Котяково:

-земельный участок площадью около 8 га, юго-западнее села, для развития производственных и коммунальных зон.

деревни Татарская Голышевка/Русская Голышевка:

-земельный участок общей площадью около 64 га, юго-восточне населённого пункта, для развития производственных, коммунальных зон и объектов сельскохозяйственного производства.

с. Беловодье:

-земельный участок общей площадью около 100 га, восточнее, южнее и юго-западнее села, для развития производственных, коммунальных зон и объектов сельскохозяйственного производства.

д. Ростислаевка:

-земельный участок площадью около 2,5 га, северо-западнее деревни, для развития производственных и коммунальных зон.

Кроме того:

-уже застроенные земельные участки площадью: около 9 га, севернее с. Русские Горенки; около 10 га, юго-восточнее с. Кадышево; около 2,7 га, северо-западнее с. Красносурское, под жилые зоны.
Площадь населенных пунктов МО Горенское сельское поселение

(с учётом проектных приращений)

	№ п/п
	Населенный пункт
	Современное состояние
	Проектный план

	1
	с. Кадышево
	285,2
	354

	2
	с. Котяково
	106,5
	114

	3
	д. Ростислаевка
	44,2
	46,5

	4
	с. Красносурское
	25
	28

	5
	д. Александровка
	40
	40

	6
	с. Беловодье
	128,6
	233

	7
	с. Русские Горенки
	208,6
	390

	
	с. Татарские Горенки
	
	

	8
	д. Русская Голышевка
	125,9
	190

	
	д. Татарская Голышевка
	
	

	Всего:
	964
	1395,5


4.1. Основные технико-экономические показатели проекта 

Генерального плана развития МО Горенское сельское поселение

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние
	Расчетный срок

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ТЕРРИТОРИЯ
	
	26 043
	26 043

	 
	Общая площадь земель в границах застройки
	га
	964
	1395,5

	
	
	%
	3,7 %
	5,36 %

	 
	в том числе
	
	
	

	1.1
	жилая зона
	га
	760,81
	776,13

	
	
	% от общей площади земель в установленных границах (…)
	78,92 %
	55,62

	 
	в том числе
	
	
	

	1.1.1
	зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания
	га
	760,81
	776,13

	
	
	%
	100 %
	100 %

	1.2
	административно-деловая зона
	га
	15,85
	15,85

	
	
	(…)
	
	

	 
	в том числе
	
	
	

	1.2.1
	зона учебно-образовательного назначения
	га
	5,96
	5,96

	
	
	%
	
	

	1.3
	производственная зона
	га
	123,62
	175,73

	
	
	(…)
	
	

	 
	в том числе
	
	
	

	1.3.1
	зона коммунально-складского назначения
	га
	123,62
	175,73

	
	
	%
	100 %
	100 %

	1.4
	зона транспортной инфраструктуры
	га
	187,11
	187,11

	
	
	(…)
	
	

	 
	в том числе
	
	
	

	1.4.1
	зона внешнего транспорта
	га
	170,91
	170,91

	
	
	%
	91,34 %
	91,34

	1.4.2
	зона городского (поселкового) транспорта
	га
	16,20
	16,20

	
	
	%
	8,66 %
	8,66 %

	1.5
	рекреационные зоны
	га
	-
	102,9

	
	
	(…)
	
	

	1.6
	зона сельскохозяйственного использования
	га
	16 628
	16 196,5

	
	
	%
	64
	63,2

	 
	в том числе
	
	
	

	1.6.1
	зона сельскохозяйственных угодий
	га
	133,28
	238,97

	
	
	%
	0,8 %
	1,44 %

	1.7
	лесной фонд
	га
	7770
	7770

	
	
	%
	29,83
	29,83

	1.8
	зона специального назначения
	га
	
	

	
	
	(…)
	
	

	
	в том числе
	
	
	

	1.8.1
	зона ритуального назначения
	га
	20,47
	39,0

	
	
	%
	
	

	1.8.2
	зона складирования и захоронения отходов
	га
	0,5
	0,9

	
	
	%
	
	16628

	1.9
	зона акваторий
	га
	408,03
	408,03

	
	
	(…)
	
	

	2
	НАСЕЛЕНИЕ
	
	
	

	2.1
	Общая численность постоянного населения
	чел.
	1497
	1173

	
	
	% роста от существующей численности постоянного населения
	
	

	2.2
	Плотность населения
	чел. на км2
	5,33
	4,5

	2.3
	Возрастная структура населения
	
	
	

	2.3.1
	население младше трудоспособного возраста
	чел.
	154
	234

	
	
	%
	11,09 %
	20 %

	2.3.2
	население в трудоспособном возрасте
	чел.
	592
	786

	
	
	%
	42,62 %
	67 %

	2.3.3
	население  старше  трудоспособного возраста
	чел.
	643
	152

	
	
	%
	46,29 %
	13 %

	3
	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
	
	
	

	3.1
	Средняя обеспеченность населения Sобщ
	м2 / чел.
	27,78
	30

	3.2
	Общий объем жилищного фонда
	Sобщ., м2
	44100
	35190

	
	
	кол-во домов
	1684
	

	 
	в т. ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки
	
	
	

	3.2.1
	Индивидуальные жилые дома
	Sобщ., м2
	44100
	35190

	
	
	кол-во домов
	1684
	

	
	
	% от общ. объема жилищного фонда
	100 %
	100 %

	3.3
	Общий объем нового жилищного строительства 
	Sобщ., м2
	4200
	3200

	
	
	кол-во домов
	
	

	
	
	% от сущ. общ. объема жил. фонда
	9,5 %
	6,4 %

	 
	в т. ч. из общего объема нового жил. строительства по типу застройки
	
	
	

	3.3.1
	Индивидуальные жилые дома
	Sобщ., м2
	4200
	3200

	
	
	кол-во домов
	
	

	
	
	% от общ. объема нового жилищного стр-ва
	100 %
	100 %

	3.4
	Общий объем убыли жилищного фонда 
	Sобщ., м2
	8800
	7900

	
	
	кол-во домов
	
	

	
	
	% от общ. объема нового жилищного стр-ва
	20 %
	20 %

	 
	в т. ч. в общем объеме убыли жилищного фонда по типу застройки
	
	
	

	3.4.1
	Индивидуальные жилые дома
	Sобщ., м2
	8800
	7900

	
	
	кол-во домов
	
	

	
	
	% от общ. объема убыли жил. фонда
	100  %
	100 %

	3.5
	Существующий сохраняемый жилищный фонд
	Sобщ., м2
	35300
	32400

	
	
	кол-во домов
	
	

	
	
	% от общего объема сущ. жил. фонда
	80 %
	80 %

	 
	в т. ч. в сохраняемом жилищном фонде по типу застройки
	
	
	

	3.5.1
	Индивидуальные жилые дома
	Sобщ., м2
	35300
	32400

	
	
	кол-во домов
	
	

	
	
	% от Sобщ. сущ. сохр. жил. фонда
	100 %
	100 %

	4
	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУ-ЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
	
	
	

	4.1
	Объекты учебно-образовательного назначения
	единицы мощности объектов социальной сферы
	
	

	4.1.1
	Общеобразовательные школы
	число мест
	270
	270

	4.1.2
	ДДУ
	число мест
	н.д.
	76

	4.2
	Объекты здравоохранения
	
	
	

	4.2.1
	ФАП
	по заданию на проектирование
	5
	8

	4.2.2
	Аптека
	объект
	1
	3

	4.3
	Объекты социального обеспечения
	
	н.д.
	

	4.4
	Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты
	
	н.д.
	8

	4.5
	Объекты культурно-досугового назначения
	
	
	

	4.5.1
	Библиотека
	тыс. томов
	26,951
	26,951

	4.5.2
	СДК
	мест
	5/480
	480

	4.6
	Объекты торгового назначения
	
	н.д.
	

	4.7
	Объекты общественного питания
	
	н.д.
	7

	4.8
	Организации и учреждения управления
	
	1
	1

	4.9
	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства
	
	н.д.
	

	4.10
	Объекты бытового обслуживания
	
	н.д.
	

	4.10.1
	КБО
	рабочие места
	н.д.
	7

	4.11
	Объекты связи
	объект
	3
	3

	4.12
	Объекты специального назначения
	
	н.д.
	

	4.13
	Отделения банка
	1 касса на 2 тыс. чел
	2
	2

	5
	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
	
	
	

	5.1
	Протяженность линий общественного пассажирского транспорта

- автобус
	км
	55,6
	55,6

	5.2
	Протяженность основных улиц и проездов
	
	
	

	
	-всего
	км
	27,7
	27,7

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- поселковых дорог
	км
	27,7
	27,7

	6
	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
	
	
	

	6.1
	Водоснабжение
	
	
	

	6.1.1
	Водопотребление
	
	
	

	
	- всего
	тыс. куб. м./в сутки
	0,1642
	0,1642

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- на хозяйствен​но-питьевые нужды
	тыс. куб. м./в сутки
	78
	

	
	- на производственные нужды
	тыс. куб. м./в сутки
	25,5
	

	6.1.2
	Среднесуточное водопотребление 

на 1 человека 
	л./в сутки на чел.
	
	140

	
	в том числе
	
	
	

	
	-на хо​зяйственно-питьевые нужды
	л./в сутки на чел.
	
	140

	6.1.3
	Протяженность сетей
	км
	29,0
	

	6.2
	Канализация
	
	н.д.
	

	6.3
	Электроснабжение
	
	
	

	6.3.1
	Потребность в электроэнергии 
	
	
	

	
	- всего
	млн. кВт. ч./в год
	н.д.
	1,226

	6.3.2
	Потребление электроэ​нергии на 1 чел. в год 
	кВт. ч.
	н.д.
	1080

	6.3.3
	Протяженность сетей
	км
	104,4
	

	6.4
	Теплоснабжение
	
	
	

	6.5
	Газоснабжение
	
	
	

	6.5.1
	Протяженность сетей 
	км
	-
	18,6

	6.6
	Связь
	
	
	

	6.6.1
	Охват населения телевизионным вещанием
	% от населения
	100 % 
	100%

	6.6.2
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров
	250
	


5.Графическая часть в составе:
	1.
	Схема современного использования территории (опорный план)
	М 1:25000

	2.
	Схема планировочной структуры территории

(Анализ современного использования территории)
	М 1:25000

	3.
	Схема культурного и социально-бытового обслуживания

(Анализ современного использования территории)
	М 1:25000

	4.
	Схема комплексной оценки территории
	М 1:25000

	5.
	Схема транспортной инфраструктуры
	М 1:25000

	6.
	Схема инженерной инфраструктуры
	М 1:25000

	7.
	Схема зонирования территории
	М 1:25000

	8.
	Проектный план (основной чертёж)
	М 1:25000

	9.
	Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	М 1:25000


_1348990328

