ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Положению

ИНСТРУКЦИЯ

водителя автобуса по обеспечению безопасности перевозок обучающихся

1. Общие мероприятия по соблюдению безопасности

1.1.	Выезжая по маршруту перевозок обучающихся, водитель автобуса должен иметь опрятный вид, быть вежливым и внимательным к обучающимся и сопровождающим лицам.

1.2.	Водителю автобуса запрещается осуществлять перевозки обучающихся, находясь в болезненном, утомлённом состоянии, под действием лекарственных препаратов, влияющих на быстроту реакции, а также на технически неисправном автобусе.

1.3.	Водителю автобуса запрещается отклонение от графика и маршрута, осуществление остановок в местах, не установленных схемой маршрута (кроме случаев, когда это вызвано необходимостью обеспечения безопасности перевозок обучающихся и дорожного движения).

2. Мероприятия по соблюдению водителем автобуса требований

безопасности перед началом перевозок обучающихся

2.1.	Перед выездом на маршрут водитель автобуса должен:

2.1.1.	Пройти предрейсовый медицинский осмотр, а после возвращения послерейсовый медицинский осмотр, с отметкой в путевом листе и соответствующей записью в журнале предрейсовых медицинских осмотров.

2.1.2.	Представить автобус на технический осмотр.

2.1.3. Убедиться в оснащении кузова автобуса спереди и сзади опознавательными знаками «Перевозка детей» (пункт 9.3 Правил дорожного движения), светографической надписью «Дети» по боковым сторонам автобуса, ремнями безопасности для каждого обучающегося, кнопками подачи сигнала водителю автобуса, средствами громкоговорящей связи, а также двумя исправными огнетушителями и укомплектовании медицинской аптечкой в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2020 № 1080Н «Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)».

2.1.4. Убедиться в чистоте салона автобуса и своего рабочего места, в наличии необходимой путевой документации.

2.2.	Запрещается осуществлять перевозки обучающихся без сопровождающих лиц, назначенных локальным актом руководителя образовательной организации.

2.3.	Водитель автобуса обязан обеспечить безопасную посадку обучающихся в автобус и высадку на специально оборудованных посадочных площадках в местах, предусмотренных схемой маршрута, со стороны тротуара или обочины автомобильной дороги только после полной остановки автобуса. Пространство, отведенное под остановочные пункты для детей, ожидающих автобус, должно быть достаточно большим, чтобы вместить их, не допустив выхода на проезжую часть, очищено от грязи, льда и снега.

Остановочные пункты маршрутов автобусных перевозок детей оборудуются указателями, определяющими место остановки транспортного средства для посадки (высадки) детей. На указателях размещается условное обозначение автобуса и опознавательного знака «Перевозка детей», надпись «Школьный маршрут» с указанием времени прохождения автобусов, осуществляющих перевозку детей.

2.4. Во время посадки обучающихся в автобус и высадки из него должна быть включена аварийная сигнализация и автобус должен быть заторможен стояночным тормозом.

2.5. В местах посадки/высадки обучающихся движение автобуса задним ходом не допускается.

3. Мероприятия по соблюдению безопасности во время

перевозок обучающихся

3.1.	Перевозки обучающихся должны осуществляться в светлое время суток с включённым ближним светом фар.

Скорость движения выбирается водителем автобуса в соответствии с требованиями ПДД в зависимости от дорожных, метеорологических и других условий, но при этом скорость не должна превышать 60 км/ч.

3.2.	Движение автобуса должно осуществляться без резких толчков, с плавным разгоном, а при остановке не допускается резкое торможение, за исключением случаев экстренной остановки.

3.3.	В пути следования по маршруту водителю автобуса запрещается:

отвлекаться от управления автобусом;

курить, принимать пищу, вести разговоры;

перевозить обучающихся, не пристегнутых ремнями безопасности;

пользоваться сотовым телефоном без специальной гарнитуры.

3.4.	Не разрешается осуществлять перевозки обучающихся в гололёд и в условиях недостаточной видимости.

3.5.	Перед нерегулируемым железнодорожным переездом следует остановить автобус и, убедившись в безопасности проезда, продолжить движение.

3.6.	Во избежание отравления угарным газом запрещаются длительные стоянки автобуса с работающим двигателем.

4. Мероприятия по соблюдению безопасности

в аварийных ситуациях

4.1.	При возникновении неисправностей автобуса следует принять вправо, съехать на обочину автомобильной дороги, остановить автобус в безопасном месте, высадить обучающихся, не допуская их выхода на проезжую часть автомобильной дороги и, в соответствии с требованием ПДД, включить аварийную сигнализацию и выставить знаки аварийной остановки. Движение автобуса продолжать только после устранения возникшей неисправности.

4.2.	Нахождение обучающихся в буксируемом автобусе не допускается.

4.3.	В случае возникновения ДТП с травмированием обучающихся принять меры по оказанию пострадавшим первой помощи и с ближайшего пункта связи, телефона сотовой связи или с помощью проезжающих водителей
сообщить о происшествии в скорую медицинскую помощь, ГИБДД и руководителю образовательной организации.

5. Мероприятия по соблюдению безопасности по окончании

перевозок обучающихся

5.1.	По окончании перевозок обучающихся и высадки их из автобуса водитель обязан осмотреть салон автобуса:

при обнаружении в салоне личных вещей обучающихся передать их сопровождающему лицу;

сообщить руководителю образовательной организации о результатах перевозок и выявленных недостатках эксплуатационного состояния автомобильных дорог;

пройти послерейсовый медицинский осмотр;

провести техническое обслуживание автобуса и устранить выявленные неисправности, не связанные с разборкой узлов и агрегатов;

сообщить руководителю образовательной организации о готовности к следующей поездке.

5.2. При техническом обслуживании автобуса водитель обязан руководствоваться требованием пункта 4.5.23 ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования» о двойном сокращении периодичности осмотра, регулировок и технического обслуживания механизмов, узлов и деталей, определяющих безопасность эксплуатации автобуса (рулевое управление, тормозная система, шины, огнетушители, механизмы управления аварийными выходами и др.), по сравнению с автобусом, на базе которого изготовлен автобус для перевозки обучающихся.

___________